ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГрафИнфо»

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕНИСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ Том 1

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

№ С-252-08 -49/08 - ПЗ

Директор ООО«ГрафИнфо» В.А. Кузьмичёв Руководитель проекта Т.В. Лисова Великий Новгород, 2011г

Состав авторского коллектива

| Раздел | Должность | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Архитектурно-планировочное решение и компьютерная графика | Главный архитектор проекта - руководитель проекта. ведущий инженер инженер инженер инженер | Лисова Т.В. Клементьева Н.В. Кравцова А.В. Маркова С.Н. Холкина Е.А. |
| Юридическое сопровождение | юрисконсульт | Громов Б.В. |
| Экономическое развитие | заместитель начальника отдела | кандидат технических наук, с.н.с. Соколов Ю.Н. |
| Природные условия и оценка состояния окружающей среды | начальник отдела генерального плана | Шлёнская Т.А. |
| Инженерная инфраструктура Водоснабжение, водоотведение Теплоснабжение Газоснабжение Электроснабжение Телекоммуникации, связь | главный инженер ведущий инженер ВК ведущий инженер по Т и В инженер по Т и В инженер по Т и В ведущий инженер по электроснабжению начальник отдела генерального плана | Музафарова Г.Х. Иванова Л.П. Ведясова Л.В. Иванов М.О. Орлова Л.Л. Лежанкин В.М. Шлёнская Т.А. |
| Транспортная инфраструктура | ведущий инженер по инженерной подготовке территории инженер по инженерной подготовке территории | Грецу О.Н. Гамаюнов О.Н. |

Перечень текстовых и графических материалов

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |
| 1. | Положения о территориальном планировании Том 1 |
| 2. | Обоснование проекта генерального плана Том 2 |
| 3. | План реализации генерального плана |
| 2. Графические материалы |  |
|  | Генеральный план План современного использования территории. Опорный план |
|  | Муниципальное образование «Денисовское сельское поселение» |
| 1. | План современного использования территории муниципального образования «Денисовское сельское поселение». М 1:25000 |
| 2. | Схема ограничений использования территорий муниципального образования «Денисовское сельское поселение». М 1:25000 |
| 3. | Схема результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства регионального и местного значения муниципального образования «Денисовское сельское поселение». М 1:25000 |
|  | Населённый пункт п.Денисовский |
| 4. | План современного использования территории населённого пункта п. Денисовский. М 1:5000 |
|  | Генеральный план План развития территории. Основной чертёж |
|  | Муниципальное образование «Денисовское сельское поселение». |
| 5. | Генеральный план развития муниципального образования «Денисовское сельское поселение». М 1:25000 |
| 6. | Ситуационный план расположения Денисовского сельского поселения на территории Ремонтненского района. М 1:100000 |
| 7. | Схема водоснабжения и канализации муниципального образования «Денисовское сельское поселение». М 1:25000 |
| 8. | Схема газоснабжения муниципального образования «Денисовское сельское поселение». М 1:25000 |
| 9. | Схема энергоснабжения и размещение линий слаботочной канализации муниципального образования «Денисовское сельское поселение». М 1:25000 |
| 10. | Схема административных границ и земель различных категорий муниципального образования «Денисовское сельское поселение». М 1:25000 |
| 11. | Схема границ территорий муниципального образования «Денисовское сельское поселение», подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:25000 |
| 12. | Схема градостроительного развития системы общественных центров и размещения учреждений и предприятий обслуживания, градостроительной реорганизации производственных территорий. М 1:25000 |
| 13. | Схема ландшафтно-рекреационного зонирования и туризма муниципального образования «Денисовское сельское поселение». М 1:25000 |
| 14. | Схема планируемых границ функциональных зон муниципального образования «Денисовское сельское поселение». М 1:25000 |
| 15. | Схема транспортной инфраструктуры муниципального образования «Денисовское сельское поселение». М 1:25000 |
| 16. | Схема размещения объектов и сетей инженерного обеспечения. Магистральные сети водовода на территории Ремонтненского района. М 1:150000 |
|  | Населённый пункт п. Денисовский |
| 17. | Генеральный план развития населённого пункта поселок Денисовский в составе муниципального образования «Денисовское сельское поселение». М 1:5000 |
| 18. | Схема водоснабжения населенного пункта поселок Денисовский в составе муниципального образования «Денисовское сельское поселение». М 1:5000 |
| 19. | Схема газоснабжения населенного пункта поселок Денисовский в составе муниципального образования «Денисовское сельское поселение». М 1:5000 |
| 20. | Схема канализации населенного пункта поселок Денисовский в составе муниципального образования «Денисовское сельское поселение». М 1:5000 |
| 21. | Схема энергоснабжения и размещение магистральных сетей слаботочной канализации населенного пункта поселок Денисовский в составе муниципального образования «Денисовское сельское поселение». М 1:5000 |
| 22. | Схема инженерной подготовки и благоустройства планируемых территорий населенного пункта поселок Денисовский в составе муниципального образования «Денисовское сельское поселение». М 1:5000 |
| 23. | Схема транспортной инфраструктуры населенного пункта поселок Денисовский. М 1:5000 |
| 24. | Схема планируемых границ территорий населенного пункта поселок Денисовский в составе муниципального образования «Денисовское сельское поселение», документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке, и размещение комплексного жилищного строительства с выделением первой очереди строительства. М 1:5000 |
| 1. | Электронная версия проекта на CD |

Содержание.

Введение.	9

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕНИСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ».	10

II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ С УКАЗАНИЕМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ.	10

1. Социально-экономические предпосылки градостроительного развития	10

1.1. Прогнозируемые направления развития экономической базы Денисовского сельского поселения.	10

1.2. Базовый прогноз численности населения.	13

2. Стратегические направления градостроительного развития Денисовского сельского поселения	13

2.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.	13

2.2. Мероприятия по перераспределению земельных ресурсов.	14

2.2.1. Земли сельскохозяйственного назначения.	14

2.2.2. Земли населенных пунктов	15

2.2.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	16

2.2.4. Земли лесного фонда	16

2.2.5. Земли водного фонда.	16

3. Развитие планировочной структуры поселка Денисовский. Функциональное зонирование территории.	16

3.1. Жилой фонд и развитие жилых зон.	19

3.2. Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон.	20

3.3. Производственные зоны.	23

3.4 Рекреационные зоны, озеленение села.	23

3.5. Зоны особо охраняемых территорий.	24

3.6. Зоны и объекты специального использования.	24

3.6.1. Зона кладбища.	24

3.6.1. Территория полигона ТБО. Санитарная очистка территории.	24

3.7. Зоны сельскохозяйственного использования	25

4. Баланс территории Муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение» Ремонтненского района Ростовской области.	25

III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.	26

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ.	26

1. Транспортная инфраструктура.	26

1.1. Внешний транспорт.	26

1.2. Улично-дорожная сеть	26

1.3. Поселковый транспорт.	27

2. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.	28

2.1. Водоснабжение и водоотведение	28

2.2. Теплоснабжение.	30

2.3. Газоснабжение.	31

2.4. Электроснабжение.	32

2.5. Сети связи.	33

2.6. Инженерная подготовка территории.	34

3. Мероприятия по организации охраны и функционированию объектов историко-культурного наследия	35

4. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана	36

IV. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ ОХРАНЕ)	36

1. Эколого-градостроительные мероприятия	36

1.1.Мероприятия по охране атмосферного воздуха	36

1.2. Мероприятия по охране водных ресурсов	37

1.3. Мероприятия по охране почвенного покрова:	37

1.4. Мероприятия по санитарной очистке территории:	37

1.5 .Мероприятия по защите населения от физических факторов:	38

# Введение.

Настоящая работа выполнена в соответствии с Договором субподряда № С-252-08/49 от 01.10.2008 г., заключенном между Заказчиком, Учреждением Российской Академии наук «Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова» г. Москва и Исполнителем, ООО «ГрафИнфо» г. Великий Новгород на выполнение работ по подготовке генеральных планов сельских поселений Ремонтненского района Ростовской области.

Настоящие Положения о территориальном планировании муниципального образования «Денисовское сельское поселение» подготовлены в соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ в качестве утверждаемой текстовой части материалов в составе генерального плана муниципального образования «Денисовское сельское поселение» Ремонтненского района, Ростовской области.

Положения о территориальном планировании включают в себя:

1) цели и задачи территориального планирования;

2) перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

В обязательных положениях генерального плана муниципального образования «Денисовское  сельское поселение» должны содержаться:

- установление зон различного функционального назначения и ограничений на использование территорий при осуществлении градостроительной деятельности;

- предложения по установлению границ населенного пункта;

- решения по совершенствованию планировочной структуры и предложений по преодолению ее расчлененности;

- градостроительные предложения по формированию зоны общепоселкового центра;

- установление параметров развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной, социальной инфраструктур во взаимосвязи с развитием федеральной, региональной инфраструктур и благоустройству территорий;

- предложения по совершенствованию всех систем инженерного обеспечения населенного пункта;

- меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- меры по улучшению экологической обстановки;

- первоочередные градостроительные мероприятия по реализации Генерального плана, включая предложения по перечню объектов градостроительной деятельности, требующих  разработки первоочередной градостроительной документации.

Цель работы – подготовка генерального плана муниципального образования «Денисовское сельское поселение» в соответствии с федеральным и окружным законодательством в области градостроительной деятельности.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь строительства) – 2015 г.

II  этап (расчетный срок Генерального плана) – 2029 г.

III этап – прогноз на 25-30 лет, перспектива.

III этап графически отражается в территориях, резервируемых для перспективного развития поселения за пределами расчетного срока Генерального плана.

Реализация генерального плана осуществляется в границах муниципального образования на основании плана реализации, разработанного в соответствии с градостроительным законодательством и утверждаемого главой местной администрации в течение трех месяцев со дня утверждения генерального плана. План реализации генерального плана является основанием для разработки и принятия муниципальных целевых градостроительных и иных программ развития поселения.

## I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕНИСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ».

Муниципальное образование Денисовское сельское поселение — является поселением на территории, которого расположено на территории Ремонтненского района Ростовской области. Денисовское сельское поселение является одним из десяти сельских поселений Ремонтненского района. Поселение состоит из одного населенного пункта – поселка Денисовского и прилегающих к нему территорий.

Цель генерального плана – обеспечение устойчивого развития сельского поселения, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе. Генеральный план является стратегическим общественным документом, который охватывает многие стороны жизнедеятельности населения, проживающего в поселении. Поэтому в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы, определяющие качество поселковой среды: транспортную доступность, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения, привлекательность и узнаваемость поселка, надежность всех инженерных инфраструктур.

Собственно «градоустроительные» задачи по совершенствованию пространственной структуры муниципального образования Денисовское сельское поселение не должны подменяться задачами оптимизации существующих инженерных сетей и, таким образом, сводиться к перспективным схемам трассировки коммуникаций, обоснованию ширины проезжей части магистралей и т.п., то есть к чисто инженерным аспектам нормализации хозяйственной деятельности в селе. Новые требования к генеральному плану, как к документу градостроительного планирования, связаны с разработкой проектных предложения по трансформации всех видов существующих инфраструктур и такой градостроительной политики, которая будет стимулировать возникновение новых, опережающих инфраструктур, которые позволят привлечь в поселение пионерные, постиндустриальные виды бизнеса, услуг. В этой связи усиливается роль генерального плана как стратегического документа и концентратора перспективных градостроительных политик.

## II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ С УКАЗАНИЕМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ.

# 1. Социально-экономические предпосылки градостроительного развития

## 1.1. Прогнозируемые направления развития экономической базы Денисовского сельского поселения.

Основными направлениями в развитии экономики поселения было и остается сельскохозяйственное производство.

Развитие агропромышленного комплекса на основе повышения технологического уровня сельскохозяйственного производства и перерабатывающей отрасли:

1. Перевод растениеводства на использование интенсивных технологий земледелия:

1.1 Научная оценка агроклиматических возможностей и выбор производства эффективных видов сельскохозяйственных культур.

1.2. Организация рационального сельскохозяйственного производства и эффективного менеджмента.

1.3. Обеспечение масштабного внедрения новых технологий сельскохозяйственного производства, в первую очередь, применения ресурсосберегающих, влагосберегающих и экологически безопасных технологий.

2. Развитие животноводства на основе кооперации сельхозтоваропроизводителей и интеграции перерабатывающих комплексов:

2.1.Формирование эффективных сельскохозяйственных кластеров в животноводстве.

2.2. Развитие снабженческо-сбытовой кооперации мелких сельхозтоваропроизводителей в сфере животноводства.

2.3. Развитие кредитной кооперации сельскохозяйственных товаропроизводителей.

2.4. Создание инновационно - производственной инфраструктуры – межрайонного агропромышленного технопарка и пилотных организаций по распространению передового опыта ведения сельскохозяйственного производства.

2.5. Развитие направлений сельхозпроизводства и переработки в свободных экономических нишах: прудовое рыбоводство, переработка молочной продукции, консервное производство, тепличное хозяйство, производство экологически безопасных продуктов питания.

Важной особенностью экономического развития Денисовского сельского поселения является практически полное отсутствие  промышленного производства, что требует создания условий для постоянного покрытия расходов на развитие поселения только за счет  сельского хозяйства.

Развитие промышленного сектора экономики поселения:

1. Создание межмуниципальной промышленно – производственной зоны экономического развития.

Перспективы развития строительной отрасли связаны с инвестиционной активностью предприятий, возможностями бюджетной системы, реализацией крупных инвестиционных проектов и программ, активным участием в выполнении государственного (муниципального) заказа. Прогнозируемый рост реальных доходов населения и доступность кредитов создает благоприятные возможности для наращивания объемов строительства и реконструкции жилья, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Существенное позитивное влияние на объемы строительства жилья окажет участие Денисовского сельского поселения в реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Расширение возможностей бюджетной системы будет способствовать росту строительных работ в сфере развития социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Развитие сектора строительных технологий и новых строительных материалов:

1. Расширение добычи и производства строительных материалов на местной сырьевой базе.

2. Применение новых технологий малоэтажного строительства доступного и комфортного жилья.

3. Применение современных технологий инженерного обустройства жилых домов.

В настоящее время весьма незначительную роль  для развития экономики Денисовского сельского поселения имеет малый бизнес. Обладая большей мобильностью и гибкостью к изменению рыночного спроса, малый бизнес способствует росту занятости населения и его обеспечению разнообразными товарами и услугами. С учетом этого необходимо планировать развитие малого и среднего бизнеса:

1. Поддержка предприятий малого бизнеса, занимающихся доставкой населению чистой воды, а также создания благоприятных условий жизнеобитания населения.

2. Развитие информационно – консультационных пунктов для содействия эффективной деятельности малых предприятий.

3. Поддержка создания и развития предприятий бытового обслуживания.

В новой экономике социальные учреждения поселка начинают выполнять не свойственные им ранее системообразующие и культурно-образовательные функции. В сфере образования подключение школы к сети Интернет делает их информационно-коммуникативными центрами поселений, имеющими возможность предоставлять жителям доступ к мировым информационным ресурсам.

Проектом предлагается:

1.Обустройство поселка Денисовский с созданием современных условий для проживания  населения.

2. Создание экологически безопасных  ферм и ландшафтного земледелия, позволяющих обеспечить устойчивое экономическое развитие поселения.

К приоритетным частным инвестиционным проектам относятся следующие:

1.Строительство  в поселке коттеджных микрорайонов современного типа при  отсутствии вредных производств и  при обеспечении экологической чистоты территории.

2.Расширение действующих сельско-хозяйственных предприятий и фермерских хозяйств с внедрением современных технологий животноводства и растеневодства.

3. Развитие сферы малого и среднего бизнеса для активизации деятельности в производстве и создании современных условий жизни на территории поселения

Основными направлениями в развитии экономики поселения было и остается сельскохозяйственное производство.

Развитие агропромышленного комплекса на основе повышения технологического уровня сельскохозяйственного производства и перерабатывающей отрасли:

1. Перевод растениеводства на использование интенсивных технологий земледелия:

1.1 Научная оценка агроклиматических возможностей и выбор производства эффективных видов сельскохозяйственных культур.

1.2. Организация рационального сельскохозяйственного производства и эффективного менеджмента.

1.3. Обеспечение масштабного внедрения новых технологий сельскохозяйственного производства, в первую очередь, применения ресурсосберегающих, влагосберегающих и экологически безопасных технологий.

2. Развитие животноводства на основе кооперации сельхозтоваропроизводителей и интеграции перерабатывающих комплексов:

2.1.Формирование эффективных сельскохозяйственных кластеров в животноводстве.

2.2. Развитие снабженческо-сбытовой кооперации мелких сельхозтоваропроизводителей в сфере животноводства.

2.3. Развитие кредитной кооперации сельскохозяйственных товаропроизводителей.

2.4. Создание инновационно - производственной инфраструктуры – межрайонного агропромышленного технопарка и пилотных организаций по распространению передового опыта ведения сельскохозяйственного производства.

2.5. Развитие направлений сельхозпроизводства и переработки в свободных экономических нишах: переработка молочной продукции, консервное производство, тепличное хозяйство, производство экологически безопасных продуктов питания.

Важной особенностью экономического развития Денисовского сельского поселения стало отсутствие промышленного производства. Отсутствие полезных ископаемых и весьма удаленное расположение от транспортных магистралей не позволяет рассчитывать на серьезное развитие промышленного производства на территории поселения. В лучшем случае на территории поселения могут быть созданы небольшие предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции и малые предприятия строительной сферы.

Перспективы развития строительной отрасли связаны с инвестиционной активностью предприятий, возможностями бюджетной системы, реализацией крупных инвестиционных проектов и программ, активным участием в выполнении государственного (муниципального) заказа. Прогнозируемый рост реальных доходов населения и доступность кредитов создает благоприятные возможности для наращивания объемов строительства и реконструкции жилья, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Существенное позитивное влияние на объемы строительства жилья окажет участие Денисовского сельского поселения в реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Расширение возможностей бюджетной системы будет способствовать росту строительных работ в сфере развития социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Развитие сектора строительных технологий и новых строительных материалов:

1. Расширение добычи и производства строительных материалов на местной сырьевой базе.

2. Применение новых технологий малоэтажного строительства доступного и комфортного жилья.

3.Применение современных технологий инженерного обустройства жилых домов.

## 1.2. Базовый прогноз численности населения.

Численность населения муниципального образования Денисовское сельское  поселение на 01.01.2009 года составила 839 человек  или около  4% от общей численности населения, проживающего в Ремонтненском районе. Численность населения поселения на расчетный срок незначительно увеличится.

Прогноз численности населения Денисовского сельского поселения

| Периоды | Прирост (убыль) численности населения, чел. |  |  | Население на конец периода округленно, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего за период | в том числе за счет: |  |  |
|  |  | естественного прироста | миграционного оттока |  |
| 2008-2015 | 18 | 21 | -3 | 857 |
| 2015-2029 | 36 | 42 | -6 | 893 |

## 2. Стратегические направления градостроительного развития Денисовского сельского поселения

## 2.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.

В основу Генерального плана Денисовского сельского поселения положена концепция устойчивого развития поселения.

Цель устойчивого развития поселения - сохранение и приумножение всех трудовых и природных ресурсов для будущих поколений. Решения Генерального плана преломляют данную концепцию применительно к Денисовскому  сельскому поселению.

Градостроительная стратегия направлена на формирование Денисовского сельского поселения как развитого социально-экономического и крупного сельскохозяйственного центра Ростовской области, межселенного районного центра. Стратегической целью развития Денисовского сельского поселения является повышение качества жизни населения, развитие его экономической базы, обеспечение устойчивого функционирования всего хозяйственного комплекса и социальной сферы.

Градостроительная концепция генерального плана ориентирована на эффективное использование сложившихся поселенческих территорий и одновременно резервирование территории для перспективного развития Денисовского сельского поселения и поселка Денисовский.

Согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ в документах территориального планирования необходимо однозначно установить и отобразить границы муниципального образования Денисовское  сельское поселение, границы населенного пункта поселка  Денисовский, а также земли иных категорий на территории муниципального образования.

В соответствии с областным законом Ростовской области «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Ремонтненский район» и муниципальных образований в его составе» № 196-ЗС от 19 ноября 2004 года  Денисовское сельское поселение является муниципальным образованием  наделенным статусом сельского поселения с административным центром в селе Ремонтное. Этим же законом установлены границы муниципального образования «Денисовское сельское поселение», входящего в состав муниципального образования "Ремонтненский район", в соответствии с картографическим описанием согласно приложениям 5 и 6 к вышеуказанному областному закону.

Граница Муниципального образования «Денисовское сельское поселение» остается неизменной.

Согласно Устава на территории Муниципального образования «Денисовское сельское поселение» находится один населенный пункт – поселок Денисовский.

Границы с. Ремонтное не утверждены в установленном законодательством порядке.

Проектом предлагается изменить границу поселка Денисовский.

Увеличение территории села предлагается произвести за счет земель сельскохозяйственного назначения для размещения индивидуальной жилой застройки и увеличения коммунально-складской зоны..

## 2.2. Мероприятия по перераспределению земельных ресурсов.

Общая площадь земель муниципального образования «Денисовское  сельское поселение» в административных границах составляет 30218  га. Земельный фонд распределяется по категориям земель следующим образом.

| Категория земель | Современное состояние |  |
| --- | --- | --- |
|  | га | % |
| 1. Земли сельскохозяйственного назначения | 29799 | 98,61 |
| 2. Земли населенных пунктов | 125 | 0,41 |
| 3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косм. деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спец. назначения | 18 | 0,06 |
| 4. Земли особо охраняемых территорий | - | - |
| 5. Земли лесного фонда | 47 | 0,16 |
| 6. Земли водного фонда | 229 | 0,76 |
| 7. Земли запаса | - | - |
| ВСЕГО | 30218 | 100,00 |

На расчетный срок планируется следующее перераспределение земель:

| Категория земель | Современное состояние, га | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- |
| 1. Земли сельскохозяйственного назначения | 29799 | 29784 |
| 2. Земли населенных пунктов | 125 | 140 |
| 3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 18 | 18 |
| 4. Земли особо охраняемых территорий | - | - |
| 5. Земли лесного фонда | 47 | 47 |
| 6. Земли водного фонда | 229 | 229 |
| 7. Земли запаса | - | - |
| ВСЕГО | 30218 | 30218 |

## 2.2.1. Земли сельскохозяйственного назначения.

На основании Земельного кодекса РФ (п.1 ст.77) «землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границей населенных пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предоставленные для этих целей».

В рамках выполнения работ по подготовке проекта генерального плана муниципального образования «Денисовское сельское поселение», согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ, необходимо однозначно установить и отобразить в документах территориального планирования границы земель различных категорий, находящихся на территории муниципального образования, в том числе земель сельскохозяйственного назначения. Земли сельскохозяйственного назначения занимают – 29799 га.

Проектом предусматривается:

- перевод 15 га из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов для размещения индивидуальной жилой застройки и размещения коммунально-складской зоны.

Список участков земель сельскохозяйственного назначения, предназначенных для перевода в земли населенных пунктов и не поставленных на кадастровый учет, приведен в таблице 2.2.1.1.

Таблица 2.2.1.1.

| № | Кадаст. номер | Категория земель | Целевое назначение | Площадь, га | Правообладатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбища | 0,58 | СПК Денисовский |
| 2 | - | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбища | 0,67 | обще долевая собственность |
| 3 | - | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбища | 2,19 | СПК Денисовский |
| 4 | - | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбища | 1,02 | СПК Денисовский |
| 5 | - | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбища | 2,79 | обще долевая собственность |
| 6 | - | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбища | 7,28 | СПК Денисовский |
| 7 | - | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбища | 0,41 | обще долевая собственность |
|  |  |  |  | Итого | 14,94 |
|  | ВСЕГО по землям населенных пунктов: |  |  |  | 14,94 |

Площадь земель сельскохозяйственного назначения составит  29784 га.

## 2.2.2. Земли населенных пунктов

Согласно Устава на территории Муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение» находится один населенный пункт – поселок Денисовский, который располагается на территории в 125 га.

Проектом предлагается:

- перевод 15 га из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов для размещения индивидуальной жилой застройки и размещения коммунально-складской зоны.

Территория земель населенных пунктов увеличится до 140 га, за счет земель сельскохозяйственного назначения.

Схемы существующей и планируемой границы единственного населенного пункта поселения – поселка Денисовский разрабатывались на основе графической и текстовой информации, представленной администрацией Денисовского сельского поселения, правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельные участки, а также сведений, предоставленных иными уполномоченными органами.

Планируемые границы разработаны с учетом фактического использования земель населенных пунктов.

Муниципального образования Денисовское сельское поселение

| Наименование населенного пункта | Современное состояние, га | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- |
| Поселок Денисовский | 125 | 140 |

## 2.2.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

В соответствии с п.6 ст. 23 Градостроительного кодекса, на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах городских округов отображаются существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи, а также границы зон инженерной и транспортной инфраструктур. Земли промышленного назначения составляют 18 га и их территория остается неизменной.

## 2.2.4. Земли лесного фонда

Статья 6. Лесного кодекса РФ -  «Земли, на которых располагаются леса:

1. Леса располагаются на землях лесного фонда и землях иных категорий.

2. Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются.

3. Границы земель лесного фонда и границы земель иных категорий, на которых располагаются леса, определяются в соответствии с земельным законодательством, лесным законодательством и законодательством о градостроительной деятельности».

Земли лесного фонда на расчетный срок сохранятся неизменными и составят 47 га.

## 2.2.5. Земли водного фонда.

Границы водного фонда построены с учетом того, что по территории поселения находится река (балка) Чиколда, а также балки Денисова, Казанкова и Булгта. Земли водного фонда составляют 229 га.  На расчетный срок территория земель водного фонда останется неизменной.

# 3. Развитие планировочной структуры поселка Денисовский. Функциональное зонирование территории.

Градостроительная организация села характеризуется двумя важнейшими составляющими - планировочной структурой и функциональным зонированием территорий. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов села, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий, основных планировочно-композиционных узлов и главных коммуникационно-планировочных осей.

Развитие планировочной структуры поселка Денисовский

Архитектурно-планировочная организация территории основана на четком функциональном зонировании, учете существующей капитальной застройки, а также региональных градостроительных условий (природных условий, типа застройки, национальных традиций, бытовых условий) и обеспечивает:

- рациональное использование территории путем целесообразного размещения основных групп зданий и сооружений, функционально связанных между собой;

- создание оптимальных условий для жизни, отдыха и производственной деятельности жителей поселка.

Генеральным планом предусматривается реконструкция и развитие существующего населенного пункта с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой и производственной зон, размещение капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети и др.

Жилая зона поселка по генплану формируется на базе существующих кварталов с их частичной реконструкцией, использованием под застройку имеющихся пустырей, уплотнением сложившейся застройки.

При этом используется и принимается в расчет большинство зданий жилого и культурно-бытового назначения и учитываются материалы ранее выполненных привязок.

Проектом предлагается размещение общественного центра на месте существующего, за счет использования имеющихся капитальных зданий, частичной реконструкции и строительством новых общественных зданий.

Общественный центр решается в тесной взаимосвязи с планировочной структурой поселка, с выделением главных элементов и подчинения им второстепенных.

Проектом предусматривается создание законченного ансамбля уже сложившегося общественного центра поселка, представляющего собой пространственную композицию, центром которой является улица Октябрьская с расположенными вдоль нее объектов общественно-деловой застройки (административного здания, приюта, школы, кафе, объектов торговли) и зеленой зоны в виде парков и скверов.

Проектом предусматривается реконструкция индивидуальной жилой застройки вдоль улицы Октябрьская с созданием 4 новых кварталов 1, 2, 3 и 4 коттеджной застройки с приусадебными участками. В этой же части поселка предусматривается создание торгового центра и рыночного комплекса  (кварталы 2 и 1 общественно-деловой застройки между ул. Октябрьская и Спортивная).  К северо-востоку от этих объектов предусмотрено строительство еще одного квартала 5 коттеджной застройки.  Предлагается застройка малоэтажными зданиями повышенной комфортности. В центральную часть поселка (ул. Ленинская) переносятся здания ФАП и МДОУ (квартал 3 ОД застройки), вынос которых предусмотрен из СЗЗ скотомогильника.

Основное жилищное строительство предусматривается на свободных территориях в северной (квартал 10)  и юго-восточной частях поселка (кварталы 6, 7, 8, 9).

Размещение коммунально-складской зоны запланировано между новым микрорайоном жилой застройки (квартал 10) и ул. Мира. Проектом предлагается располагать в этой зоне магазины, кафе, офисы различных организаций, а так же объекты  малого бизнеса.

Жилая застройка решается укрупненными жилыми образованиями, ограниченными поселковыми улицами, по которым осуществляется основное транспортное движение. Проектируемая уличная сеть дифференцируется по своему функциональному назначению для упорядочения пешеходного и транспортного движения.

Транзитное и грузовое движения транспорта предусматривается за пределами жилой зоны, по производственной и объездной дорогам.

Жилая застройка, проектируемая индивидуальными жилыми  домами с приусадебными участками 0,10-0,15 га.

Проектом предусмотрено создание парков, скверов и бульваров, а также зоны городского леса общей площадью 18,3 га.  Территории  покрытые лесами  расположены в западной части поселка. Новая парковая зона запланирована на  свободных территориях к юго-востоку от ул. Харченко и она отделит вновь проектируемые кварталы 6-9 от основной части поселка.

Рисунок  3.1.  Схема развития  поселка Денисовский на расчетный срок.

Функциональное зонирование территории

Зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, параметров застройки (этажность, плотность и др.), ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе Генерального плана функциональное зонирование учитывает:

- результаты комплексного градостроительного анализа территории села

- историко-культурную и планировочную специфику села

- сложившиеся особенности использования территории.

При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона РФ от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

Ниже приводится перечень функциональных зон, отраженных на основном чертеже Генерального плана:

- Жилые зоны;

- Общественно-деловые зоны;

- Зоны особо охраняемых территорий;

- Производственные зоны;

- Зоны сельскохозяйственного использования;

- Рекреационные зоны;

- Зоны специального использования;

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.

## 3.1. Жилой фонд и развитие жилых зон.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности самого села.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

- ликвидация ветхого и аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы села, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;

- поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

На первую очередь строительства жилищная обеспеченность принимается в размере 25 м2/чел. На расчетный  период Генерального плана (2029г.) жилищная обеспеченность принимается в размере 30 м2/чел. При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного нарастания ежегодного ввода жилья для достижения через 20 лет благоприятных жилищных условий.

Ветхое и аварийное жилье составляет 767,4  кв. метров (4,36%), в которых проживает 32 человека.

Средняя жилищная обеспеченность по Денисовскому  сельскому поселению 20,7 м2

С учетом выше представленных данных объем нового строительства в поселении на расчетный период должен составить 10 тысяч м2.

Расчет объемов жилищного строительства:

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 893 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 26,8 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 17,6 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | 0,8 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 16,8 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 10,0 |
| 7.1 | из них на территориях: - на свободных | тыс.м2 | 8,8 |
| 7.2 | - на реконструируемых | тыс.м2 | 1,2 |
| 8 | Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | га | 22,2 |
| 8.1 | в том числе: - свободных | га | 19,55 |
| 8.2 | - реконструируемых | га | 2,65 |

## 3.2. Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса.

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли и бытового обслуживания

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

- соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

- регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

- соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени;

- организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках населенного пункта;

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие виды учреждений: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Расчет потребности в новом строительстве учреждений культурно-бытового обслуживания на расчетный срок

| № п/п | Наименование | Ед.изм | Расчетная емкость | Существ. сохран. емкость | Емкость нового строитель-ства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 34 | - | 34 | Вынос ДОУ из санитарно-защитной зоны |
| 2 | Общеобразовательная школа, лицей, гимназия, | мест | 90 | 330 | - |  |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 9 | - |  |  |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стационары всех типов | койко-место | 12 | - | - | В райбольнице в с. Ремонтное |
| 2 | Амбулаторно- поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | посещений в смену | 16 | 20 | - |  |
| 3 | Станции скорой медицинской помощи | автомоб. | 0,09 | 1 | - |  |
| 4 | Аптеки | м2 общей площади | 12,5 |  | - | Имеется в помещениях ФАП |
| 5 | Дома-интернаты для ветеранов и инвалидов | мест | 2 | - | - | Решается в составе Ремонтненского СП |
| 6 | Детский дом-интернат (4-17 лет) | мест | 3 | 25 | - | Обслуживает потребности Ремонтненского района |
| 7 | Психоневрологический интернат | мест | 3 | - | - | Решается в составе Ремонтненского СП |
| 8 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых (с 60 лет) | человек | 54 | - |  |  |
| 9 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | человек | - | - | - |  |
| III Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Помещения для культурно-массовой, досуга и любительской деятельности | м2 общ. площади | 53,6 |  | - | В помещениях клуба |
| 2 | Танцевальные залы, дискотеки | мест. | 5 | - | - | В помещениях клуба |
| 3 | Клубы | мест | 71 | 206 | - |  |
| 4 | Кинотеатры | мест | 22 | - | - | В помещениях клуба |
| 5 | Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом | мест | 8 | - | - |  |
| 6 | Городские массовые библиотеки | тыс. ед. хран. место | 3,6 2 | 14,8 | - |  |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 0,6 |  |  |  |
| 2 | Спортивные залы общего пользования | м2 площади пола зала | 54 | - | - |  |
| 3 | Спортивно- тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 общей площади | 62,5 | - | - |  |
| 4 | Крытые бассейны общего пользования | м2 зеркала воды | 22 | - | - |  |
| 5 | Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала | 9 | - | - |  |
| V Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Торговые центры (смешанной торговли) | м2 торговой площади | 250 | 73,8 | 176,2 |  |
| 2 | Магазины продовольственных товаров | м2 торговой площади | 89,3 | 13 | 76,3 |  |
| 3 | Магазин непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 161 | - | 161 |  |
| 4 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | 28 | - | - |  |
| 5 | Предприятия общественного питания | мест | 35,7 | 60 | - |  |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 | - | - |  |
| 2 | Производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов | рабочих мест | 3 | - | - |  |
| 3 | Предприятие по стирке белья (фабрика-прачечная) | кг белья в смену | 98 | - | - |  |
| 4 | Прачечная самообслуживания, мини-прачечная | кг белья в смену | 9 | - | - |  |
| 5 | Предприятия по химчистке | кг белья в смену | 3,6 | - | - |  |
| 6 | Банно-оздоровительный комплекс | мест | 5 |  | - |  |
| 7 | Гостиницы | мест | 5 | - | - |  |
| 8 | Пожарные депо | автомашин | 1 | 1 | - |  |
|  | Пункт приема вторичного сырья | объект | - |  | - |  |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отделения связи | объект | 0,1 |  | - |  |
| 2 | Организации и учреждения управления | объект |  |  | - |  |
| 3 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 0,04 |  | - |  |

Определение емкости объектов культурно-бытового назначения выполнено укрупненно, с целью определения потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий села. Необходимо отметить, что ранее созданная в поселении система культурно-бытового назначения по своим количественным показателям отвечает современным требованиям, более того по ряду показателей имеются свободные мощности. Поэтому основной задачей поселений является сохранение и модернизация систем с доведением их до современных требований и по качеству. Задачей генплана является определение функционального назначения территорий общественно-деловой застройки, а их конкретное использование может уточняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания.

На основании расчета сформирована «Схема градостроительного развития системы общественных центров и размещения учреждений и предприятий обслуживания, градостроительной реорганизации производственных территорий», на которой отражены зоны планируемого размещения учреждений культурно-бытового обслуживания:

- Торгового центра,

- Рыночного комплекса,

- Детского сада на 34 места (в связи с выносом ДОУ из СЗЗ),

- ФАП (в связи с выносом ФАП из СЗЗ).

## 3.3. Производственные зоны.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития поселковой среды. В задачу Генерального плана входило формулирование системы требований (экологических, планировочных по организации территории, влияния на соседние зоны и пр.), соблюдение которых должно гарантировать экологически безопасное и функционально непротиворечивое развитие поселковой среды.

Одно из основных мероприятий по реорганизации производственных зон - установление и закрепление  на местности границ отдельных производственных зон с целью регулирования их территориального развития.

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных зон:

- эффективное использование территории существующих производственных зон: проведение инвентаризации, территориальное упорядочение производственной деятельности, уплотнение, концентрация производственных объектов

- перепрофилирование ряда производственных объектов, имеющих санитарно-защитные зоны и расположенных на ценных в градостроительном отношении территориях (центр, жилые районы), в объекты обслуживающего и коммерческого назначения, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду

- первоочередная реорганизация производственно-коммунальных территорий, расположенных в водоохранных и прибрежных зонах, ликвидация источников загрязнения и соблюдение режима природоохранной деятельности в соответствии с действующими нормативами по охране водного бассейна

- введение на предприятиях и организациях производственной зоны экологически чистых технологий, сокращение вредных выбросов,

- соблюдение нормативных санитарно – защитных зон от производственных площадок,

- организация санитарно – защитных зон путем озеленения этих территорий,

- организация и благоустройство подъездов ко всем производственным объектам.

Территория производственных зон существенно не изменится, зона коммунально-складской застройки увеличится за счет размещения на ее территории в перспективе  магазинов, кафе, офисов различных организаций, а так же объектов малого бизнеса.

Основной задачей будет являться модернизация существующей базы производства с постепенным переводом ее современный технический и организационный уровень, что должно позволить увеличить сельскохозяйственное производство, обеспечить первичную переработку и сохранность продукции, обеспечить стабильное развитие поселения на весь расчетный период (минимизировать влияние природного фактора на развитие).

## 3.4 Рекреационные зоны, озеленение села.

Озеленение представлено деревьями на приусадебных участках, рядовыми посадками вдоль улиц, на участках общественных зданий,  парком в центральной части поселка, и у пруда в северной части поселка.

Проектом предусматривается комплекс мер по организации системы зеленых насаждений, которая необходима для улучшения микроклиматических и рекреационных условий (создания благоприятных возможностей для отдыха людей), улучшение облика поселка, повышения эстетических его достоинств, а также для выполнения защитных и санитарно-гигиенических функций. При этом учитывается функциональное значение зеленых насаждений и общие планировочное решение поселка, максимально сохраняются существующие зеленые насаждения.

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования:

1. Создание общепоселкового парка между ул.Харченко и вновь запланированными кварталами жилой застройки в юго-восточной части поселка.

2. Благоустройство существующих  парков и  скверов у административных зданий, торгового центра, дома культуры, центров повседневного обслуживания.

3. Озеленение улиц, устройство цветников и газонов.

4. Благоустройство и упорядочение городских лесов в западной части поселка.

5. Благоустройство территорий у прудов Сельстрой и Сикоренков.

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования:

1. Устройство озелененных групповых двориков.

2. Озеленение участков жилых домов (палисадники, фруктовые и декоративные деревья, кустарники, цветники).

3. Озеленение участков культурно-бытовых и коммунальных объектов, производственных участков, причем предусматривается рядовое озеленение по периметру участков школ, больницы, детсадов, производственных участков.

Мероприятия по организации зеленых насаждений специального назначения:

1. Устройство санитарно-защитных зон между производственной и селитебной зонами, а также между поселком и внешней автомагистралью (шумозащитное озеленение).

2. Устройство ветрозащитного и охранного озеленения по периметру населенного пункта.

3. Озеленение охранной зоны головных водохозяйственных сооружений.

Мероприятия по организации зеленых насаждений индивидуального пользования (придомовых участков) выполняются непосредственно проживающими.

## 3.5. Зоны особо охраняемых территорий.

К зонам особо охраняемых территорий относят зоны источников водоснабжения подробно рассмотренные в разделе водоснабжение.

## 3.6. Зоны и объекты специального использования.

К зонам специального использования относятся:

- зона кладбища

- зона полигона ТБО.

К объекта специального использования отнесена расположенная на территории МО Денисовское сельское поселение одна яма Беккера (скотомогильник) площадью 300 м2, которая действует с 1982 года. Яма Беккера является собственностью ТОО «Денисовский».

## 3.6.1. Зона кладбища.

На территории поселения существует кладбище площадью 1,3 га.

Норма обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел. С учетом роста численности населения за расчетный срок и коэффициента смертности 12‰, размер земельного участка составит 0,05 га. Потребности в расширении существующего кладбища нет.

## 3.6.1. Территория полигона ТБО. Санитарная очистка территории.

В  Денисовском сельском поселении имеется санкционированная свалка ТБО площадью  3 га. Степень заполнения свалки составляет – 34%. Общий объем поступления отходов на полигон ТБО на конец расчетного срока составит 1406 м3 в год. Количество образующихся отходов за расчетный срок составит 28120 м3. Потребность в территории под свалку ТБО составит 1, 4 га. С учетом существующего заполнения свалки ТБО потребности в  расширении на расчетный период не требуется.

## 3.7. Зоны сельскохозяйственного использования

Зоны сельскохозяйственного использования  представлены территориями сельхоз предприятий,  увеличение  которых не предусматривается в генеральном плане.

# 4. Баланс территории Муниципального образования «Денисовское сельское поселение» Ремонтненского района Ростовской области.

Настоящий баланс составлен в границах территории Ремонтненского сельского поселения. Баланс территории дает общее, сугубо ориентировочное представление об использовании земель в результате проектных предложений генерального плана в период расчетного срока.

На расчетный срок территория, занимаемая жилой застройкой, увеличится за счет территории индивидуальной перспективной жилой застройки. Увеличится территория, занимаемая общественно-деловой застройкой, территория инженерной и транспортной инфраструктуры, производственная зона за счет роста коммунально-бытовой зоны.

В сводном виде данные об изменении использования земель в границах территории Ремонтненского сельского поселения представлены в таблице 4.1

Таблица 4.1

Баланс территории Муниципального образования «Денисовское сельское поселение» Ремонтненского района Ростовской области.

| № п/п | Территории | Современное использование |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 29799 | 98,61 | 29784 | 98,56 |
| 2 | Земли лесного фонда | 47 | 0,16 | 47 | 0,16 |
| 3 | Земли водного фонда | 229 | 0,76 | 229 | 0,76 |
| 4 | Земли населенных пунктов | 125 | 0,41 | 140 | 0,46 |
| 5 | Земли промышленности | 18 | 0,06 | 18 | 0,06 |
|  | Итого площадь МО: | 30218 | 100,00 | 30218 | 100,00 |
| 1 | п. Денисовский | 125 | 100 | 140 | 100 |
| 1.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 42 | 33,6 | 62 | 44,28 |
|  | - индивидуальная | 42 | 33,6 | 62 | 44,28 |
| 1.2 | Общественно-деловая застройка | 6 | 4,8 | 8 | 5,71 |
| 1.3 | Территории занятые водными объектами | 1 | 0,80 | 1 | 0,71 |
| 1.4 | Территории рекреационного назначения, в том числе: | 44 | 35,20 | 22 | 15,71 |
|  | - городские парки | 4 | 3,20 | 11 | 7,86 |
|  | - городские леса | - | - | 10 | 7,14 |
| 1.5 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе: | 19 | 15,20 | 22 | 15,71 |
|  | - зона транспортной инфраструктуры | 5 | 4,00 | 6 | 4,29 |
| 1.6 | Территория кладбищ | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 |
| 1.7 | Территории производственных предприятий, в том числе: | 13,06 | 10,45 | 25,06 | 17,90 |
|  | - коммунально-складских предприятий и гаражных сооружений | 13 | 10,40 | 25 | 17,85 |

# III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.

# ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ.

# 1. Транспортная инфраструктура.

## 1.1. Внешний транспорт.

Внешние грузовые и пассажирские перевозки, обеспечивающие связь с прилегающим районом, осуществляются автомобильным транспортом.

В части развития внешнего транспорта Генеральным планом предусмотрено:

- доведение параметров подходов к поселку Денисовский  существующих автомобильных дорог до полного их соответствия присвоенным категориям

- увеличение частоты движения автобусов на пригородных и междугородних маршрутах, с учетом роста численности населения села и увеличении грузопассажирских потоков с соответствующим обеспечением комфортабельным подвижным составом.

Использование существующей взлетно-посадочной полосы для нужд санавиации.

Пассажирский транспорт:

Перспективы развития транспортной деятельности в Денисовском сельском  поселении будут связаны с ростом доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов, реконструкцией и расширением дорожно-транспортной сети. В качестве одного из возможных направлений деятельности, с учетом уровня развития транспортной инфраструктуры и расположения п. Денисовский, непосредственно на автодороге ММ 61-266 межмуниципального значения  п. Денисовский – с. Ремонтное следует рассматривать вопросы транспортного обслуживания грузов и пассажиропотоков.

## 1.2. Улично-дорожная сеть

Транспортными улицами поселка являются:  ул. 40лет Победы, ул. Ленинская, Октябрьская,  Советская, Социалистическая, Мира, Молодежная,  Спортивная, Садовая, Восточная,  им. И.П.Харченко и переулок  Вишневый.  Твердое покрытие проезжих частей имеет 16,5 км улиц.

Производственное движение, в основном осуществляется на объездной производственной дороге, за пределами жилой зоны, которая огибает поселок с запада и после пересечения балки Денисова  разделяется на 2 дороги – одна в сторону п. Краснопартизанский и другая к п. Тихий Лиман. Транзитный транспорт по автомобильной дороге с.Ремонтное - п.Денисовский   и далее на п. Краснопартизанский и Тихий Лиман не заезжает на территорию поселка, а объезжает его с запада.

Существующая в поселке улично-дорожная сеть не претерпевает существенных изменений, Проектом предусмотрена только реконструкция улиц.

Принята следующая классификация улиц:

- поселковая дорога  (связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети)

- главная улица (связь жилых территорий с общественным центром);

- основная улица в жилой застройке (связь внутри жилых территорий с главной улице с интенсивным движением);

- второстепенная улица в жилой застройке (переулок, связь между основными жилыми улицами; связь жилых домов в глубине квартала с улицей);

- хозяйственный проезд (прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам).

В настоящий проект заложены следующие концептуальные положения:

- Сохранение и дальнейшее развитие исторически сложившейся специфической структуры каркаса магистральной улично-дорожной сети (УДС)  в виде выраженных парно параллельных направлений

- Организация дублирующих и обходных направлений для обеспечения надлежащей пропускной способности и надежности системы УДС с учетом ожидаемого роста транспортной нагрузки и проложения рациональных, с точки зрения защиты окружающей среды, основных путей пропуска автотранспорта

- Проектом предусматриваются мероприятия по реконструкции существующих улиц и дорог с доведением их до нормативных параметров, а так же строительство новых дорог на участках под новое строительство.

- Проектируемая часть улиц, проездов и дорог обеспечивает необходимые связи жилой застройки с общественным центом, с учреждениями культурно-бытового обслуживания, производственными участками, зоной отдыха, остановками общественного транспорта, внешней дорожной сетью, а также противопожарное обслуживание.

Протяженность улично-дорожной сети п. Денисовский  к концу расчетного срока составит 12,23 км. На расчетный срок протяженность улично-дорожной сети поселка увеличится на 2,17 км.

| Наименование | Протяженность, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее | Планируемые | Всего на конец расчетного периода |
| поселковая дорога | 1,68 | - | 1,68 |
| главная улица | 1,12 | - | 1,12 |
| основная улица в жилой застройке | 5,42 | 1,44 | 6,86 |
| второстепенная улица в жилой застройке | 0,58 | 0,73 | 1,31 |
| хозяйственный проезд | 1,26 | - | 1,26 |
| Итого | 10,06 | 2,17 | 12,23 |

## 1.3. Поселковый транспорт.

Учитывая размеры единственного в поселении населенного пункта -  поселка  Денисовский  организация внутрипоселковых  пассажирских маршрутов нецелесообразна.

Основной акцент в развитии автобусного сообщения делается в сторону усиления перевозок между населенными пунктами муниципальным транспортом, с оснащением маршрутов подвижным составом большой, средней и малой вместимости.

Намеченное увеличение количества муниципальных автобусов не означает пропорционального роста  парка МР РР «Сельский маршрут». Предполагается активное привлечение к работе на маршрутах частных перевозчиков, имеющих в своем арсенале автобусы средней и малой вместимости. Эти меры и значительное расширение разветвленности автобусных линий позволят существенно сократить спрос населения на маршрутные таксомоторные перевозки.

Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на первую очередь строительства (2015 г.), автомобилей на 1000 человек: 200-250 легковых автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 100-150 единиц. На расчетный срок (2029г.) число транспортных средств, принимается с коэффициентом 1,4.

На первую очередь строительства количество транспортных средств принимается 255 единиц, а на расчетный срок - 357 единиц.

Личный автотранспорт хранится в гаражах, расположенных на приусадебных участках жителей, дополнительных общих автостоянок и гаражных кооперативов для личного автотранспорта не требуется. Возможно их размещение по мере надобности в коммунально-складской зоне.

Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания.

В целом по п.Денисовский суммарная мощность СТО должна составлять на расчетный срок – 1 - 1,5 поста.

Автозаправочные станции (АЗС) предусматривается размещать из расчета одной топливо-раздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей, что значительно выше нежели реальное наличие автотранспорта в поселении на расчетный срок (357 единиц). Решение этого вопроса в поселении возможно с учетом наличия на его территории СПК «Денисовский», располагающим своим складом ГСМ.

Сеть автосервиса развивается в последнее время за счёт мелких предприятий, нацеленных на обслуживание легкового личного автотранспорта. Созданные в виде ЧП, они занимают чаще всего приспособленные помещения.

В свою очередь, каждое автотранспортное предприятие, да и просто предприятие, на балансе которого находится несколько машин, обладает собственной производственной базой по ремонту автотранспорта, достаточной для существенного ремонта автотехники.

Эти производственные мощности некоторым образом (за счёт нелегального проведения работ) оказывают влияние на общую картину обеспеченности ресурсами территории в авторемонтном секторе, но для нужд генерального плана это маловажно. Тем более что общая тенденция в каждом секторе рынка - узкая специализация и стоит ожидать выхода из тени «умельцев» из закрытых авторемонтных мастерских «в свет», что и происходит при возникновении ЧП по ремонту машин.

# 2. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.

## 2.1. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Для гарантированного водоснабжения п. Денисовский  проектом предлагается устройство единой системы водоснабжения от действующего группового водовода Ø200 мм, проходящего в западной части посёлка. Для этого предлагается:

- использовать существующую площадку водопроводных сооружений в северо-западной  части посёлка, размещенных на ней: трёх резервуаров чистой воды ёмкостью  250 м3 каждый, водонапорной башни (V=40 м3; Н=18 м) и осуществив капитальный ремонт насосной станции второго подъёма с полной заменой всего технологического оборудования и с доведением её производительности до (q = 60 м3/час; Н = 45,0 м);

- устройство ещё одного водовода  Ø110 мм от площадки водопроводных сооружений до посёлка;

- устройство единой кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода Ø 110 мм;

- отключение действующих шахтных колодцев и накопительной ёмкости от сетей посёлка и консервация их на случай чрезвычайных ситуаций;

- переключение действующих сетей к планируемым, так же в связи со значительной изношенностью действующих водопроводных линий рекомендуется их поэтапная замена. Действующие водонапорные башни сохраняются и используются для работы в качестве контррезервуара.

Водопроводная сеть планируется Ø 110 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения)  с радиусом действия 100÷150 м и отключающей арматуры.

Для обеспечения запаса воды на внутреннее  пожаротушение действующего клуба на 250 мест со сценой, проектом предлагается устройство парных пожарных резервуаров закрытого типа ёмкостью по 100 м³ каждый в непосредственной близости от клуба, а в здании расположить насосную станцию внутреннего пожаротушения.

Для внутреннего пожаротушения проектом рекомендуется оснащать жилые дома индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом.

Водомерными  узлами рекомендуется  также оснащать оба водовода, подающих воду от группового водовода Ø200 мм на площадку водопроводных сооружений, а также  насосную станцию второго подъёма на площадке водопроводных сооружений.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Водоотведение.

По согласованию с Администрацией Денисовского сельского поселения системой водоотведения оснащаются только общественные здания и здания коммунального назначения. Предлагается схема, согласно которой, сточные воды от общественных зданий и зданий коммунального назначения системой самотечных канализационных коллекторов отводятся в поселковую канализационную насосную станцию и далее по напорному коллектору на поселковые канализационные очистные сооружения полной биологической очистки сточных вод блочно-модульного типа наземного исполнения марки «Е-50М1БПФ» фирмы «ЕКОС» производительностью (30÷60 м3/сутки) с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории, что позволяет вывозить на эти сооружения сточные воды из накопительных ёмкостей индивидуальных жилых домов и принять сточные воды от части жилых домов по ул. Октябрьская и ул. Советская.

Индивидуальные жилые дома, расположенные в отдалении от планируемых сетей канализации рекомендуется оснащение индивидуальных жилых домов  локальными очистными сооружениями модельного ряда «БИОКСИ» фирмы «ЭКСО», не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда БИОКСИ зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки БИОКСИ не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительный колодец самотёком (по рекомендации производителя) и может использоваться для полива приусадебного участка

## 2.2. Теплоснабжение.

Проектируемое теплоснабжение индивидуальной и общественно-деловой застройки может предусматриваться как централизованным, так и децентрализованным.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ.

В централизованном теплоснабжении отмечается ряд недостатков. Для исключения причин недостаточно качественного обеспечения населения теплом необходимо предусмотреть в существующей системе теплоснабжения:

- внедрение в перспективе возобновляемых и нетрадиционных источников теплоснабжения населенных пунктов;

- строительство новых и модернизация существующих котельных в поселке(замена котлов, установка систем химводоподготовки, установки КИП и автоматики и пр.);

- использование перспективных схем и технологий. Применение прогрессивных конструкций (предварительно изолированные трубопроводы с пенополиуретановой изоляцией и др.);

- модернизация индивидуальных тепловых пунктов с использованием современных пластинчатых моделей теплообменников, новых сетевых насосов(в т.ч. частотно регулируемым электроприводом для системы горячего водоснабжения);

- строительство когенерационных источников (одновременная выработка тепловой и электрической энергии).

Развитие систем централизованного теплоснабжения зачастую приходит в противоречие с низким уровнем эксплуатационной надежности тепловых сетей и значительной величиной тепловых потерь в них.

В системах централизованного теплоснабжения наиболее слабым звеном является транспортировка тепла по трубопроводам, при этом теряется значительное количество тепловой энергии; кроме того, срок службы тепловых сетей снизился 10-15лет, а циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения — до 3-6лет. По этому устройство независимой системы теплоснабжения выгоднее как по капитальным затратам при строительстве, так и при эксплуатации.

При децентрализованной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрассы, в сооружении на теплофикационном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии.

Так как в новых проектируемых кварталах отсутствуют централизованные  источники тепла, устройство автономного теплоснабжения является  единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой каждого конкретного объекта.

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться как в составе котельной для теплоснабжения группы потребителей, так и для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно в здании (на крыше или в чердачном помещении здания). Также могут устанавливаться рядом со зданием (выпускаются в виде передвижных агрегатов контейнерного типа), могут быть встроенными и пристроенными.

КПД современных малых котлов составляет около 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10-20% ниже по сравнению с централизованными системами. Металлоемкость трубопроводов, подводящих к зданию тепловую энергию в виде газа, на порядок ниже металлоемкости трубопроводов, подводящих то же количество энергии в виде горячей воды. Надежность таких систем объясняется более низкой повреждаемостью газовых сетей по сравнению с водяными тепловыми сетями.

Для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах и общественных зданиях предлагается внедрить прогрессивные — поквартирные системы теплоснабжения, при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя. В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел.

Газовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение, снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Котлы с закрытой топкой , в отличие с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях.

Поквартирная система отопления дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. Расчеты, выполненные ФГУП «СантехНИИпроект» (г.Москва), показывают, что при 100-процентной оплате за газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом стоимости сервисного обслуживания оборудования затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе.

Теплоснабжение всей новой индивидуальной жилой застройки будет осуществляться от двухконтурных газовых котлов.

Теплоснабжение объектов торговли будет осуществляться от автономных источников тепла (АИТ) у каждого потребителя конкретно.

Теплоснабжение проектируемого детского сада располагаемого, предлагается осуществить от отдельно стоящего автономного источника тепла  АИТ №1 (0,25МВт).

## 2.3. Газоснабжение.

Газоснабжение Денисовского сельского поселения в настоящее время осуществляется на базе   сжиженного баллонного газа. По программе социально-экономического развития Ремонтненского района Ростовской области газификация поселка Денисовский планируется на 2010-2020 годы.

Газификация   сельского поселения будет производится    в соответствии с утвержденной программой газоснабжения,  схемой  газификации Ростовской области, разработанной «Гипроиигаз» (г,Саратов), схемой газоснабжения Ростовской области, разработанной  ОАО «Промгаз» ( г.Москва), схемой газификации Ремонтненского района.  Источником газоснабжения  является ГРС с. Ремонтное. Схемой газоснабжения предусмотрено ответвление  до поселка Денисовское от межпоселкового газопровода диаметром 108 мм  высокого давления.  В настоящее время произведен подвод  газопровода  высокого давления  к ГГРП №1 с. Ремонтное. Схема газоснабжения рассчитана с перспективой до 2015 года.

В поселке Денисовское проектируется 13 кварталов с 1-2 этажной жилой застройкой (кварталы 1-10), общей численностью населения  292 человека и 3 квартала - общественно-деловой  застройки.

Газоснабжение жилой застройки  и автономных источников тепла (АИТ) предусматривается от сети низкого давления.

Для снижения давления от высокого до низкого и автоматического поддержания его на заданном уровне проектируются газорегуляторные пункты (ШРП), которые обеспечивают подачу газа в сеть низкого давления. Подключение проектируемых ШРП и сельской котельной  предлагается произвести от проектируемого газопровода высокого давления. Газификацию котельной произвести после реконструкции котельной и перевода котлов  на газовое топливо.  Производительность ШРП принимается по расчетным данным с учетом радиуса действия.

Сеть газопроводов предусматривается  вдоль основных улиц проектируемых кварталов, вдоль существующих улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии со СН и П 42-01-2002.

Внутриквартальные газопроводы низкого давления проектируются при выполнении рабочего проекта газоснабжения. Диаметры газопроводов, а также потери давления на участках рассчитываются и уточняются с применением ЭВМ и специальных программ для расчета газопроводов при проектировании рабочих  проектов.

## 2.4. Электроснабжение.

2.4.1. Схема поселковых сетей.

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития сельского поселения проектом предполагается:

1.  Строительство отпаечных линий ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3 3(1х50-70) на ж/б или деревянных опорах от действующих фидерных линий 10кВ до новых ТП.

Протяженность новых линий ВЛЗ-10кВ составит ориентировочно – 3,0 км, в том числе вынос из зоны застройки – 1,1:

2.Строительство 6 новых ТП, в том числе:

2шт КТП-1*100, 1шт КТП-1*250 и 3шт БКТП-2*250 кВА

Существующие ТП используются и в дальнейшем.

3.Строительство в зоне ИЖС  воздушных  распределительных линий ВЛИ- 0,4 кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного освещения (пятый провод). Протяженность новых распределительных линий 0,4кВ составит ориентировочно 4,2км

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10кВ, в том числе фидерных ВЛ-10кВ, а также существующих ТП определяется  владельцем сетей.

2.4.2 Надежность электроснабжения.

Потребители жилищно-коммунального и производственного секторов поселения относятся  к 2 и 3-й категории надежности электроснабжения.

Проектируемые потребители в основном 2-й и частично 3-й  (ИЖС) категории надежности электроснабжения.

Электроснабжение указанных потребителей осуществляется от существующих и проектируемых одно- и двухтрансформаторных подстанций по кабельным и воздушным сетям (ВЛИ) 0,4кВ по радиальной и петлевой схемам.

Потребители 2-й категории подключаются к двум независимым источникам питания, в качестве которых в соответствии с п.4.1.10                    РД 34.20.185-94 и п.1.2.10 ПУЭ приняты секционированные сборные шины одного или разных центров питания. При этом электроснабжение указанных потребителей осуществляется от двухтрансформаторных или от 2-х соседних однотрансформаторных подстанций.

В качестве второго независимого источника питания для потребителей 1-й категории  могут использоваться автономные источники питания (аккумуляторные батареи, дизельные электростанции и др.) с устройством АВР на вводе у потребителя.

2.4.3. Регулирование напряжения.

Регулирование напряжения в поселковых электрических сетях осуществляется централизованно с помощью РПН на питающих центрах. Настройка РПН производится по суммарному току нагрузки на ЦП. Регулирование напряжения должно быть встречным, т.е. максимальной нагрузке должен соответствовать и максимальный уровень напряжения на шинах ЦП.

## 2.5. Сети связи.

Генеральным планом на расчётный срок (2025 г.) предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные  информационные сети и системы передачи данных;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

Норма телефонной плотности для индивидуального сектора на расчетный срок принята исходя из условий обеспечения возможности установки телефона на семью.

При коэффициенте семейности 3 норма составит 300 телефонных аппаратов на 1000 жителей.

Общая норма телефонной плотности на расчетный срок с учетом промышленно-административного сектора составит 390 телефонов на 1000 жителей. Потребность в телефонах на расчетный срок составит 332 номера (по состоянию на 01.01.2009 года – 150 номеров).

На основании технических рекомендаций сохранены трассы прокладки кабеля в старых районах и предусмотрено строительство новых в районах перспективной застройки. Предусматривается увеличение ёмкости существующей АТС до вышеуказанных величин. Схема телефонизации поселка Денисовский должна быть разработана специализированной организацией на следующих стадиях проектирования.

Важным  моментом  на  современном  этапе  является  развитие  информационных  телекоммуникационных сетей  и  сетей  передачи  данных (мультисервисная сеть)  с  предоставлением  населению  различных  мультимедийных  услуг, включая  «Интернет». Мультисервисная сеть позволит предоставить населению и организациям пакет услуг голосовой телефонии, высокоскоростного доступа к сети Интернет и услуг IPTV по одному проводу.

Основные мероприятия по развитию телефонной сети следующие:

открытие  удалённых  цифровых  абонентских  модулей;

развитие  сети,  работающей  по  ВОЛС;

создание  и развитие  информационных  телекоммуникационных  сетей  передачи данных;

расширение мультимедийных  услуг, предоставляемых  населению, включая  «Интернет».

Будет продолжать  развиваться  в  поселках и система  сотовой  радиотелефонной  связи  на  базе  стандарта  GSM. Дальнейшее  развитие  этого  вида  связи, которое  начинает  составлять  существенную  конкуренцию  телефонии  общего  пользования,  должно  идти  по  пути  увеличения  площади  покрытия  территории  поселка  и  прилегающих  районов  сотовой связью  с  применением  новейших  технологий  и  повышения  качества  связи.

Радиовещание

В поселках доведение программ центральных и местных радиовещательных станций до населения предусматривается посредством эфирного радиовещания.

Телевизионное  вещание

В населенных пунктах поселения транслируются центральные и региональные программы в метровом и дециметровом диапазонах.

В перспективе предполагается подготовка сети TV вещания к переходу к 2015 году на цифровое вещание, а так же развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного  вещания.  Развитие системы  кабельного телевидения с использованием оптико-волоконной техники дадут возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг. Планируется ввод систем кабельного телевидения во всех районах нового строительства.

## 2.6. Инженерная подготовка территории.

Вертикальная планировка

Высотная привязка выполнена с учетом минимальных объемов земляных масс, а так же с учетом обеспечения поверхностного стока при нормативных продольных уклонах улиц. Вертикальная планировка решается в районах нового строительства, учитывает отметки существующих дорог, определяет высотное решение проектируемых улиц и дорог с назначением проектных отметок по осям проезжих частей в опорных точках на пересечениях дорог и на переломных точках рельефа.

Организация и очистка поверхностного стока

В составе проекта выполнены схемы вертикальной планировки, определяющая высотное положение улиц с назначением проектных отметок по осям проезжих частей в опорных точках на пересечениях дорог и на переломных точках рельефа.

Высотная привязка выполнена с учетом минимальных объемов земляных масс, а так же с учетом обеспечения поверхностного стока при нормативных продольных уклонах улиц. Вертикальная планировка решается в районах нового строительства. Существующий рельеф в основном сохраняется.

Отвод дождевых и талых вод осуществляется с учетом существующего рельефа и вертикальной планировки по лоткам проезжей части в дождеприемные колодцы дождевой канализации из полиэтиленовых труб ПЭ 100 PN10 SDR17 по ГОСТ 18599-2001.

Дождевые и талые воды по магистральным коллекторам отводятся на локальные очистные сооружения "Flotenk" (Fiberglass Group), в состав которых для глубокой очистки входят: пескоотделители, маслобензоуловители, сорбционные фильтры. В состав Л.О.С. так же входят: регулирующий резервуар, распределительный колодец (камера) и колодец для отбора проб.

После очистки вода сбрасывается в пр. Сельстрой.

Ведомость объемов работ п. Денисовский

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дождевая канализация |  |  |
|  | Ветка «А»: |  |  |
| 1. | Трубы ПЭ100 PN10 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 |  |  |
|  | Ø315 | м | 680 |
|  | Ø350 | м | 340 |
|  | Ø400 | м | 1240 |
|  | Ø450 | м | 420 |
|  | Ø500 | м | 540 |
|  | Ø550 | м | 740 |
|  | Ø600 | м | 370 |
|  | Очистные сооружения «Flotenk»: |  |  |
| 2. | Распределительный колодец « Flotenk-RK 20/60» Ø1600 | шт | 1 |
| 3. | Пескоотделитель «Flotenk — OP5000» (2,70 x 1,60) | шт | 1 |
| 4. | Маслобензоотделитель «Flotenk -ОМ20» (3,60 х 1,60) | шт | 1 |
| 5. | Сорбционный фильтр «Flotenk -SB» с сорбентом «HEC» и прослойками активированного угля (6,40 х 1,60) | шт | 1 |
| 6. | Колодец для отбора проб «Flotenk -KK20» Ø1000 | шт | 1 |
| 7. | Регулирующий резервуар (25,0 х 20,5) h = 5,00м, hраб = 3,0м | шт | 1 |
| 8. | VP3449-02 Дисковый затвор — Диск нерж. Сталь 316 Ø200 | шт | 1 |
| 9. | Погружной насос SE1.80.80.15.4.50D N = 2.1КВт n = 1435об/мин Масса - 98кг | шт | 1 |
|  | Ветка «Б»: |  |  |
| 10. | Трубы ПЭ100 PN10 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 |  |  |
|  | Ø315 | м | 300 |
|  | Ø350 | м | 120 |
|  | Ø400 | м | 370 |
|  | Ø450 | м | 300 |
|  | Очистные сооружения «Flotenk» |  |  |
| 11. | Распределительный колодец « Flotenk-RK 10/30» Ø1600 | шт | 1 |
| 12. | Пескоотделитель «Flotenk — OP2000» (2,70 x 1,00) | шт | 1 |
| 13. | Маслобензоотделитель «Flotenk -ОМ6» (3,20 х 1,00) | шт | 1 |
| 14. | Сорбционный фильтр «Flotenk -SB» с сорбентом «HEC» и прослойками активированного угля (2,70 х 1,60) | шт | 1 |
| 15. | Колодец для отбора проб «Flotenk -KK6» Ø1000 | шт | 1 |
| 16. | Регулирующий резервуар (17,0х 15,0) h = 5,00м, hраб = 3,0м | шт | 1 |
| 17. | VP3449-02 Дисковый затвор — Диск нерж. Сталь 316 Ø200 | шт | 1 |
| 18 | Погружной насос SE1.80.80.15.4.50D N = 2.1КВт n = 1435об/мин Масса - 98кг | шт | 1 |
| 19. | Устройство нагорной водоотводной канавы (h=0,5-0,7м) | м/м3 | 520/405 |
| 20. | Устройство ж/б водопропускных труб ГОСТ 6482-88 Ø0.5м, L=10,0м | шт | 1 |

Смотровые и дождеприемные колодцы выполняются из бетона по типовому пр. 901-09.22-84.

## 3. Мероприятия по организации охраны и функционированию объектов историко-культурного наследия

Одной из особенностей Муниципального образования «Денисовское сельское поселение» является наличие на его территории памятников археологии.

Организацию новых объектов историко-культурного наследия и упорядочение существующих предполагается осуществить на землях различных категорий, путем проведения мероприятий по перераспределению земель существующей категории в земли особо охраняемых территорий.

В генеральном плане на перспективу до 2029 года предлагается:

1) организовать постоянно действующую систему мониторинга состояния объектов историко-культурного наследия на территории Муниципального образования «Денисовское сельское поселение».

2) провести паспортизацию всех выявленных объектов историко-культурного наследия на территории муниципального образования;

3)провести мероприятия по постановке на кадастровый учет всех выявленных объектов историко-культурного наследия.

4)разработать охранные зоны объектов историко-культурного наследия.

## 4. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития Денисовского сельского поселения:

- утверждение плана реализации генерального плана;

- утверждение правил землепользования и застройки;

- подготовка документации по планировке территории;

- подготовка и введение системы мониторинга реализации генерального плана;

- разработка и утверждение проекта зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения городского округа (с указанием срока подготовки проектной документации).

# IV. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ ОХРАНЕ)

# 1. Эколого-градостроительные мероприятия

## 1.1.Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Мероприятия по снижению загрязнения стационарными источниками:

- совершенствование и расширение системы мониторинга воздушного бассейна, в том числе развитие сети постов наблюдения по контролю загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения.

- установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно-допустимых выбросов в составе сводного тома, обеспечивающих нормативные предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере поселения.

- организация и озеленение буферных зон между жилыми и общественными территориями и промышленными объектами

- совершенствование технологического оборудования, оснащение источников выбросов современным газоочистным оборудованием

- реконструкция котельных, работающих на угле на газ

- создание полос защитных зеленых насаждений, отделяющих котельные и жилую застройку.

Приоритетные мероприятия по снижению воздействия автотранспорта:

- организация придорожных зеленых полос от магистралей

- строительство объездных магистралей, обеспечивающих вывод грузового автотранспорта за пределы жилой застройки

- повышение экологических требований к техническому состоянию автотранспортной техники до установленных стандартов

- внедрение  экологически безопасных видов транспорта и моторного топлива

- контроль качества используемых нефтепродуктов

- строительство гаражей для хранения автотранспорта с соблюдением санитарных разрывов

- перевод автотранспорта на газовое топливо.

## 1.2. Мероприятия по охране водных ресурсов

- развитие и совершенствование систем оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод

- разработка и изготовление установок доочистки вод

- внедрение водосберегающих технологий, обеспечивающих снижение удельного водопотребления, на единицу продукции и экономию свежей воды на всех циклах производства

- проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности очистных сооружений

- предотвращение выбросов промывных вод на рельеф

- проведение технических мероприятий по устранению неполадок в сетях водоснабжения и предотвращению аварийных ситуаций

- ликвидация несанкционированных свалок вдоль береговой линии

- создание поселковой системы хозяйственно-бытовой канализации:

- стоки от гаражей, мастерских перед поступлением в городскую сеть предварительно очищаются в бензоуловителях

- для предотвращения попадания нефтепродуктов на почву предусматриваются ограждения стоянок автотранспорта и установка бензомаслоуловителей

- озеленение береговой линии

- организация зоны санитарной охраны подземных источников - водоснабжения в составе трех поясов

- соблюдение специального режима на территориях прибрежных полос и водоохранных зон рек.

## 1.3. Мероприятия по охране почвенного покрова:

- проведение комплексного мониторинга почвенного покрова в пределах территории поселения

- проведение мероприятий по восстановлению почв

- организация зеленых полос, разделяющих городские котельные и жилую застройку

## 1.4. Мероприятия по санитарной очистке территории:

1. Модернизация  на расчетный срок существующей свалки под  полигон ТБО.

2. Рекультивация несанкционированных свалок.

3. Осуществлять регулярный контроль за состоянием полигона, параметрами его влияния на окружающую среду.

4. Использовать на полигоне прессовальную технику и захоронение отходов с уплотнением.

5. Обеспечить городскую больницу установкой по обеззараживанию медицинских отходов.

6. Предусмотреть строительство в пределах территории полигона ТБО специально оборудованной биотермической ямы для захоронения трупов животных и биологических отходов. Согласно «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденным 04.12.1995 г., уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается (п.1.7). Концентрация объектов по утилизации и захоронению отходов на одной площадке обусловлена как экономической, так и экологической целесообразностью.

7. Разработать схему обращения с отходами на территории муниципального образования Денисовское сельское поселение. В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры.

- обеспечение отдельного сбора и сдачу на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

Основной задачей, стоящей перед администрацией поселения в области обращения с отходами производства и потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством. Ее решение позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

## 1.5 .Мероприятия по защите населения от физических факторов:

Мероприятия по защите населения от шумового загрязнения:

- использование специальных приемов планировки и застройки, (размещение вдоль проезжей части обслуживающих, коммунальных объектов, гаражей-стоянок и пр.)

- архитектурно-планировочные решения жилых зданий с ориентацией спальных помещений во двор, а вспомогательных – на магистрали

- организация территориальных разрывов, способствующих аэрации примагистральных территорий

- строительство шумозащитных искусственных сооружений вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки

- шумовая защита зданий, выходящих на магистральные улицы (установка пластиковых стеклопакетов и пр.)

- устройство полос зеленых насаждений шумозащитной конструкции вдоль улиц и магистралей шумо- и газопоглощающими породами, планирование и организация рельефа

- строительство новых объектов транспортной инфраструктуры с шумозащитными конструктивными элементами

- контроль за параметрами транспортных потоков, расчет основных вариантов движения транспорта,  внедрение жесткой маршрутизации грузовых перевозок

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности:

- проведение обязательного контроля радиационной обстановки и радоноопасности территории при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства.

Мероприятия по снижению электромагнитного воздействия:

- организация постоянного контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений (телецентр, радиостанции, радары, установки мобильной связи, линии электропередач)

- организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ

- замена линий электропередач (ЛЭП)  на кабельные линии.

Выводы:

Экологическая обстановка в Денисовском сельском поселении в настоящее время относительно благополучная и стабильная.

Необходимо оформление и благоустройство рекреационных территорий, организация санитарно-защитных зон.

Для контроля состояния окружающей среды требуются периодические исследования загрязненности почв, атмосферного воздуха и поверхностных вод не только на территории жилой застройки. Особое внимание следует уделять состоянию территории промышленной зоны.

Решения генерального плана направлены на обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории сельского поселения и экологической безопасности населения.

Администрации Денисовского сельского поселения следует обратить внимание на выполнение ряда организационных мероприятий, без которых рекомендации генплана по охране окружающей среды не могут быть реализованы.

Наиболее важными из них являются:

- обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение;

- организация в пределах  поселения мониторинга состояния природной среды совместно с окружными природоохранными органами и территориальными отделами федеральных структур;

- распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, возможности культурно-просветительных учреждений, школ и спортивных обществ.