ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГрафИнфо»

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕНИСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ Том 2

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

№ С-252-08 -49/08 - ПЗ

Директор ООО«ГрафИнфо» В.А. Кузьмичёв Руководитель проекта Т.В. Лисова Великий Новгород, 2011г

Состав авторского коллектива

| Раздел | Должность | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Архитектурно-планировочное решение и компьютерная графика | Главный архитектор проекта - руководитель проекта. ведущий инженер инженер инженер инженер | Лисова Т.В. Клементьева Н.В. Кравцова А.В. Маркова С.Н. Холкина Е.А. |
| Юридическое сопровождение | юрисконсульт | Громов Б.В. |
| Экономическое развитие | заместитель начальника отдела | кандидат технических наук, с.н.с. Соколов Ю.Н. |
| Природные условия и оценка состояния окружающей среды | начальник отдела генерального плана | Шлёнская Т.А. |
| Инженерная инфраструктура Водоснабжение, водоотведение Теплоснабжение Газоснабжение Электроснабжение Телекоммуникации, связь | главный инженер ведущий инженер ВК ведущий инженер по Т и В инженер по Т и В инженер по Т и В ведущий инженер по электроснабжению начальник отдела генерального плана | Музафарова Г.Х. Иванова Л.П. Ведясова Л.В. Иванов М.О. Орлова Л.Л. Лежанкин В.М. Шлёнская Т.А. |
| Транспортная инфраструктура | ведущий инженер по инженерной подготовке территории инженер по инженерной подготовке территории | Грецу О.Н. Гамаюнов О.Н. |

Перечень текстовых и графических материалов

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |
| 1. | Положения о территориальном планировании Том 1 |
| 2. | Обоснование проекта генерального плана Том 2 |
| 3. | План реализации генерального плана |
| 2. Графические материалы |  |
|  | Генеральный план План современного использования территории. Опорный план |
|  | Муниципальное образование «Денисовское сельское поселение» |
| 1. | План современного использования территории муниципального образования «Денисовское сельское поселение». М 1:25000 |
| 2. | Схема ограничений использования территорий муниципального образования «Денисовское сельское поселение». М 1:25000 |
| 3. | Схема результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства регионального и местного значения муниципального образования «Денисовское сельское поселение». М 1:25000 |
|  | Населённый пункт п.Денисовский |
| 4. | План современного использования территории населённого пункта п. Денисовский. М 1:5000 |
|  | Генеральный план План развития территории. Основной чертёж |
|  | Муниципальное образование «Денисовское сельское поселение». |
| 5. | Генеральный план развития муниципального образования «Денисовское сельское поселение». М 1:25000 |
| 6. | Ситуационный план расположения Денисовского сельского поселения на территории Ремонтненского района. М 1:100000 |
| 7. | Схема водоснабжения и канализации муниципального образования «Денисовское сельское поселение». М 1:25000 |
| 8. | Схема газоснабжения муниципального образования «Денисовское сельское поселение». М 1:25000 |
| 9. | Схема энергоснабжения и размещение линий слаботочной канализации муниципального образования «Денисовское сельское поселение». М 1:25000 |
| 10. | Схема административных границ и земель различных категорий муниципального образования «Денисовское сельское поселение». М 1:25000 |
| 11. | Схема границ территорий муниципального образования «Денисовское сельское поселение», подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:25000 |
| 12. | Схема градостроительного развития системы общественных центров и размещения учреждений и предприятий обслуживания, градостроительной реорганизации производственных территорий. М 1:25000 |
| 13. | Схема ландшафтно-рекреационного зонирования и туризма муниципального образования «Денисовское сельское поселение». М 1:25000 |
| 14. | Схема планируемых границ функциональных зон муниципального образования «Денисовское сельское поселение». М 1:25000 |
| 15. | Схема транспортной инфраструктуры муниципального образования «Денисовское сельское поселение». М 1:25000 |
| 16. | Схема размещения объектов и сетей инженерного обеспечения. Магистральные сети водовода на территории Ремонтненского района. М 1:150000 |
|  | Населённый пункт п. Денисовский |
| 17. | Генеральный план развития населённого пункта поселок Денисовский в составе муниципального образования «Денисовское сельское поселение». М 1:5000 |
| 18. | Схема водоснабжения населенного пункта поселок Денисовский в составе муниципального образования «Денисовское сельское поселение». М 1:5000 |
| 19. | Схема газоснабжения населенного пункта поселок Денисовский в составе муниципального образования «Денисовское сельское поселение». М 1:5000 |
| 20. | Схема канализации населенного пункта поселок Денисовский в составе муниципального образования «Денисовское сельское поселение». М 1:5000 |
| 21. | Схема энергоснабжения и размещение магистральных сетей слаботочной канализации населенного пункта поселок Денисовский в составе муниципального образования «Денисовское сельское поселение». М 1:5000 |
| 22. | Схема инженерной подготовки и благоустройства планируемых территорий населенного пункта поселок Денисовский в составе муниципального образования «Денисовское сельское поселение". М 1:5000 |
| 23. | Схема транспортной инфраструктуры населенного пункта поселок Денисовский. М 1:5000 |
| 24. | Схема планируемых границ территорий населенного пункта поселок Денисовский в составе муниципального образования «Денисовское сельское поселение», документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке, и размещение комплексного жилищного строительства с выделением первой очереди строительства. М 1:5000 |
| 1. | Электронная версия проекта на CD |

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и взрывопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей среду жизнедеятельности при соблюдении предусмотренных мероприятий.

Руководитель проекта                                                                     Т.В. Лисова

Содержание.

Введение.	11

I. АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕНИСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ.	13

1. Анализ норм современного законодательства, регламентирующих цели и задачи территориального планирования.	13

2. Географическое положение.	17

3. Краткая историческая справка поселка  Денисовский.	17

4. Природные условия.	18

4.1. Климат.	18

4.2. Почвы.	19

4.3.Грунты.	20

4.4. Гидрография	20

4.5.Инженерно-геологические условия.	21

4.6. Гидрогеологические условия	22

4.7. Животный мир.	23

4.8 Полезные ископаемые.	24

5. Анализ проектно-градостроительной документации.	25

5.1. Поселок   Денисовский.	25

6. Зоны с особыми условиями использования территории.	27

6.1. Планировочные ограничения природного характера.	27

6.1.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.	27

6.1.2. Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.	28

6.1.3. Инженерно-строительные ограничения.	29

6.2. Планировочные ограничения техногенного характера.	29

6.3. Зоны объектов культурного наследия.	30

II. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.	33

1. Социально-экономические предпосылки градостроительного развития	33

1.1. Экономическая база	33

1.1.2. Прогнозируемые направления развития экономической базы Денисовского сельского поселения.	35

1.2. Население.	38

1.2.1 Базовый прогноз численности населения.	39

2. Стратегические направления градостроительного развития Денисовского сельского поселения	43

2.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.	43

2.2. Земельные ресурсы.	44

2.2.1. Мероприятия по перераспределению земельных ресурсов.	44

2.2.2. Земли сельскохозяйственного назначения.	46

2.2.3. Земли населенных пунктов.	49

2.2.4. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	49

2.2.5. Земли особо охраняемых территорий.	52

2.2.6. Земли лесного фонда.	53

2.2.7. Земли водного фонда.	53

2.2.8. Земли запаса.	54

3. Современное использование территории населенных пунктов	54

3.1. Поселок Денисовский.	54

4. Развитие планировочной структуры населенных пунктов поселения. Функциональное зонирование территории.	55

5. Мероприятия по развитию функциональных зон	59

5.1. Жилой фонд	59

5.1.1. Существующий жилой фонд.	59

5.1.2. Жилой фонд и развитие жилых зон.	60

5.2. Культурно-бытовое обслуживание.	62

5.2.1. Система здравоохранения.	63

5.2.2 Система образования.	63

5.2.3. Социальное обеспечение населения.	64

5.2.4. Культура.	66

5.2.5. Физическая культура и спорт.	67

5.2.6. Потребительский рынок.	68

5.2.7. Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон.	69

5.3. Производственные зоны.	73

5.4 Рекреационные зоны, озеленение поселка.	74

5.5. Зоны особо охраняемых территорий.	74

5.6. Зоны и  объекты специального использования.	74

5.6.1. Зона кладбища.	75

5.6.2. Территория полигона ТБО. Санитарная очистка территории.	75

5.7. Зоны сельскохозяйственного использования	77

6. Баланс территории муниципального образования «Денисовское сельское поселение» Ремонтненского района Ростовской области.	77

III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.	78

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ.	78

1. Транспортная инфраструктура.	78

1.1. Состояние транспортной инфраструктуры.	78

1.1.2. Перспективы развития внешнего транспорта.	80

1.1.3. Трубопроводный транспорт.	80

1.1.4. Поселковый транспорт.	80

1.2. Улично-дорожная сеть поселка Денисовский	81

2. Инженерное обеспечение и благоустройство территории	82

2.1. Водоснабжение и водоотведение	83

2.2. Теплоснабжение.	87

2.3. Газоснабжение.	90

2.4. Электроснабжение.	93

2.5. Сети связи.	96

2.6. Инженерная подготовка территории.	98

3. Мероприятия по организации охраны и функционированию объектов историко-культурного наследия	103

4. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана	103

IV. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ ОХРАНЕ)	103

1. Состояние окружающей среды.	104

1.1. Состояние атмосферного воздуха	104

1.2. Охрана и восстановление водных объектов.	105

1.3. Состояние почв.	107

1.4. Санитарная очистка территории.	109

1.5. Радиационная обстановка.	111

1.6. Мероприятия по охране окружающей среды.	111

2. Эколого-градостроительные мероприятия	112

2.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	112

2.2. Мероприятия по охране водных ресурсов	112

2.3. Мероприятия по охране почвенного покрова:	113

2.4. Мероприятия по санитарной очистке территории:	113

2.5 .Мероприятия по защите населения от физических факторов:	114

V. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	115

1. Анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций, влияния на них факторов риска ЧС.	115

2. Выводы из оценки факторов риска ЧС природного и техногенного характера и воздействия их последствий на территорию Денисовского сельского поселения, проектные обоснования минимизации их последствий с учётом инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.	119

2.1. Чрезвычайные ситуации при авариях на объектах, расположенных на территории поселения.	120

2.1.1. Чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах.	120

2.1.3. Чрезвычайные ситуации на биологически опасных объектах	120

2.1.4. Чрезвычайные ситуации на электро - энергетических системах и системах связи	120

2.1.5. Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения	121

3.  Чрезвычайные ситуации на транспортных коммуникациях.	121

4. Аварии с ГСМ и СУГ на ближайших транспортных магистралях, нефтебазах и АЗС.	122

5. Аварии на магистральных газопроводах	125

6. При воздействии поражающих факторов источников природных чрезвычайных ситуаций (опасные геологические процессы, опасные гидрологические явления и процессы, опасные метеорологические явления и процессы, природные пожары).	126

7.  При развитии застройки территории и размещения объектов капитального строительства.	129

8. При обеспечении мероприятий пожарной безопасности.	130

9. При развитии транспортной и инженерной инфраструктур	132

10. При развитии сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и организации мероприятий первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения.	134

11. Профилактические мероприятия по снижению риска чрезвычайных ситуаций.	134

11.1. Профилактика ЧС техногенного и природного характера.	134

11.2. Предупреждение массовых инфекционных заболеваний и отравлений людей.	135

11.3. Предупреждение эпизоотии, эпифитотий и вспышек массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений и леса.	136

11.4. Меры противодействия терроризму	136

11.5. Мероприятия по инженерной защите населения и территорий.	137

11.6. Состояние страховой защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	138

VI. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	138

Заключение	141

Приложение 1	142

Приложение 2	148

Приложение 3	155

## Введение.

Генеральный план муниципального образования «Денисовское сельское поселение» разработан в 2009-2010 гг. Обществом с Ограниченной Ответственностью «ГрафИнфо»  (Великий Новгород) в соответствии с Договором субподряда № С-252-08/49 от 01.10.2008 г., заключенном между Заказчиком, Учреждением Российской Академии наук «Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова» г. Москва и Исполнителем, ООО «ГрафИнфо» г. Великий Новгород и техническим заданием на выполнение работ по подготовке генеральных планов сельских поселений Ремонтненского района Ростовской области. (Приложение 2).

В соответствии с областным законом Ростовской области «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Ремонтненский район» и муниципальных образований в его составе» № 196-ЗС от 19 ноября 2004 года Денисовское сельское поселение является муниципальным образованием  наделенным статусом сельского поселения с административным центром в поселке Денисовский. Этим же законом установлены границы муниципального образования «Денисовское сельское поселение», входящего в состав муниципального образования "Ремонтненский район", в соответствии с картографическим описанием согласно приложениям 5 и 6  к вышеуказанному областному закону.

В соответствии с п. 32 приложения «Реестр административно-территориальных образований, административно-территориальных единиц и населенных пунктов Ростовской области» к Областному закону "Об административно-территориальном устройстве Ростовской области" № 340-ЗС от 25 июля 2005 года в состав муниципального образования «Денисовское сельское поселение» входит один населенный пункт -  поселок Денисовский.

Современная градостроительная ситуация в муниципальном образовании «Денисовское сельское поселение» (далее по тексту – Денисовское сельское поселение») сложилась в результате реализации ранее разработанных генеральных планов и проектов планировки и застройки.

Застройка поселка  Денисовский осуществлялась в соответствии с ранее официально утвержденным генеральным планом, который в 1987 году был откорректирован «Севкавнипиагропромом» - Проект корректировки генерального плана, совмещенного с проектом детальной планировки центральной усадьбы совхоза «Ремонтненский» Ремонтненского района Ростовской области (договор 243/7365).

По этому проекту в основном велась застройка поселка  Денисовский, но в связи с изменившейся политической обстановкой в РСФСР и последовавшим распадом СССР, проект не был реализован полностью.

В соответствии со ст. 18 Градостроительного Кодекса РФ генеральный план поселения является документом территориального планирования муниципального уровня. Состав и порядок подготовки генерального плана устанавливается, наряду с Градостроительным Кодексом РФ, нормативными правовыми актами Ростовской области в частности:

- «Методические рекомендации о составе, порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения территориально - планировочной документации муниципальных образований в Ростовской области» утверждены приказом Министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области от 02.10.2009 № 36,

- «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области» утверждены  приказом Министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области от 29.03.2010 № 26.

Необходимость подготовки генерального плана поселения вызвано тем, что на данную территорию в таком объеме и отвечающие требованиям современного законодательства документы территориального планирования не готовились.

Данный раздел генерального плана посвящен обоснованию мероприятий по территориальному планированию.

Генеральный план является долгосрочной стратегической программой развития поселения на перспективу, а также основой для разработки правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания отдельных территорий поселения, транспортных и инженерных схем.

Одной из основных задач генерального плана является обеспечение устойчивого развития территории поселения, включая обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений; устойчивого развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Прогноз развития поселения и определение функционального зонирования помогут перейти к правовому регулированию и правовому зонированию, которые служат механизмом развития поселения.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь строительства) – 2015 г.

II этап (расчетный срок Генерального плана) – 2029 г.

III этап – прогноз на 25-30 лет, перспектива.

III этап графически отражается в территориях, резервируемых для перспективного развития поселения за пределами расчетного срока Генерального плана.

В качестве картографической основы для подготовки генерального плана Денисовского сельского поселения  Ремонтненского района использованы планово-картографические материалы 2008 года масштаба:

- на территорию поселения 1:25 000

- на территорию населенных пунктов 1:5 000

Проект выполнен при организационном и творческом участии отдела архитектуры Ремонтненского района.

# I. АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕНИСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ.

# 1. Анализ норм современного законодательства, регламентирующих цели и задачи территориального планирования.

Градостроительный кодекс Российской Федерации, за исключением отдельных положении, вступил в действие 30 декабря 2004 г. Это комплексный законодательный акт, регулирующий отношения по территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке территории, архитектурно-строительному проектированию, отношения по строительству объектов капитального строительства и их реконструкции.

В новом Кодексе установлен исчерпывающий перечень полномочий в области градостроительной деятельности для различных уровней власти - от органов государственной власти РФ до различных видов органов местного самоуправления.

В связи с изменением принципов и подходов, положенных в основу определения градостроительной деятельности, изложенных в новом Градостроительном кодексе Российской Федерации, изменяются и привычные представления о механизмах реализации ее различных видов. Если ранее все процедуры по подготовке оснований для планирования развития территорий сводились, в основном, к разработке, согласованию и утверждению определенных видов градостроительной документации о развитии, то в соответствии с положениями нового Градостроительного кодекса полномочия по реализации этих положений включают в себя целый комплекс организационно-технических мероприятий.

Как следует из содержания ст.9 Градостроительного кодекса, основополагающим направлением градостроительной деятельности является деятельность по развитию территорий, осуществляемая в виде территориального планирования. В частности, в соответствии с ч.1 ст.9  Градостроительного кодекса РФ, «территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

В развитие положений федерального законодательства о документах территориального планирования на уровне субъектов РФ, органов местного самоуправления принимаются собственные нормативные правовые акты. Так, на территории Ростовской области принят областной закон «О градостроительной деятельности в Ростовской области» № 853-ЗС от 14 января 2008 года. Указанный закон регулирует правоотношения в сфере градостроительной деятельности, отнесенные к полномочиям государственной власти Ростовской области. В числе прочего положениями закона устанавливаются требования составу и порядку подготовки документов территориального планирования муниципальных образований, расположенных на территории Ростовской области.

Важное обстоятельство следует учитывать при подготовке Положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования (генерального плана) Денисовского сельского поселения. Невозможно однозначно установить цели и задачи территориального планирования без проведения предварительных работ по исследованию состояния материалов, составляющих основу документов территориального планирования как регионального уровня власти и управления, так и органов местного самоуправления, и оценке степени достоверности, содержащихся в них сведений. Решающее значение, как при подготовке документов, так и при их согласовании, будет иметь качество и достоверность документированных материалов, рекомендуемых для использования в качестве исходных данных для этой подготовки и оценки правомерности применения содержащихся в этих материалах сведений в качестве оснований будущих управленческих решений по развитию территории административных образований. В большинстве своем материалы подобного рода получены в результате проведения огромного количества ранее проводимых организационно-технических мероприятий, направленных на реализацию положений земельного и градостроительного законодательства. Исходя из опыта практического применения таких материалов, следует учитывать, что полученные в результате проведения вышеуказанных работ материалы, содержащие сведения, необходимые для использования при подготовке документов территориального планирования, могут быть оформлены ненадлежащим образом, не отвечать требованиям технических регламентов, не иметь необходимых согласований, и соответственно, до настоящего времени могут быть еще не утверждены.

Включение в состав документов территориального планирования, а, соответственно, и в текст соответствующего нормативного правового акта, положений, основанных на применении таких материалов, может не только дискредитировать законотворческую деятельность местных органов власти и управления, но и привести к тупиковой ситуации при согласовании документов территориального планирования, а впоследствии увеличить степень вероятности принятия ошибочных управленческих решений.

Следует обратить внимание, что в составе подготавливаемых схем территориального планирования, указанном в Градостроительном кодексе дается указание на обязательное отображение в этих схемах границ земель различных категорий, границ земельных участков под размещенными на них или планируемыми для размещения объектами капитального строительства, границ зон с особыми условиями использования и других границ. От правильного и полного отображения вышеперечисленных достоверных границ напрямую зависят результаты всей работы по подготовке документов территориального планирования, как субъекта РФ, так и находящихся на его территории муниципальных образований. Ведь в пределах этих границ в соответствии с нормами действующего законодательства устанавливается особый правовой режим в зависимости от характера сложившегося землепользования и степени действий ограничений на ведение хозяйственной деятельности. И если в ходе подготовки документов территориального планирования возникает необходимость в использовании дополнительных территорий для размещения новых объектов капитального строительства и инженерной инфраструктуры или перераспределении функциональных зон в связи с планируемыми изменениями направлений социально-экономического развития, то следует очень тщательно проанализировать и оценить варианты подобного рода решений, если такими решениями предусматривается изменение границ территорий с установленным на них определенным правовым режимом. Вполне возможно, что связанные с жесткостью ограничений ведения различных видов хозяйственной деятельности в границах зон с особыми условиями использования территории особенности установленного правового режима, существенно затруднят или даже сделают невозможной реализацию проектных решений, содержащихся в составе утвержденных документов территориального планирования.

Принимая во внимание вышеизложенное, особое внимание следует уделить нормативным правовым актам, регулирующим отношения в сфере установления границ зон с особыми условиями использования территорий и порядком осуществления градостроительной деятельности в этих зонах. Указанные положения содержаться в нормах земельного, лесного, водного законодательства, законодательства регулирующего отношения в области охраны памятников истории и культуры и пр.

Так, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 года № 315, утверждено «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», которым устанавливается порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Областным законом Ростовской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области» № 178-ЗС от 22 октября 2004 года установлены полномочия органов государственной власти Ростовской области в отношении.

Так, к полномочиям Законодательного Собрания Ростовской области отнесено установление порядка утверждения границ зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения; к полномочиям Администрации Ростовской области - утверждение границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, утверждение границ зон охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

До настоящего времени действует областной закон «Об автомобильных дорогах Ростовской области» № 34-ЗС от 4 июня 1999 года, которым устанавливается режим использования придорожных полос и земель автомобильных дорог.

Одной из основных целей работ по нормативно-правовому обеспечению градостроительной деятельности является установление правомерности использования различного рода документированных сведений, содержащихся в разработанных и утвержденных материалах и документах, имеющих разную юридическую силу. Кроме этого, желательно было бы и однозначно установить виды документов, которые могли бы служить чуть ли не единственным источником достоверных и полноценных сведений, в обязательном порядке используемых при подготовке документов территориального планирования. В этом случае будут созданы предпосылки для последующего оперативного и бесспорного согласования документов территориального планирования всеми заинтересованными органами.

Что касается источника достоверных и полноценных сведений о границах земель различных категорий и границах земельных участков под размещенными на них объектами капитального строительства различного значения, то в качестве такого источника могли бы использоваться данные государственного земельного кадастра. На основании опыта проведения аналогичных работ в других регионах, можно предварительно предположить, что такого рода данные имеются лишь на незначительную часть земельных участков, в основном, на землях сельских поселений, предоставленных под муниципальные объекты и по заявлениям юридических и физических лиц.

В настоящее время в связи с отменой федерального закона «О разграничении государственной собственности на землю» с 1 июля 2006 года упразднена и всякая координация действий по разграничению государственной собственности на землю. Все субъекты земельно-имущественных отношений поставлены в одинаковые условия, и всем предоставлено право самостоятельно, установить и зарегистрировать границы земельных участков под своим имуществом. Учитывая вышеизложенное, можно предположить, что процедуры государственной регистрации права собственности на земельные участки растянутся на долгие годы.

Такая ситуация может негативно отразиться на результатах подготовки документов территориального планирования всех административно-территориальных образований.

Одновременно с этим, при подготовке документов территориального планирования, особенно при разработке вариантов планировочных решений по размещению новых объектов капитального строительства и инженерной инфраструктуры, нельзя не учитывать наличие различного рода ограничений на земельных участках, используемых в соответствии с фактически установленным целевым назначением.

В этом случае органы местного самоуправления вынуждены будут не только определить ориентировочные или условные границы таких земельных участков, но и установить категорию земель, к которой должны быть отнесены эти земельные участки. Для органов местного самоуправления сельских поселений правовые основания для этого установлены положениями части 3 статьи 15 закона 172-ФЗ от 21.12.2004 г. «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», в соответствии с которыми: «… до разграничения государственной собственности на землю отнесение находящихся в государственной собственности земель или земельных участков в составе таких земель к землям населенных пунктов, границы которых установлены до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, осуществляется органами местного самоуправления без согласования с правообладателями земельных участков».

На уровне Ростовской области принят областной закон «О градостроительной деятельности в Ростовской области» № 853-ЗС 14 января 2008 года, которым определено, что комплексное развитие территории это устанавливаемая документами территориального планирования совокупность взаимосвязанных мероприятий по планированию развития территории, направленных на устойчивое развитие территории, определение градостроительной ценности территории в целях осуществления градостроительной деятельности. Откуда следует, что документы территориального планирования являются основополагающими документами для упорядочивания и планирования градостроительной деятельности.

Целью документов территориального планирования в таком разрезе, помимо закрепления прав землепользователей и прочих правообладателей недвижимости, можно считать закрепление основ правомерного градостроительства в будущем, создание равных условий для всех участников рынка недвижимости и строительства. Такие факторы не могут не иметь положительного влияния на экономику муниципального образования в целом и каждого населенного пункта в отдельности.

Принятые на территории Ростовской области программы и стратегии развития, такие как Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года, утвержденная Постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от 30.10.2007 г. № 2067, Программа социально-экономического развития Ростовской области на 2008-2012 годы, утвержденная областным законом Ростовской области от 14.01.2008 г. № 852-ЗС, Целевая программа переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в Ростовской области на 2004-2011 годы и иные подобные нормативные правовые акты во многом увязаны на пространственном развитии территорий и для реализации таких актов необходимо принятие документов территориального планирования. Таким образом, наличие тех или иных программ формирует само собой задачу документов территориального планирования стать базой для реализации приоритетных направлений развития муниципальных образований.

Согласно п.1 статьи 11 областного закона Ростовской области «О регулировании земельных отношений в Ростовской области» № 19-ЗС от 22 июля 2003 года:

«Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков из земель, находящихся в государственной собственности Ростовской области или муниципальной собственности, осуществляется в исключительных случаях, связанных с: …размещением объектов, строительство которых предусматривается целевыми программами Ростовской области или программами муниципальных образований в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории (градостроительной документацией), в том числе в связи с реконструкцией территорий городских и сельских поселений, созданием градоформирующих комплексов, строительством объектов государственного или муниципального заказа, объектов социального и общественного назначения в пределах установленных нормативов, инженерных коммуникаций и сооружений, а также отнесением земельных участков к землям общего пользования».

В связи с изменившимся федеральным законодательством, наряду с документацией по планировке территории необходимо учитывать и документы территориального планирования. Так, частью 3 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ установлено, что генеральные планы включают в себя карты (схемы) планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, а также частью 6 той же статьи установлено, что на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах, отображаются границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения. Следовательно, указанные в п.1 статьи 11 областного закона Ростовской области «О регулировании земельных отношений в Ростовской области» № 19-ЗС от 22 июля 2003 года реконструкция территорий городских и сельских поселений, создание градоформирующих комплексов, строительство объектов государственного или муниципального заказа, объектов социального и общественного назначения в пределах установленных нормативов, инженерных коммуникаций и сооружений должно предусматриваться, в первую очередь, в документах территориального планирования, а, следовательно, именно такие документы являются основанием для изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд.

Таким образом, документы территориального планирования решают задачу долгосрочного прогнозирования потребностей населения в объектах социальных, культурных, бытовых и других подобных сферах, которые должны быть удовлетворены органами местного самоуправления в рамках своих полномочий.

Перечень норм законодательства, используемых при разработке Генерального плана Денисовского сельского поселения в Приложении 1.

# 2. Географическое положение.

Муниципальное образование «Денисовское сельское поселение» расположено в юго-восточной  части  Ростовской области в зоне полупустынь.  	Денисовское сельское  поселение (число жителей 838) граничит: с севера с  Приволенским сельским поселением, с северо-востока с  Ремонтненским сельским поселением, с  юго-востока с  Первомайским сельским поселением, с  запада  с  Краснопартизанским сельским поселением и с северо-запада с  Подгорненским сельским поселением.

Территория сельского поселения составляет 30218 га.  Расстояние до районного центра - 35 км, до областного центра – 450 км, до ближайшей железнодорожной станции (Зимовники) – 150 км.

В состав сельского  поселения  входит один населенный пункт – поселок Денисовский.

Поселок  Денисовский является центром  Денисовского сельского поселения и  располагается в 35 км  к юго-западу  от районного центра поселка Ремонтное.

В настоящее время общая площадь сельского поселения в границах муниципального образования составляет 30218 га.

# 3. Краткая историческая справка поселка  Денисовский.

Многие населенные пункты современного Ремонтненского района были созданы в  середине XIX  века (начиная с 1847 года) в рамках проводимой Российским государством политики по освоению южных территорий с учетом императорского указа от 30 декабря 1846 года «О заселении дорог на калмыцких землях в астраханской губернии. Мероприятия в рамках выше упомянутого  Указа были направлены на решения нескольких задач:

- экономическое развитие края;

- заселение важнейших сухопутных коммуникаций общероссийского значения;

- обеспечение прочной оседлости в калмыцком народе.

Указом предусматривалось создать вдоль Царицынско-Ставропольского (Томского) тракта целого ряда поселений (44 станицы в 6 направлениях). На первом этапе освоения этих территорий были образованы станицы Тундутова, Садовая, Киселева, Заветная, Кормовая, Крестовая (Первомайское), Ремонтная, Садовая и др. Чуть позже возникли Валуевка, Шандаста (Богородская).

Образование поселка  Денисовский  относится к более позднему периоду освоения территории Ремонтненского района: Приказом Совнаркома от 07 октября 1927 года был образован совхоз «Скотовод» №2. Совхоз в 1928 году был разукрупнен на 3 более мелкие хозяйства: «Красный партизан» №15, «Привольненский» №20 и «Ремонтненский» № 16. Именно, с этого периода и начинается история поселка Денисовский, который создан практически на пустом  месте.

Денисовский поселковый совет образован Постановлением  ЦИК в 1939 году. Поселок строился на базе совхоза № 16 («Ремонтненский»). Уже к 1941 году в поселке было 7  четырех-квартирных домов, 2 барака и несколько землянок. Поселок бурно развивался  в первые  послевоенные годы, когда были построены 7 ферм,  школа (в 1948 году – начальная, в 1949 – семилетняя, в 1950 г – школа-интернат, в 1970 г. – десятилетка), значительного количества жилых зданий (к 1970 году обеспеченность жилыми помещениями составляла 8 м2 на человека).

В 1992 году была создана Денисовская сельская администрация, которая с начала  2006 года преобразована в администрацию Денисовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области.

# 4. Природные условия.

# 4.1. Климат.

По агроэкономическому районированию Ростовской области, территория Муниципального образования «Денисовское сельское  поселение» относится к  континентальному климатическому району, характеризующемуся недостаточным увлажнением. Среднегодовая температура воздуха - + 8,2 С. Среднемесячная температура самого холодного месяца в году (января) равна –   минус 7-8,5°С, абсолютный минимум достигает – минус 37°С. Продолжительность периода с устойчивыми морозами составляет около 3-х месяцев. Безморозный период начинается со второй декады апреля и продолжается 165-175 дней. Глубина промерзания грунтов – 57 см. Высота снежного покрова – 10-15 см. Лето умеренно жаркое, средняя месячная температура июля +22-23°С, максимальная температура воздуха достигает +42°С.  Отмечаются суховеи.

Господствующими ветрами являются восточные. Зимой они приносят морозы и метели, летом – зной и большое количество пыли. В июле, августе в течение 6-14 дней дуют суховеи, которые часто переходят в земляные бури. Суховеи увеличивают дефицит влажности и иссушают почву. Количество ветреных дней в году составляет 305-314, т.е. около 86%.

Климат территории Денисовского сельского поселения как и территории Ремонтненского района в целом является засушливым – количество осадков в среднем не превышает 350 мм в год. Наибольшее количество осадков – до  40 %, выпадает летом, часто в виде ливней.

Одной из характеристик климатических условий Денисовского сельского поселения являются показатели агроклиматических ресурсов, то есть количественная оценка тепло- и влагообеспеченности растений и сельхозкультур, климатические условия, учитываемые в хозяйстве: количество осадков в вегетационный период, годовая сумма осадков, сумма температур за вегетационный период, продолжительность безморозного периода,  и т.д. Теплообеспеченность характеризуется суммой активных температур (среднесуточные температуры >10°С), а влагообеспеченность характеризуется коэффициентом увлажнения, который определяется отношением суммы атмосферных осадков к величине испаряемости.

Теплообеспеченность территории Денисовского сельского поселения составляет 3 300°С.

Годовой коэффициент увлажнения (цветовой фон) территории Денисовского сельского поселения составляет менее 0,33.

Эти данные свидетельствуют о весьма неблагоприятных условиях для  развития  земледелия из-за недостатка влаги для развития сельскохозяйственных культур.

# 4.2. Почвы.

Почвы Денисовского сельского поселения представлены каштановым типом со значительным включением солонцов. Основными характеристиками почвенного покрова территории сельского поселения являются чрезмерная комплексность и малогумусность. Наиболее распоространены три подтипа каштановых почв: темнокаштановые, каштановые и светлокаштановые. Для них характерны незначительная толщина гумусового слоя — до 50 см, и незначительное содержание гумуса — до 4%. Земледелие на каштановых почвах рискованное, однако при орошении возможно выращивание кукурузы на зерно, бахчевых и других культур. Они широко используются как пастбища.

Весьма важной экологической, экономической и социальной проблемой Юга России является опустынивание. Наиболее актуальна эта проблема для аридных территорий юго-восточных районов Ростовской области, в том числе и  для территории Ремонтненского муниципального района, представленных сухими степями и полупустынями на темно- и светлокаштановых почвах в различной степени засоленных. Опустынивание развивается здесь в результате деградации растительного покрова (пастбищная дигрессия), ветровой и водной эрозии, засоления и заболачивания почв, дегумификации, техногенной деградации (в отдельных местах). Все это привело к сокращению биологической продуктивности экосистем, что в свою очередь вызвало уменьшение кормозапаса пастбищ и их почвозащитной роли, стабильное снижение урожайности сельхозкультур, ухудшение условий жизни людей, повышение рискованности сельскохозяйственного производства.

Важнейшими причинами развития опустынивания, связанными с хозяйственной деятельностью, послужили чрезмерная распашка земель, перевыпас скота, нарушение исторически сложившихся пастбищеоборотов и сезонности использования кормовых угодий.

Сочетание изначально неблагоприятных природных условий и неадаптированной (главным образом, сельскохозяйственной) деятельности привело к усилению процессов деградации почв и растительного покрова. К числу наиболее значительных из этих процессов (по масштабам и интенсивности проявления) относятся ветровая эрозия (дефляция) и засоление почв.

В соответствии с почвенно-эрозионным районированием Ростовской области Ремонтнеский район попадает в зону слабой водной и очень сильной ветровой эрозии. Дефляционно опасные земли составляют здесь большую часть территории (72 %), преобладают земли средней степени опасности.

Эрозионные процессы и частые засухи наносят ощутимый ущерб окружающей среде и экономике Ростовской области. Так, например, весной 1999 г. в Заветинском и Ремонтненском районах, отличающихся наиболее жесткими почвенно-климатическими условиями, ураганный ветер, сопровождавшийся пыльной бурей, послужил причиной гибели посевов сельскохозяйственных культур на площади 45,6 тыс.га. Практически повсеместно были отмечены выдувание и перемещение плодородного слоя почв. Ущерб по агропромышленному комплексу только по этим двум районам по оценке Минсельхозпрода Ростовской области составил более 100 млн. руб. Урожайность уцелевших озимых культур в Ремонтненском районе, пострадавших еще и от июньской засухи 1999 г. (выпало менее 100 мм осадков), составила только 1,5 ц/га.

Немаловажным деградационным процессом является засоление почв. По существующей классификации почвы всех юго-восточных районов Ростовской области считаются среднезасоленными, так как засоленнные угодья составляют 5-10 % общей площади, причем часть из них расположена и в Денисовском  сельском поселении.

# 4.3.Грунты.

В структурном отношении Денисовское сельское поселение располагается в пределах северного крыла Ремонтненского поднятия, ось которого погружается как на запад, так и на восток от поселка Ремонтное. Преобладающими типами грунтов являются суглинистые и супесчаные грунты мощностью до нескольких десятков метров. В увлажненном состоянии грунты сильно размокают, становятся липкими и вязкими, труднопроходимыми для колесных машин. Передвижение вне дорог возможно по целине на возвышенных участках местности. Грунтовые воды залегают на глубине до 50 м (в поймах рек 2-5 м).

# 4.4. Гидрография

В гидрологическом отношении территория поселения представлена в основном  балками не имеющими, в основном, постоянных водостоков. На территории поселения имеется несколько искусственных водоемов (прудов)  на балках  Чикалда, Булгта, Денисова, Казанкова. Общая площадь прудов  составляет около 140 га.  Ледостав на водоемах начинается со второй декады декабря и длится до третьей декады февраля. Средняя толщина льда - 0,5 м. Питание водоемов происходит за счет атмосферных осадков и подземных вод. Воды ряда источников  сильно  минерализованы. Территория поселения не подвержена подтоплению.

На территории поселения имеется 6 (шесть) прудов, данные о которых представлены в таблице 4.4.1

Таблица 4.4.1.

| Наименование в/х объекта, № объекта | Местоположение |  |  |  | Емкость водохранилища (пруда) |  |  | Характеристика уровня безопасности эксплуатацион-ного состояния ГТС (нормальный, пониженный, неудовлетвори-тельный, опасный) | Оценка потенциальной опасности при аварийном разрушении объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бассейн реки | река, балка | Расстоя-ние от устья или истока водотока до створа ГТС | Расстоя-ние от ближай-шего населен-ного пункта до створа ГТС | Объем при НПУ, млн. м3 | Пло-щадь водно-го зеркала при НПУ, га | Макси-маль-ный напор, м |  |  |
| пруд «Новый» балочный №1032009 | Сал (Джурак-Сал) | балка Булгта | 19 км от устья | 12 км СВ п. Денисовский | 0,8 | 67,1 | 3,5 | неудовлетворительный | В случае разрушения ГТС вода поступит в нижерасположенный пруд по б.Булгта |
| пруд балочный №1032034 | Западный Маныч | балка Чикалда | 59 км от устья | 2 км ЮВ х.Веселый | 0,6 | 30,1 | 4,5 | неудовлетворительный | В случае разрушения ГТС вода поступит в нижерасположенное водохранилище «Краснопартизанское» |
| пруд «Дойный» балочный №1032035 | Западный Маныч | балка Чикалда - балка Денисова | 12,5 км от устья | ЮВ окраина п. Денисовский | 0,34 | 12,3 | 3,5 | пониженный | В случае разрушения ГТС в зону возможного затопления волной прорыва попадает часть п.Денисовский и вода поступит в нижерасположенный пруд по балке Денисовская |
| пруд «Сельстрой» балочный №1032036 | Западный Маныч | балка Чикалда - балка Денисова | 11,5 км от устья | Ю окраина п. Денисовский | 0,2 | 13,2 | 4 | неудовлетворительный | В случае разрушения ГТС в зону возможного затопления волной прорыва попадает часть п.Денисовский, и вода поступит в нижерасположенный пруд по балке Денисовская |
| пруд «Татарин» балочный №1032037 | Западный Маныч | балка Чикалда - балка Денисова | 9 км от устья | 1 км ЮЗ п. Денисовский | 0,6 | 37,2 | 4 | опасный | В случае разрушения ГТС вода поступит в нижерасположенный пруд по балке Денисова |
| пруд «Чёрный Лиман» балочный №1032039 | Западный Маныч | балка Чикалда - балка Казанкова | 19 км от устья | 4 км ЮЗ п. Денисовский | 0,37 | 11,6 | 2,5 | неудовлетворительный | В случае разрушения ГТС в зону возможного затопления волной прорыва попадает автодорога п.Денисовский - п.Краснопартизанский, и вода поступит в нижерасположенный пруд по балке Казанкова |
| пруд балочный №1032040 | Западный Маныч | балка Чикалда - балка Казанкова | 5 км от устья | 12 км ЮЗ п. Денисовский | 0,1 | 6,2 | 3 | пониженный | В случае разрушения ГТС вода поступит в нижерасположенный пруд «Курников Лиман» |

Таким образом общая площадь прудов составляет 177,7  га с общим объемом 3,01 млн.м3, которые используются в качестве мест водопоя животных, для полива, а также  для рыборазведения и неорганизованного отдыха. Документация на большинство  водных объектов не оформлена.

# 4.5.Инженерно-геологические условия.

Геологическое строение территории Денисовского сельского поселения сложено породами четвертичного, неогенового и палеогенового возрастов.

Четвертичные отложения сплошным чехлом покрывают площадь сельского поселения. На водоразделах и их склонах литологически они представлены покровными лессовидными макропористыми суглинками мощностью 5,0-30,0 м; в долинах рек и балок – песчано-глинистыми отложениями мощностью 5-25,0 м. Четвертичные отложения располагаются на верхнеплиоценовых глинах скифского горизонта. Глины пестроцветные, чаще краснобурые плотные, иногда с прослойками мелкозернистых песков. Мощность глин составляет от нескольких метров до 30-60 м. Местами скифские глины размыты, что обуславливает залегание четвертичных отложений на Ергенинских песках.

Ниже четвертичных отложений залегает толща кварцевых песков ергенинского горизонта. Пески здесь мелкие и средние, в нижней части слоя местами крупные, с тонкими прослоями глин. Мощность песков изменяется от нескольких метров до 40 м. Пески Ергенинского горизонта налегают на сланцевые, плотные, темносерые, почти черные глины майкопской свиты палеогена. Глины водоупорные, засолены и в верхней части разреза встречаются тонкие прослои песка. Вскрытая мощность майкопских глин по данным бурения разведочных и эксплуатационных на воду скважин достигает 70-100 м.

# 4.6. Гидрогеологические условия

Основная часть территории поселения располагается в области высокой степи Ергенинской возвышенности, занимая ее южный Приманычский  склон и западный склон Сало-Ергенинской равнины. Гидрографическая сеть территории принадлежит бассейна двух рек: Сала и Западного Маныча.  Возвышенность Ергеней вдоль Сало-Манычского водораздела поднимается до абсолютных отметок 170-180 м и между вершинами балок южного и западного склонов  образует узкие до 2-3 км плоские гряды, разделенные седловинами на увалообразные массивы. Возвышенность в области водоразделов и верхних частей склонов разнообразится своеобразным микро и мезорельефов и просадочными плоскими понижениями  (блюдцами), занимающими участки  значительные площади и являющиеся фокусами водно-солевой аккумуляции.

Возвышенность к югу в сторону Манычской долины имеет значительный уклон  и на абсолютной отметке  порядка 100 м в рельефе ее склона отчетливо выражен уступ  структурной террасы. Этот уступ прослеживается параллельно  по склону Манычской долины.

В тектоническом отношении территория поселения синклинальный прогиб – Первомайскую синклиналь между Ремонтненским и  Белоглинским поднятиями.

В геологическом строении территории принимают участие  четвертичные, неогеновые и палеогеновые отложения.

Отложения палеогена залегают на размытой поверхности кампанского яруса верхнего мела и подразделяются на палеоцен, эоцен и олигоцен.

Палеоцен представлен нижней и верхней пачками пород. Нижняя пачка представлена  серыми и темно-серыми песками и алевритами с преобладанием  кварцевого состава с прослоями песчаников до 2-х и более метров.

Пески крупно- и разнозернистые.

Песчаники мелкозернистые, иногда кавернозные, зеленовато-серые. Пески содержат  прослои темно-серых и зеленоватых песчанистых глин до 20 м мощности.

Суммарная мощность нижней пачки палеоцена колеблется от 122 до 172 м.

Верхняя пачка представлена песками серыми, разнозернистым, кварцевыми. Зеленовато-серыми с прослоями сильно-песчанистых  глин и рыхлых песчаников. Мощность верхней пачки 48-74 м.

Отложения эоцена подразделяются на нижний и средний. Средний эоцен выражен чернесской свитой. Верхний эоцен объединяет кумскую, керестинскую свиты и белоглинский горизонт.

Нижний эоцен выражен серыми и зеленовато-серыми алевролитами, алевритами, светло-серыми песками с резкими прослоями глин и песчанистых мергелей. Пески серые и светло-серые, мелко и разнозернистые мощностью до 65 м. Мощность глин – до 65-70 м и мергелей до 30 м.

Средний эоцен выражен глинами зеленовато-серыми, очень плотными. Мощность этих глин хорошо выдерживается по площади и в среднем равны 30-40 метров.

Суммарная мощность нижнего и среднего эоцена составляет 310-340 м.

В верхнем эоцене снизу в верх выделены:

- кумский горизонт выражен зеленовато-серыми глинами и бурыми мергелями, мощность горизонта не более 10-13 м;

- керестинская свита представленная мергелями белыми, темно-зелеными и глинами известковистными;

- на белоглинском поднятии мергели и глины выходят на поверхность. Мощность не превышает 20 м.

Белоглинский горизонт разделяется на 2 пачки. Нижняя, наиболее мощная пачка выражена глинами, глинистыми алевритами и алевролитами. Глины светло-серые с зеленоватым оттенком, алевролиты, алевриты серые и зеленовато-серые. Мощность – 70-80 м.

Верхняя пачка представлена глинами плотными, серыми с зеленоватым оттенком. Мощность – 60 м.

Суммарная мощность Белоглинского горизонта достигает 160 м.

Отложения неогена представлены ергенинской свитой. Литологически отложения ергенинской свиты выражены песками кварцевыми, светло-серыми и белыми, малозернистыми и разнозернистыми с включениями гравия. Мощность отложений ергенинской свиты составляет 21-37 м.

Четвертичные отложения представлены четвертичными образованиями делювиального шлейфа, представленного неоднородными суглинками с прослоями песков и пестрых по окраине глин.  Пески прослеживаются в нижней части разреза. Мощность песков колеблется от 12 до 21 м.

Гидрогеологические условия рассматриваемой территории характеризуются развитием водоносных горизонтов в накоплениях делювиального шлейфа и породах неогена, эоцена и палеоцена.

Водоносный горизонт четвертичных отложений  приурочен к пескам и суглинкам делювиального шлейфа и залегают на глубинах от 2-3 до 15-20 м от поверхности. Горизонт не изучен. По весьма ограниченным данным вода этого водоносного горизонта пестрая по минерализации. Наряду с повышенно минерализованными встречаются и пресные воды.

Водоносный горизонт неоцена приурочен к мелко- и разнозернистым пескам Ергенинской свиты. Мощность ергенинских песков колеблется от 0,2 до 10 м. Распространены пески ергеней на склоне Ергенинской возвышенности севернее и северо-восточнее поселка Денисовский. Выходы песков отмечены на южном склоне Ергенинской возвышенности оконтуренной на абсолютных отметках 105-110 м. Водоносный горизонт ергенинских песков дренируется овражно-балочной сетью, вследствие чего обводнена обычно только нижняя часть песков. У выходов на поверхность водоносный горизонт Ергеней безнапорный. По мере погружения в северном направлении, как правило, мощность ергенинского водоносного горизонта  достигает 20 и более метров. По южному склону Ергенинской возвышенности образуется множество родников, многие из которых в засушливое время года пересыхают. Водоносный слой ергенинских песков эксплуатируется в основном мелкими колодцами, реже скважинами. Уровневый режим колодцев и скважин крайне непостоянен. Статистические уровни при ряде засушливых лет могут снижаться до 1,5- 2,5  и более метров.

Дебиты колодцев и скважин колеблются в значительных пределах – от 0,2 до  1,2 м3. Как правило в мелких колодцах и скважинах вода водоносного горизонта пресная, гидрокарбонатно-кальциевого состава с сухим остатком 0,4-1,5 г/л. По мере погружения в северном направлении вода ергенинского водоносного горизонта засоляется до 3-6 г/л.

Водоносные горизонты эоцена и палеоцена крайне слабо изучены.

# 4.7. Животный мир.

По данным Департамента охраны и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Ростовской области (Депохотрыбхоз РО), предоставленным в письме № 1.2/1244 от 19.11.2008 г., животный мир Ремонтненского района в 2008 г. был представлен следующими видами представителей фауны:

- Птицы: гусь серый 92 ед.,  огарь  340 ед., кряква 355 ед., утка серая 394 ед., чирки 501 ед., нырковая утка 245 ед., лысуха 950 ед.;

- Охотничьи животные:  лисица – 397 ед., заяц-русак 4 145 ед., серая куропатка – 2 150 ед., енотовидная собака – 26 ед.;

- Ондатра – 53 особи.

Представленные данные свидетельствуют о весьма ограниченном животном мире в регионе, вместе с тем часть территории района попадает в зону Ростовского природного заповедника с его уникальной флорой и фауной.

# 4.8 Полезные ископаемые.

На территории Денисовского сельского поселения зафиксированы следующие залежи полезных ископаемых:

- Восточная часть Восточно-Куберлинского участка (углеводородное сырье),

-  Полтавское месторождение кирпичных суглинков.

Данные о запасах полезных ископаемых на территории поселения представлены на рис. 4.8.1.

Обозначения:

Рис. 4.8.1.   Схема размещения полезных ископаемых, месторождений подземных вод и гидротехнических сооружений на территории Денисовского сельского поселения Ремонтненского района.

Кроме того на территории поселения имеются незначительные запасы песка и глины.

# 5. Анализ проектно-градостроительной документации.

# 5.1. Поселок   Денисовский.

Застройка поселка  Денисовский осуществлялась в соответствии с ранее официально утвержденным генеральным планом, который в 1987 году был откорректирован «Севкавнипиагропромом» - «Проект корректировки генерального плана, совмещенного с проектом детальной планировки центральной усадьбы совхоза «Ремонтненский» Ремонтненского района Ростовской области» (договор 243/7365).

На момент разработки проекта генерального плана поселок  Денисовский характеризовался следующими данными:

- Главный въезд в поселок осуществлялся с северной стороны по грунтовой профилированной дороге. Кроме того имелся подъезд к общественному центру и производственным дворам с запада  по асфальтированной дороге, примыкающей к объездной дороге на совхозы «Овцевод» и «Красный партизан»;

-  Селитебная зона представлена одноэтажными одно и двухквартирными домами с приусадебными участками;

-  Из общественных и культурно-бытовых зданий в поселке имелись: контора совхоза, почта, клуб, средняя школа на 400 учащихся,  столовая, больница на 10 коек, детсад-ясли, библиотека, баня, магазины,  аптека, общежитие. Кроме того строился детсад-ясли и была подготовлена документация на строительство клуба на 300 мест;

- Производственная зона в составе дворов: ремонтно-механический, автомобильный и строительный размещается в юго-западной части поселка. Расстояние от производственных комплексов до жилых и общественных зданий не соответствовал действующим санитарным нормам. Склад ГСМ размещался западнее усадьбы, а складской двор – севернее на расстоянии 1,5-2 км от усадьбы совхоза;

- Территория поселка частично благоустроена, имеется асфальтовое покрытие тротуаров. Зеленые насаждения имеются на приусадебных участках и на участках у некоторых общественных зданий и по ряду улиц;

- Хозяйственные постройки для содержания индивидуального скота размещаются группами на северной, южной и западной окраинах поселка;

- действующее кладбище расположено южнее поселка на расстоянии достаточного санитарного разрыва;

- На юго-западной оконечности поселка на балке Денисова имеются пруды;

По инженерному оборудования:

- водоснабжение - из существующих колодцев. Водозабор расположен восточнее поселка. По некоторым улицам проложен водопровод из асбестовых и стальных труб (диаметр 100 и 50 мм) с водоразборными колонками;

- канализация – отсутствует;

- теплоснабжение – в производственной зоне имеется котельная, от которой отапливаются мехмастерская, гараж, столовая, школа, почта, контора и магазин. Другая котельная имеется при клубе. Все остальные здания (общественные и жилые) имеют печное отопление.

- поселок радиофицирован и телефонизирован;

- газоснабжение – за счет привозных газовых баллонов;

- электроснабжение – от государственных сетей;

- санитарная очистка – вывоз мусора на свалку.

Генпланом предусматривалось дальнейшее развитие поселка, которое предполагало:

- уплотнение существующих кварталов, частичную их реконструкцию с размещением первоочередного строительства на свободных территориях;

- строительство значительного количества жилых  одно и двухэтажных домов (одно и двухквартирных 2-х – 5-ти комнатные). Всего запланировано размещение 280 жилых домов из которых 2-х-этажных только 13 домов. В расчетах учитывались следующие нормативы обеспечения жилыми помещениями – по первой очереди – 14,5 и на расчетный срок – 16 м2 на человека;

- из общественных зданий планировались – дом культуры на 300 мест, столовая на 75 мест, комбинат бытового обслуживания на 9 рабочих мест, административное здание и сельсовет, отделение связи и сберкасса, гостиница на 5 мест, спортивный зал;

- к общественному центру должна была примыкать зона отдыха со спортивной и танцевальной площадками, а территория оборудуется системой пешеходных алей, прогулочных дорожек;

- в ходе  нового строительства планировалось благоустройство и реконструкция центральной части усадьбы, при этом  на реконструируемых территориях ранее существовавшие здания и сооружения должны были по возможности сохраняться до полной амортизации;

-  в расчет по генплану не принимались и подлежали ликвидации хозпостройки для размещения скота личного  пользования (по северной, западной и южной окраинам поселка) с размещением таких хозпостроек на приквартирных участках;

- производственные дворы от селитебной зоны предусматривалось изолировать шумозащитными зелеными насаждениями;

- для выхода скота на пастбища и обслуживания хоздворов предусматривалось создать внутри кварталов хозяйственные проезды;

- существующая уличная сеть по генплану в основном сохранялась.

В вопросах инженерного обеспечения предусматривалась:

-  реконструкция систем водоснабжения с подключением в перспективе поселка к Верхнее-Сальской обводнительно-оросительной системе (разработка проекта силами Южгипроводхоза на строительство группового водопровода) с созданием схемы очистки и подачи воды населению (строительство 2-х резервуаров по 250 м3, водонапорной башни на 50 м3, реконструкция разводящей системы с созданием единой сети хозяйственного, противопожарного и производственного водоснабжения;

- создание системы канализации, включающую самотечные трубопроводы, резервуар для сбора стоков, напорный коллектор в 2 нитки, станцию биологической очистки производительностью 200 м3/сутки и пруды-накопители;

- развитие системы теплоснабжения для общественно-бытовых и общественных зданий со строительством котельной мощностью до 6,6 Гкал/час на твердом топливе (уголь);

- реконструкцию ряда объектов электроснабжения;

- строительство АТС на 500 номеров;

- полную радиофикацию поселка, включая административные, культурно-бытовые, производственные и жилые здания.

Следует отметить, что принятые генпланом решения были реализованы лишь частично, что и определило современное состояние поселка.

# 6. Зоны с особыми условиями использования территории.

В целях обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности, защиты территории и природных ресурсов (водных, минеральных, лесных) устанавливается целый ряд ограничений.

# 6.1. Планировочные ограничения природного характера.

# 6.1.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

В соответствии со ст.65 Водного Кодекса РФ водоохранным зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии, а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос также запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Размеры прибрежных защитных и водоохранных зон, установленных на территории муниципального образования Денисовского  сельского поселения представлены в таблице 6.1.1.1

Таблица 6.1.1.1

| Название водного объекта | Длина водного объекта (км) | Размер прибрежной защитной зоны, м | Размер водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Река б. Чикалда |  | 50 | 200 |

# 6.1.2. Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения в Денисовском сельском  поселении являются подземные воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Зоны санитарной охраны 2 пояса подземных источников водоснабжения составляют 150 м.

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 в зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

1. Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

2. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

3. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

4. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

# 6.1.3. Инженерно-строительные ограничения.

Инженерно-строительные ограничения обусловлены инженерно-геологическими, гидрологическими особенностями, которые подробно рассмотрены в главе «Природные условия». Приоритетным фактором, ограничивающим градостроительное освоение территории является затопление паводковыми водами.

Зона затопления паводком 1% обеспеченности является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории.

# 6.2. Планировочные ограничения техногенного характера.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Приняты следующие планировочные ограничения техногенного характера:

- Санитарно-защитная зона кладбища.

- Охранные зоны ВЛ 35, 110кВ, 220кВ, 330кВ.

- Санитарно-защитные зоны производственных предприятий.

- Санитарно-защитные зоны сельскохозяйственных предприятий.

- Санитарно-защитные зоны коммунально-складской застройки.

- Санитарно-защитная зона полигона твердых бытовых отходов (ТБО).

- Санитарно-защитная зона скотомогильника.

- Санитарно-защитная зона канализационно-очистных сооружений (КОС) и КНС.

- Санитарно-защитная зона СТО, АЗС, АГЗС

- Санитарно-защитная зона пожарного депо

- Санитарно-защитная зона открытого стадиона.

Нормативные размеры СЗЗ установлены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы.

# 6.3. Зоны объектов культурного наследия.

Согласно Постановления Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 г. № 51 «О принятии на государственную охрану памятников истории и культуры области» приведен список памятников археологии, принятых на государственную охрану. На территории поселения зафиксировано 27 таких объектов, в состав которых включено от 1 до нескольких курганов.

Перечень объектов археологического наследия, расположенных на территории Денисовского сельского поселения  Ремонтненского района представлен ниже.

Перечень объектов археологического наследия Денисовского сельского поселения,

принятых на государственную охрану.

| Перечень объектов археологического наследия, расположенных на территории Денисовского сельского поселения Ремонтненского района |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Нумерация по постановлению | Наименование объекта археологического наследия | Местонахождения объекта археологического наследия | Номер и дата документа принятия на охрану |
| 1 | 43 | Курганная группа "Казанков I" (31 курган) | 13,9 км к СЗ от п.Тихий Лиман | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 2 | 45 | Курганная группа "Казанков III" (5 курганов) | 12,0 км к ССЗ от п.Тихий Лиман | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 3 | 56 | Курган "Кереста ХХХ" | 11,6 км к СВ от п.Тихий Лиман | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 4 | 100 | Курганная группа "Вербочки I" (4 кургана) | 3,75 км к СЗ от п.Денисовский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 5 | 101 | Курганная группа "Вербочки II" (8 курганов) | 5,5 км к ЗСЗ от п.Денисовский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 6 | 102 | Курган "Вербочки III" | 2,75 км к ЗСЗ от п.Денисовский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 7 | 103 | Курган "Денисов I" | 2,9 км к З от п.Денисовский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 8 | 104 | Курганная группа "Денисов II" (4 кургана) | 4,0 км к З от п.Денисовский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 9 | 105 | Курганная группа "Денисов III" (5 курганов) | 7,0 км к ЗЮЗ от п.Денисовский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 10 | 106 | Курганная группа "Денисов IV" (3 кургана) | 9,5 км к ЗЮЗ от п.Денисовский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 11 | 107 | Курганная группа "Денисов V" (3 кургана) | 8,5 км к ЗЮЗ от п.Денисовский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 12 | 108 | Курганная группа "Денисов VI" (5 курганов) | 8,5 км к ЗЮЗ от п.Денисовский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 13 | 109 | Курган "Денисов VII" | 8,2 км к ЗЮЗ от п.Денисовский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 14 | 110 | Курган "Денисов VIII" | 9,0 км к ЗЮЗ от п.Денисовский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 15 | 111 | Курганная группа "Денисов IX" (2 кургана) | 9,5 км к ЗЮЗ от п.Денисовский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 16 | 112 | Курганная группа "Денисов Х" (4 кургана) | 1,75 км к Ю от п.Денисовский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 17 | 113 | Курганная группа "Большая Солонка I" (4 кургана) | 3,9 км к ЮЮВ от п.Денисовский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 18 | 114 | Курганная группа "Большая Солонка II" (5 курганов) | 4,5 км к ЮЮВ от п.Денисовский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 19 | 115 | Курганная группа "Хамрт I" (2 кургана) | 4,0 км к ЮВ от п..Денисовский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 20 | 116 | Курганная группа "Хамрт II" (7 курганов) | 4,6 км к ЮВ от п.Денисовский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 21 | 117 | Курганная группа "Хамрт III" (7 курганов) | 6,3 км к ЮВ от п.Денисовский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 22 | 118 | Курган "Хамрт IV" | 7,5 км к ЮВ от п.Денисовский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 23 | 119 | Курганная группа "Хамрт V" (8 курганов) | 9,3 км к ЮВ от п.Денисовский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 24 | 120 | Курганная группа "Денисов XI" (4 кургана) | 6,6 км к ВСВ от п.Денисовский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 25 | 121 | Курган "Курочкин I" | 10,3 км к СВ от п.Денисовский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 26 | 122 | Курганная группа "Курочкин II" (6 курганов) | 10,25 км к СВ от п.Денисовский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 27 | 123 | Курганная группа "Малая Чикалда I" (7 курганов) | 5,0 км к С от п.Денисовский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 28 | 124 | Курган "Малая Чикалда II" | 3,9 км к С от п.Денисовский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 29 | 125 | Курган "Малая Чикалда III" | 4,6 км к ССЗ от п.Денисовский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 30 | 126 | Курган "Денисов XII" | 2,3 км к СВ от п.Денисовский | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |

- В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия; охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

- Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

- В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объекта культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

- Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального значения) – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

- В настоящие время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Денисовского сельского поселения не установлены.

- До разработки проекта правил землепользования и застройки территории Денисовского сельского поселения, необходимо разработать проект зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории данного поселения.

- После разработки и утверждения границ территорий и границ зон охраны объектов культурного наследия внести изменения в генеральный план Денисовского сельского поселения в части нанесения на карты (схемы) ограничений границ территорий и границ зон охраны объектов культурного наследия.

- «Ограничения использования земельных участков, связанные с расположенными на территории городского округа объектами культурного наследия».

В соответствии со ст. ст. 35,36 Федерального закона от 26.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 73-ФЗ) и ст.16 Областного закона от 22.10.2004 № 178-ЗС «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Ростовской области » проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия, указанных в пункте 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

## II. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.

# 1. Социально-экономические предпосылки градостроительного развития

# 1.1. Экономическая база

Муниципальное образование Денисовское сельское  поселение, с населением 838 жителей, площадью 30354 га.

Основными направлениями в развитии экономики поселения было и  остается сельскохозяйственное производство. Растениеводство, мясное животноводство в поселении представлены СПК «Денисовский» (площадь сельхозугодий 10724 га) и 3 тремя крестьянско-фермерскими хозяйствами (15908 га). Помимо сельхозпредприятий важную роль в аграрной деятельности играют личные подсобные хозяйства населения (ЛПХ). Более 50% посевных площадей занимают озимые зерновые культуры. В посевах яровых культур наибольший удельный вес имеют ячмень, просо, кукуруза. Выращивают также технические, кормовые культуры, картофель, овощи.

Некоторые данные по структуре сельского хозяйства поселения представлены в таблице 1.1.1., а сведения об основном сельскохозяйственном предприятии поселения СПК «Денисовский» в таблице 1.1.2.

Таблица  1.1.1.

| Наименование характеристики | Населенные пункты |  | всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | п. Денисовский |  |  |
|  | На 01.01.07 | На 01.01.09 | На 01.01.09 |
| Количество частных подворий | 184 | 187 | 187 |
| Количество личных подсобных хозяйств/площадь земель под ЛПХ, (в т. ч. пашни) га | 216/ 18,9 | 286/25,794 | 286/25,794 |
| Количество крестьянско-фермерских хозяйств / площадь земель под КФХ, (в т. ч. пашни) га | 29/ 13497,9 | 3/15908 | 3/15908 |
| Количество коллективных хозяйств / площадь земель под КХ, га (в т. ч. пашни) | 1/ 799,5 | 1/11597 | 1/11597 |

Таблица  1.1.2.

| № п/п | Наименование | Юридический адрес, Ф.И.О. руководителя, телефон | Учредители | Количество работающих, чел. | Основной вид деятельности | Площадь сельхозугодий га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПК «Денисовский» | 347485 Ремонтненский район Ростовская область п Денисовский пер. Вишневый 8 Власенко Е.Ю. 37-2-32 |  | 87 | с/х производство зерна, мяса, шерсти | 10724 га |

Данные о производстве сельскохозяйственной продукции населением Денисовского сельского поселения приведены в таблице 1.1.3.

Таблица 1.1.3.

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения сельских поселений |  |  |  |  |  |
| Всего | гектар |  |  |  | 2 |
| Картофель | гектар | 1 |  |  |  |
| Овощи открытого и закрытого грунта | гектар | 5 |  | 1 |  |
| Другие культуры | гектар | 11 |  |  | 2 |
| Поголовье скота и птицы в хозяйствах населения сельских поселений |  |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот | голова | 1385 | 1077 | 1048 |  |
| Коровы | голова | 688 | 539 | 542 |  |
| Свиньи | голова | 512 | 497 | 378 |  |
| Овцы | голова | 6905 | 5742 | 5644 |  |
| Козы | голова | 390 | 458 | 760 |  |
| Птица | голова | 3924 | 2630 | 2882 |  |
| Лошади | голова | 54 | 6 | 5 |  |
| Кролики | голова | 19 | 0 | 0 |  |
| Пчелосемьи | голова | 0 | 0 | 0 |  |

Данные таблицы 1.1.3. свидетельствуют о негативных тенденциях в развитии животноводства в хозяйствах населения в последние годы – поголовье скота и птицы в 2008 году заметно уменьшилось по сравнению с 2006 годом.

Важной особенностью экономического развития Денисовского сельского  поселения является отсутствие промышленного производства и наличие в поселении только объектов сельского хозяйства, что делает экономику поселения крайне сильно зависимой от погодно-климатических условий и конъюнктуры на рынке сельскохозяйственной продукции

# 1.1.2. Прогнозируемые направления развития экономической базы Денисовского сельского поселения.

Положения концепции социально-экономического развития Денисовского сельского поселения основываются на определении экономико-географического положения поселения и специфики его хозяйственного комплекса.

Сегодня в Денисовском сельском поселении действует следующие муниципальные программы социально – культурного характера:

- Программа социально – экономического развития Ремонтненского района  на 2009-2011 гг.

- Прогноз социально-экономического развития Ремонтненского района  на 2008-2010 гг. «Инвестиции»

- Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Ремонтненском районе на 2009-2010 гг.

- Муниципальная целевая программа развития  малого и среднего  предпринимательства в Ремонтненском районе на 2009-2011 гг.

- Мероприятия муниципальной целевой программы реализации приоритетных направлений в сферах: «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование», «Здравоохранение», «Доступное и комфортабельное жилье» Ремонтненского района на 2008-2010 гг.

- «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ремонтненского района»  на 2007-2012 годы

- Муниципальная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в Ремонтненском  районе на 2009-2011 годы

- «Развитие физической культуры и спорта в Ремонтненском районе на 2009-2010 годы».

- Целевая муниципальная программа  в области охраны окружающей среды Ремонтненского района  на 2007-2010 годы

- Целевая Программа улучшения демографической ситуации в Ремонтненском  районе  на 2008 – 2010 годы

- Программа  развития мясного скотоводства на 2008-2012 годы по Ремонтненскому району

- Муниципальная целевая программа  освоение систем земледелия на ландшафтной основе в Ремонтненском районе  на 2008-2010 годы

- Целевая Программа улучшения демографической ситуации в Ремонтненском  районе  на 2008 – 2010 годы

- Целевая Программа улучшения демографической ситуации в Ремонтненском  районе  на 2008 – 2010 годы

Также на территории Денисовского сельского поселения активно реализуются областные целевые программы и документы по стратегическим направлениям развития:

- Социальное развитие поселка Ростовской области на 2008-2012 гг.

- Областная целевая программа развития малого предпринимательства в Ростовской области на 2008-2010 годы.

- Областная целевая программа «Охрана окружающей среды и рационального природопользования на 2007-2010 гг.»

- Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года.

При разработке прогнозных направлений развития экономической базы Денисовского сельского поселения за основу взята «Стратегия развития Ремонтненского района Ростовской области».

К наиболее характерным преимуществам поселения можно отнести:

- Значительные масштабы сельскохозяйственного производства по ряду направлений:

- растениеводство,

- животноводство,

- наличие не включенного в производственную деятельность  трудового потенциала в поселении;

- отсутствие вредных производств и экологическая чистота территории.

Основными направлениями в развитии экономики поселения было и остается сельскохозяйственное производство.

Развитие агропромышленного комплекса на основе повышения технологического уровня сельскохозяйственного производства и перерабатывающей отрасли:

1. Перевод растениеводства на использование интенсивных технологий земледелия:

1.1 Научная оценка агроклиматических возможностей и выбор производства эффективных видов сельскохозяйственных культур.

1.2. Организация рационального сельскохозяйственного производства и эффективного менеджмента.

1.3. Обеспечение масштабного внедрения новых технологий сельскохозяйственного производства, в первую очередь, применения ресурсосберегающих, влагосберегающих и экологически безопасных технологий.

2. Развитие животноводства на основе кооперации сельхозтоваропроизводителей и интеграции перерабатывающих комплексов:

2.1.Формирование эффективных сельскохозяйственных кластеров в животноводстве.

2.2. Развитие снабженческо-сбытовой кооперации мелких сельхозтоваропроизводителей в сфере животноводства.

2.3. Развитие кредитной кооперации сельскохозяйственных товаропроизводителей.

2.4. Создание инновационно - производственной инфраструктуры – межрайонного агропромышленного технопарка и пилотных организаций по распространению передового опыта ведения сельскохозяйственного производства.

2.5. Развитие направлений сельхозпроизводства и переработки в свободных экономических нишах: прудовое рыбоводство, переработка молочной продукции, консервное производство, тепличное хозяйство, производство экологически безопасных продуктов питания.

Важной особенностью экономического развития Денисовского сельского поселения является практически полное отсутствие  промышленного производства, что требует создания условий для постоянного покрытия расходов на развитие поселения только за счет  сельского хозяйства.

Развитие промышленного сектора экономики поселения:

1. Создание межмуниципальной промышленно – производственной зоны экономического развития.

Перспективы развития строительной отрасли связаны с инвестиционной активностью предприятий, возможностями бюджетной системы, реализацией крупных инвестиционных проектов и программ, активным участием в выполнении государственного (муниципального) заказа. Прогнозируемый рост реальных доходов населения и доступность кредитов создает благоприятные возможности для наращивания объемов строительства и реконструкции жилья, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Существенное позитивное влияние на объемы строительства жилья окажет участие Денисовского сельского поселения в реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Расширение возможностей бюджетной системы будет способствовать росту строительных работ в сфере развития социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Развитие сектора строительных технологий и новых строительных материалов:

1. Расширение добычи и производства строительных материалов на местной сырьевой базе.

2. Применение новых технологий малоэтажного строительства доступного и комфортного жилья.

3. Применение современных технологий инженерного обустройства жилых домов.

В настоящее время весьма незначительную роль  для развития экономики Денисовского сельского поселения имеет малый бизнес. Обладая большей мобильностью и гибкостью к изменению рыночного спроса, малый бизнес способствует росту занятости населения и его обеспечению разнообразными товарами и услугами. С учетом этого необходимо планировать развитие малого и среднего бизнеса:

1. Поддержка предприятий малого бизнеса, занимающихся доставкой населению чистой воды, а также создания благоприятных условий жизнеобитания населения.

2. Развитие информационно – консультационных пунктов для содействия эффективной деятельности малых предприятий.

3. Поддержка создания и развития предприятий бытового обслуживания.

В новой экономике социальные учреждения поселка начинают выполнять не свойственные им ранее системообразующие и культурно-образовательные функции. В сфере образования подключение школы к сети Интернет делает их информационно-коммуникативными центрами поселений, имеющими возможность предоставлять жителям доступ к мировым информационным ресурсам.

Проектом предлагается:

1.Обустройство поселка Денисовский с созданием современных условий для проживания  населения.

2. Создание экологически безопасных  ферм и ландшафтного земледелия, позволяющих обеспечить устойчивое экономическое развитие поселения.

К приоритетным частным инвестиционным проектам относятся следующие:

1.Строительство  в поселке коттеджных микрорайонов современного типа при  отсутствии вредных производств и  при обеспечении экологической чистоты территории.

2.Расширение действующих сельско-хозяйственных предприятий и фермерских хозяйств с внедрением современных технологий животноводства и растеневодства.

3. Развитие сферы малого и среднего бизнеса для активизации деятельности в производстве и создании современных условий жизни на территории поселения

Основными направлениями в развитии экономики поселения было и остается сельскохозяйственное производство.

Развитие агропромышленного комплекса на основе повышения технологического уровня сельскохозяйственного производства и перерабатывающей отрасли:

1. Перевод растениеводства на использование интенсивных технологий земледелия:

1.1 Научная оценка агроклиматических возможностей и выбор производства эффективных видов сельскохозяйственных культур.

1.2. Организация рационального сельскохозяйственного производства и эффективного менеджмента.

1.3. Обеспечение масштабного внедрения новых технологий сельскохозяйственного производства, в первую очередь, применения ресурсосберегающих, влагосберегающих и экологически безопасных технологий.

2. Развитие животноводства на основе кооперации сельхозтоваропроизводителей и интеграции перерабатывающих комплексов:

2.1.Формирование эффективных сельскохозяйственных кластеров в животноводстве.

2.2. Развитие снабженческо-сбытовой кооперации мелких сельхозтоваропроизводителей в сфере животноводства.

2.3. Развитие кредитной кооперации сельскохозяйственных товаропроизводителей.

2.4. Создание инновационно - производственной инфраструктуры – межрайонного агропромышленного технопарка и пилотных организаций по распространению передового опыта ведения сельскохозяйственного производства.

2.5. Развитие направлений сельхозпроизводства и переработки в свободных экономических нишах: переработка молочной продукции, консервное производство, тепличное хозяйство, производство экологически безопасных продуктов питания.

Важной особенностью экономического развития Денисовского сельского поселения стало отсутствие промышленного производства. Отсутствие полезных ископаемых и весьма удаленное расположение от транспортных магистралей не позволяет рассчитывать на серьезное развитие промышленного производства на территории поселения. В лучшем случае на территории поселения могут быть созданы небольшие предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции и малые предприятия строительной сферы.

Перспективы развития строительной отрасли связаны с инвестиционной активностью предприятий, возможностями бюджетной системы, реализацией крупных инвестиционных проектов и программ, активным участием в выполнении государственного (муниципального) заказа. Прогнозируемый рост реальных доходов населения и доступность кредитов создает благоприятные возможности для наращивания объемов строительства и реконструкции жилья, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Существенное позитивное влияние на объемы строительства жилья окажет участие Денисовского сельского поселения в реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Расширение возможностей бюджетной системы будет способствовать росту строительных работ в сфере развития социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Развитие сектора строительных технологий и новых строительных материалов:

1. Расширение добычи и производства строительных материалов на местной сырьевой базе.

2. Применение новых технологий малоэтажного строительства доступного и комфортного жилья.

3.Применение современных технологий инженерного обустройства жилых домов.

# 1.2. Население.

Численность населения муниципального образования Денисовское сельское  поселение на 01.01.2009 года составила 839 человек. По статистическим данным начиная с 2003 года отмечена стойкая тенденция к уменьшению численности населения проживающего на территории поселения (с 905 до 839 человек). По данным Паспорта МО  Денисовское сельское поселения за вышеуказанный период  отмечен рост  численности жителей достигших пенсионного возраста (с 108 до 123) пенсионеров. Основная убыль населения произошла за счет жителей трудоспособного возраста (уменьшение с 532 до 444 человек). В период с 2003 по 2007 годы заметно уменьшилась численность детей и молодежи (с 191 до 149 человек), однако,  данные на 01.01.2009 года могут свидетельствовать о преодолении ранее зафиксированной негативной тенденции. Отмечена стойкая убыль населения за счет миграции (10-20 человек в год).

Ниже в таблице 1.2.1 приведены показатели численности населения муниципального образования Денисовское сельское  поселение по  возрастным группам.  В таблице представлены статистические данные за период с 2003 по 2009  годы.

Таблица 1.2.1.

| № п/п | Наименование характеристики | На 01.01.03г | На 01.01.04г | На 01.01.05г | На 01.01.06г | На 01.01.07г | На 01.01.09г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения (чел), в т.ч.: | 905 | 874 | 833 | 857 | 850 | 839 |
|  | работающих |  |  |  |  | 234 | 212 |
|  | пенсионеров | 108 | 110 | 109 | 113 | 116 | 123 |
|  | Пенсионеров (женщин/мужчин) | 75/35 | 75/35 | 75/34 | 77/36 | 79/37 |  |
|  | Пенсионеров по возрасту/по инвалидности |  |  |  |  |  | 91/32 |
|  | учащихся | 126 | 107 | 100 | 91 | 91 | 113 |
|  | Учащихся старше 16 лет | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 |  |
|  | дошкольного возраста | 65 | 62 | 60 | 61 | 58 | 80 |
|  | Женщин | 590 | 467 | 160 | 131 | 456 | 427 |
|  | Мужчин | 573 | 471 | 188 | 137 | 394 | 411 |
| 2 | Количество трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | 532 | 521 | 479 | 493 | 444 |  |
|  | Мужчин |  |  |  |  |  |  |
|  | Женщин |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество работающих пенсионеров | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 |  |
| 4 | Количество безработных |  |  |  |  |  | 9 |
| 5 | Количество занятых домашним хозяйством |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество неработающих инвалидов (имеющих нерабочую группу) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество зарегистрированных браков /разводов | 5/0 | 4/0 | 2/0 | 2/0 | 2/2 |  |
| 8 | Количество родившихся | 23 | 16 | 12 | 16 | 9 |  |
| 9 | Количество умерших | 13 | 4 | 12 | 6 | 10 |  |
| 10 | Естественный прирост | 10 | 12 | 0 | 10 | - 1 |  |
| 11 | Прибывших | 35 | 28 | 25 | 44 | 26 |  |
| 12 | Убывших | 50 | 49 | 43 | 41 | 36 |  |
| 13 | Миграционный прирост | - 15 | - 21 | - 18 | +3 | - 10 |  |

Основная часть трудоспособного населения поселения  занято в сельском хозяйстве. Безработица в Денисовском сельском  поселении  на начало 2009 года составляла – 9 человек.

# 1.2.1 Базовый прогноз численности населения.

Численность населения муниципального образования Денисовское сельское  поселение на 01.01.2009 составила 839  человек.

Основная часть трудоспособного населения поселения  занято в сельском хозяйстве. Основными сельскохозяйственным предприятием в поселении является  СПК «Денисовский» (площадь сельхозугодий 10724 га, численность работающих 87 человек) и 3 тремя крестьянско-фермерскими хозяйствами (15908 га).

Уровень безработицы в Денисовском  сельском  поселении  на начало 2009 года составляло 9 человек (1% от общей численности населения).

В соответствии с данными по Ремонтненскому району в сельскохозяйственном производстве занято 33,0% от всего занятого в производстве населения, в сфере образования – 19,0%, в здравоохранении – 14,3%, в строительстве – 4,9%,  в торговле – 3,7%, в сфере транспорта и связи – 2,4%. В последние годы отмечается четкая тенденция уменьшения численности работающих. Причем уменьшение фиксируется практически по всем сферам занятости.

Естественное движение населения Ремонтненского района по данным ОГС №12 представлено в таблице 3.2.2.

Таблица 1.2.1.1.

| Период | Численность населения в районе | Родилось | Умерло | Естественный прирост (- убыль) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 |  | 250 | 310 | - 60 |
| 2003 | 21500 | 212 | 283 | - 71 |
| 2004 | 21400 | 210 | 238 | - 28 |
| 2005 | 21246 | 210 | 279 | - 69 |
| 2006 | 21100 | 203 | 235 | - 32 |
| 2007 | 20932 | 230 | 265 | - 35 |
| 2008 | 20800 | 240 | 236 | + 4 |

Естественный прирост (кроме данных за 2008 год) имеет отрицательное значение, что свидетельствует о естественной убыли населения, но динамика убыли население в последние три года позволяет говорить о ее стабилизации, а с учетом данных 2008 года  и о положительных тенденциях в процессе. В 2007-2008 годах наметилась тенденция к росту новорожденных (при средней рождаемости за 2003-2006 год около 210 человек  до 230 и 240 человек, т.е. отмечен рост на 9,5 и 14,3%).  Показатели по смертности меняются значительно более хаотично, однако, в целом  по сравнению с 2002-2003 годами четко просматривается тенденция к уменьшению. Необходимо отметить, что по данным Росгосстата Ремонтненский район является одним из немногих районов области, в котором в 2008 году зафиксирован хоть и незначительный положительный естественный прирост населения. Данные 1 квартала 2009 года также позволяют оптимистично рассматривать вопросы народонаселения на территории Ремонтненского района, что демонстрируют данные таблицы 1.2.1.2

Таблица 1.2.1.2

| Показатель | За 1 квартал 2009 года | За 1 квартал 2008 года | За 2008 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Родилось | 55 | 56 | 240 |
| Умерло | 65 | 78 | 236 |
| Естественный прирост | - 10 | - 22 | + 4 |
| Прибыло | 47 | 50 | 226 |
| Убыло | 89 | 101 | 407 |
| Миграционный прирост | - 42 | - 51 | - 181 |

За 1 квартал 2008 года естественная убыль населения составляла 22 человека, в то время как в 2009 году она составила  10 человек. Несколько уменьшилась и миграционная убыль населения.

Динамика естественного прироста населения, а также коэффициенты рождаемости, смертности и естественной прибыли населения Ремонтненского района приведены в таблице 1.2.1.3.

Таблица 1.2.1.3.

| Поселение | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся (человек) на 1000 человек населения |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонтненский район | 11,6 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,6 | 11,0 | 11,5 |
| Число умерших (человек) на 1000 человек населения |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонтненский район | 14,4 | 13,2 | 11,1 | 13,1 | 11,1 | 12,7 | 11,3 |
| Коэффициенты естественного прироста (-убыли) населения (на 1000 человек населения; человек) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонтненский район | - 2,8 | - 3,3 | - 1,3 | - 3,2 | - 1,5 | -1,7 | + 0,2 |
| 1) Знак (-) означает убыль. |  |  |  |  |  |  |  |

Формирование численности населения происходит за счёт двух источников прироста (убыли): естественного и миграционного.

Миграционные движения населения Ремонтненского района по данным  ОГС №12 представлено в таблице 1.2.1.4. К сожалению, данные носят выборочный характер, так как в данных ОГС №12 за 2005 и 2006 годы  не содержат этих сведений.

Таблица 1.2.1.4.

| Год | Число прибывших | Число выбывших | Прирост (-убыль) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 438 | 398 | + 40 |
| 2004 | 328 | 463 | - 135 |
| 2007 | 318 | 484 | - 166 |
| 2008, в том числе | 226 | 407 | - 188 |
| 1 квартал 2008 | 50 | 101 | -51 |
| 1 квартал 2009 | 47 | 89 | - 42 |

Динамика миграционного прироста (убыли) населения Ремонтненского района приведена в таблице 1.2.1.5.

Таблица 1.2.1.5.

| Поселение | 2003 | 2004 | 2007 | 2008 | 1 кв. 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число прибывших (человек) на 1000 человек населения |  |  |  |  |  |
| Ремонтненский район | 20,4 | 15,3 | 15,2 | 10,9 | 9,3* |
| Число выбывших (человек) на 1000 человек населения |  |  |  |  |  |
| Ремонтненский район | 18,5 | 21,6 | 23,1 | 19,6 | 17,1* |
| Коэффициенты миграционного прироста (убыли) 1) (на 1000 человек населения; человек) |  |  |  |  |  |
| Ремонтненский район | +1,9 | -6,3 | -7,9 | -8,7 | -7,7* |
| 1) Знак (-) означает убыль, * - оценка |  |  |  |  |  |

Сложившееся соотношение между естественным и миграционным процессом за рассматриваемый период в Ремонтненском районе дает основание сделать вывод, что уменьшение численности населения идет за счет естественной убыли населения и миграционного оттока населения.

Анализ ретроспективных данных позволяет сделать следующие выводы:

1. За 2008 год коэффициенты рождаемости, смертности и естественной убыли, а также коэффициент миграционного обмена и общей убыли населения составили:

| общий коэффициент рождаемости (ОКР) | 11,5 ‰; |
| --- | --- |
| общий коэффициент смертности (ОКС) | 11,3 ‰; |
| общий коэффициент естественной убыли | + 0,2 ‰; |
| общий коэффициент миграционного обмена | -8,7 ‰; |
| общий коэффициент убыли населения | -8,5 ‰. |

Показатели предыдущего  года несколько  хуже. Так,  общий коэффициент убыли населения за 2007 год составил - -9,6‰.

2. За период 2003-2008 гг. в динамике рождаемости МО наметился небольшой подъем. Общий коэффициент рождаемости увеличился с 9,9 ‰ (2003 г.) до 11,5 ‰ (2008 г.). Уровень смертности за этот же период уменьшился с 13,2 ‰ (2003 г.) до 11,3 ‰ (2008 г.), т.е. на 1,9 ‰. Однако, при общей тенденции к уменьшению смертности в районе отмечаются большие колебания этого показателя по годам (годовые колебания достигают 2 ‰).

3. За весь рассматриваемый период коэффициент естественной прибыли (кроме 2008 года) отрицательный.

4. Коэффициент миграционного прироста  отрицательную динамику, т.е. в целом фиксируется увеличение миграционного оттока населения.

В составе миграционного обмена доминируют лица наиболее дееспособных в экономическом и репродуктивном отношении возрастов. Естественное движение населения и сальдо миграции определяют возрастную и половую структуру населения – важнейшие демографические показатели. Возрастно-половой состав Денисовского сельского поселения (в процентах к общей численности) на 1 января 2009 года приведен в таблице 1.2.1.

Базовый прогноз численности населения Денисовского сельского поселения произведен демографическим методом.

Прогнозирования численности населения Денисовского сельского поселения базируется на пролонгации показателей динамики естественного и миграционного движения населения с учетом демографической ситуации.

Анализ показателей источников прироста численности населения (естественного и миграционного) произведен по периоду 2006-2008гг. развития демографической ситуации и представлен в аналитической таблице 1.2.1.6.

Таблица 1.2.1.6.

| Периоды | Прирост (убыль) численности населения, чел. | Среднегодовой прирост (убыль) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % | в том числе (человек) за счет |  |
|  |  |  |  | естественного прироста (убыли) | механического прироста (убыли) |
| 2006-2008 гг. | -18 | -6 | -0,71 | - | - |

Целью составления таблицы является определение процента среднегодового прироста (убыли) населения Денисовского сельского поселения в целом.

Процент среднегодового прироста (убыли) населения, а также его составляющие являются основными показателями для дальнейшего прогноза численности населения.

За период 2006-2008гг. численность населения Денисовского сельского поселения уменьшилась на 18 человека, что свидетельствует в целом достаточно стабильности населения в населения. Показатели среднегодовой убыли населения в Денисовском сельском поселении ниже нежели в среднем по району (-0,71% при среднем по району - -0,9%).

За период 2003-2007гг. коэффициент рождаемости увеличился с 8,9‰ до 9,6 ‰, за этот же период коэффициент смертности уменьшился с 20,9‰ до 17,7‰, следовательно, упали темпы естественной убыли населения.

Прогноз численности населения базируется на анализе демографической и миграционной обстановки за ретроспективный период. Прогнозные расчеты позволяют оценить влияние рождаемости, смертности и миграции на будущую структуру и численность населения.

Однако, в силу влияния на закономерности течения процессов воспроизводства, смертности и миграции населения сложного комплекса социально-экономических условий, прогноз численности населения носит гипотетический характер, т.е. основополагающую роль играют принимаемые предпосылки – будущее развитие воспроизводства, изменение уровня смертности и миграции.

Концепция демографического развития Денисовского сельского поселения вытекает из необходимости обеспечения роста населения за счет трех источников:

- проведения активной политики поощрения рождаемости;

- осуществление программ в области развития здравоохранения, оздоровления окружающей среды, условий труда и т.п. с целью снижения смертности, т.е. минимизация издержек процесса воспроизводства населения;

- использование миграционного потенциала.

Исходным периодом для прогнозирования перспективной численности населения Денисовского сельского поселения принят 2006-2008гг., где процент среднегодового убыли населения составляет 0,71%.

В прогнозном сценарии принята гипотеза:

- при определении перспективной численности населения Денисовского сельского поселения основным фактором сокращения темпов убыли населения является миграционный отток;

- увеличение темпов естественного прироста населения за счет повышения рождаемости и сокращения смертности в расчете на 1000 жителей;

- при условии улучшения социально-экономической ситуации прогнозируется рост численности населения Денисовского сельского поселения за счет двух источников прироста: естественного и миграционного.

В прогнозных расчетах рождаемости, за основополагающий, принят показатель интенсивности – общий коэффициент рождаемости в расчете на 1000 жителей. В настоящее время общий коэффициент рождаемости достиг уровня 9,6‰.

Одновременно следует отметить, что общий коэффициент рождаемости постепенно увеличивается. Произошедшие положительные изменения в рождаемости дают основание прогнозировать продолжение положительной тенденции и в дальнейшем.

В прогнозных расчетах рождаемости заложено постепенное плавное увеличение общего коэффициента рождаемости. На конец расчетного срока генерального плана общий коэффициент рождаемости может достигнуть 17‰. Учитывая, что увеличение рождаемости носит долгосрочный характер, в прогнозе принят средний уровень.

В процессе воспроизводства населения, в процессе смены поколений, смертность, наряду с рождаемостью, также играет главную роль. Показатель смертности населения является основным критерием, характеризующим уровень общественного здоровья.

Перспективные расчеты по определению численности населения Денисовского сельского поселения и его населенных пунктов  ориентированы на снижение темпов смертности за счет: снижения преждевременной смертности от всех причин за счет ее предотвратимой части; улучшения здоровья новорожденных и снижения младенческой смертности, снижения частоты социально значимых и социально обусловленных болезней (туберкулез, алкоголизм, наркомания и др.). Однако за короткий промежуток времени невозможно изменить негативные последствия прошлых лет: состояние здоровья и окружающей среды, социально-экономические изменения в жизни каждого человека. Поэтому прогнозируется постепенное снижение смертности. Общий коэффициент смертности прогнозируется в размере 10‰.

Произведенные прогнозные расчеты в рождаемости и смертности позволили определить величину естественного прироста населения в размере +7‰ на расчетный срок.

Значительную роль в формировании численности населения играет миграция. В перспективе прогнозируется уменьшение миграционного оттока населения, но за счет него будет идти убыль населения я. Коэффициент миграционной убыли на расчетный срок составит -1,0‰.

Прогноз численности населения Денисовского сельского поселения

| Периоды | Прирост (убыль) численности населения, чел. |  |  | Население на конец периода округленно, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего за период | в том числе за счет: |  |  |
|  |  | естественного прироста | миграционного оттока |  |
| 2008-2015 | 18 | 21 | -3 | 857 |
| 2015-2029 | 36 | 42 | -6 | 893 |

Базовый прогноз численности населения Денисовского сельского поселения разработан на основании окончательных данных по численности населения Ремонтненского ОГС №12. Численность населения Денисовского сельского поселения была определена на уровне 839 человек на начало  2009 года, которая послужила точкой отсчета для дальнейшего прогнозирования.

Таким образом, численность населения Денисовского сельского поселения на расчетный срок принята 893 человека.

# 2. Стратегические направления градостроительного развития Денисовского сельского поселения

# 2.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.

В основу Генерального плана Денисовского сельского поселения положена концепция устойчивого развития поселения.

Цель устойчивого развития поселения - сохранение и приумножение всех трудовых и природных ресурсов для будущих поколений. Решения Генерального плана преломляют данную концепцию применительно к Денисовскому  сельскому поселению.

Градостроительная стратегия направлена на формирование Денисовского сельского поселения как развитого социально-экономического и крупного сельскохозяйственного центра Ремонтненского района Ростовской области. Стратегической целью развития Денисовского сельского поселения является повышение качества жизни населения, развитие его экономической базы, обеспечение устойчивого функционирования всего хозяйственного комплекса и социальной сферы.

Градостроительная концепция генерального плана ориентирована на эффективное использование сложившихся поселенческих территорий и одновременно резервирование территории для перспективного развития Денисовского сельского поселения и его единственного населенного пункта.

Согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ в документах территориального планирования необходимо однозначно установить и отобразить границы муниципального образования  Денисовское сельское поселение, границы населенного пункта поселка Денисовский, а также земли иных категорий на территории муниципального образования.

В соответствии с областным законом Ростовской области «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Ремонтненский район» и муниципальных образований в его составе» № 196-ЗС от 19 ноября 2004 года  Денисовское сельское поселение является муниципальным образованием  наделенным статусом сельского поселения с административным центром в поселке Денисовский. Этим же законом установлены границы муниципального образования «Денисовское  сельское поселение», входящего в состав муниципального образования "Ремонтненский район", в соответствии с картографическим описанием согласно приложениям 5 и 6 к вышеуказанному областному закону.

Граница Муниципального образования «Денисовское сельское поселения» остается неизменной.

Согласно Устава на территории Муниципального образования «Денисовское сельское поселение» находится один  населенный пункт – поселок  Денисовский.

Границы населенного пункта – поселка Денисовский  не утверждены в установленном законодательством порядке.

Проектом предлагается изменить границу поселка Денисовский.

Увеличение территории поселка предлагается произвести за счет земель сельскохозяйственного назначения для размещения индивидуальной жилой застройки.

В настоящее время общая площадь в границах муниципального образования составляет 30218 га, площадь населенных пунктов – 125 га. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения  – 29799 га.  Территория занятая лесами по данным Паспорта МО составляет 47 га.

# 2.2. Земельные ресурсы.

# 2.2.1. Мероприятия по перераспределению земельных ресурсов.

В соответствии с п. 32 приложения «Реестр административно-территориальных образований, административно-территориальных единиц и населенных пунктов Ростовской области» к Областному закону «Об административно-территориальном устройстве Ростовской области» № 340-ЗС от 25 июля 2005 года в состав муниципального образования «Денисовское сельское поселение» входит один  населенный пункт -  поселок Денисовский.

В соответствии с областным законом Ростовской области «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Ремонтненский район» и муниципальных образований в его составе» № 196-ЗС от 19 ноября 2004 года Денисовское сельское поселение является муниципальным образованием  наделенным статусом сельского поселения с административным центром в поселке Денисовский. Этим же законом установлены границы муниципального образования «Денисовское  сельское поселение», входящего в состав муниципального образования «Ремонтненский район», в соответствии с картографическим описанием согласно приложениям 5 и 6 к вышеуказанному областному закону.

Общая площадь земель муниципального образования «Денисовское  сельское поселение» в административных границах составляет 30218  га. Земельный фонд распределяется по категориям земель следующим образом.

| Категория земель | Современное состояние |  |
| --- | --- | --- |
|  | га | % |
| 1. Земли сельскохозяйственного назначения | 29799 | 98,61 |
| 2. Земли населенных пунктов | 125 | 0,41 |
| 3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косм. деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спец. назначения | 18 | 0,06 |
| 4. Земли особо охраняемых территорий | - | - |
| 5. Земли лесного фонда | 47 | 0,16 |
| 6. Земли водного фонда | 229 | 0,76 |
| 7. Земли запаса | - | - |
| ВСЕГО | 30218 | 100,00 |

Диаграмма распределения земель в Денисовском сельском поселении по категориям

Диаграмма распределения земель в Денисовском  сельском поселении по категориям на расчетный период

Перераспределение земельного фонда.

Общая площадь земель Муниципальное образование Денисовское сельское поселение в административных границах составляет 30218 га и останется прежней. Земельный фонд перераспределится по категориям земель следующим образом:

| Категория земель | Современное состояние, га | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- |
| 1. Земли сельскохозяйственного назначения | 29799 | 29784 |
| 2. Земли населенных пунктов | 125 | 140 |
| 3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 18 | 18 |
| 4. Земли особо охраняемых территорий | - | - |
| 5. Земли лесного фонда | 47 | 47 |
| 6. Земли водного фонда | 229 | 229 |
| 7. Земли запаса | - | - |
| ВСЕГО | 30218 | 30218 |

# 2.2.2. Земли сельскохозяйственного назначения.

Согласно п. 1 ст. 77 Земельного кодекса Российской Федерации «землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей».

В рамках выполнения работ по подготовке проекта генерального плана муниципального образования «Денисовское сельское поселение», согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ, на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах, отображаются границы земель различных категорий, находящихся на территории муниципального образования, в том числе земель сельскохозяйственного назначения.

В настоящее время общая площадь земель сельскохозяйственного назначения   составляет 29799 га.

Перераспределение земель сельскохозяйственного назначения.

Проектом предусматривается:

- перевод 15 (14,94) га из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов для размещения индивидуальной жилой застройки и коммунально-складской зоны.

Список участков земель сельскохозяйственного назначения, предназначенных для перевода в земли населенных пунктов, приведен в таблице 2.2.2.1., а также показаны на схеме рис. 2.2.2.1. Необходимо отметить, что все предусмотренные для перевода земли сельскохозяйственного назначения (участки 1-7) в настоящее время не поставлены на кадастровый учет.

Таблица 2.2.2.1.

| № | Кадаст. номер | Категория земель | Целевое назначение | Площадь, га | Правообладатель | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбища | 0,58 | СПК Денисовский | Земельный участок расположен в западной части п. Денисовский (за территорией МТМ), имеет вытянутую форму вдоль существующей территории населенного пункта. |
| 2 | - | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбища | 0,67 | обще долевая собственность | Земельный участок расположен к северу от участка 3. Участок узкий трапецевидный. |
| 3 | - | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбища | 2,19 | СПК Денисовский | Земельный участок расположен к северу от существующей северной границы поселка. Участок узкий вытянут вдоль всей северной границы поселка. |
| 4 | - | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбища | 1,02 | СПК Денисовский | Участок расположен к востоку от юго-восточной части поселка. Участок имеет неправильную форму: с запада участок проходит по существующей границе поселка, на востоке представляет пересечение двух прямых, образующий угол в почти в 120о. |
| 5 | - | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбища | 2,79 | обще долевая собственность | Земельный участок расположен к востоку от участка 4. Западная граница участка проходит по восточной границе участка 4, южная и восточная границы прямолинейные, северная неправильной формы образует в точке пересечения с восточной границей угол около 75о. |
| 6 | - | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбища | 7,28 | СПК Денисовский | Земельный участок расположен к югу от восточной окраины поселка и непосредственно проходит по существующей границе поселка с севера и северо-запада, с востока прилегает к участку 7, с юга определяется рельефом балки. |
| 7 | - | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбища | 0,41 | обще долевая собственность | Участок узкой полосой располагается в востоку от участка 6. |
|  |  |  |  | Итого | 14,94 |  |
|  | ВСЕГО по землям населенных пунктов: |  |  |  | 14,94 |  |

Рис. 2.2.2.1.Схема участков земель сельскохозяйственного назначения, предназначенных для перевода в земли населенных пунктов и не поставленных на кадастровый учет.

# 2.2.3. Земли населенных пунктов.

В соответствии с п. 32 приложения «Реестр административно-территориальных образований, административно-территориальных единиц и населенных пунктов Ростовской области» к Областному закону "Об административно-территориальном устройстве Ростовской области" № 340-ЗС от 25 июля 2005 года в состав муниципального образования «Денисовское сельское поселение» входит один населенный пункт - поселок Денисовский.

Общая площадь земель населенных пунктов  на территории муниципального образования «Денисовское  сельское поселение» составляет 125 га, что составляет 0,41% от общей площади сельского поселения.

Границы населенных пунктов  не утверждены в установленном законодательством порядке.

Перераспределение земель населенных пунктов

На территории Муниципального образования «Денисовское  сельское поселение» находится один населенный пункт – поселок Денисовский, который располагается на территории в 125 га.

Территория земель населенных пунктов увеличится до 15 га, за счет земель сельскохозяйственного назначения. На расчетный срок земли населенных пунктов составят 140 га.

Схемы существующей и планируемой границы населенных пунктов поселения – поселка Денисовский разрабатывались на основе графической и текстовой информации, представленной администрацией Денисовского сельского поселения, правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельные участки, а также сведений, предоставленных иными уполномоченными органами.

Планируемые границы разработаны с учетом фактического использования земель населенных пунктов.

Муниципального образования Денисовское сельское поселение

| Наименование населенного пункта | Современное состояние, га | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- |
| Поселок Денисовский | 125 | 140 |
| Всего | 125 | 140 |

# 2.2.4. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

В соответствии с п.6 ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах городских округов отображаются существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи, а также границы зон инженерной и транспортной инфраструктур.

В соответствии с п.1 ст.88 Земельного кодекса РФ, «землями промышленности признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации». В целях обеспечения деятельности организаций и (или) объектов промышленности могут предоставляться земельные участки для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов, а также устанавливаться санитарно-защитные и иные зоны с особыми условиями использования указанной категории земель.

Территория земель промышленности – 18 га.

Границы земель транспорта

Как указано в ч. 6 ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах городских округов, отображаются существующие и планируемые границы земель транспорта и границы зон транспортной инфраструктуры.

В соответствии со ст. 90 Земельного кодекса Российской Федерации «землями транспорта признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов автомобильного, морского, внутреннего водного, железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации».

В соответствии с п.3 ст.90 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства могут предоставляться земельные участки для:

1) размещения автомобильных дорог;

2) размещения объектов дорожного сервиса, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, стационарных постов органов внутренних дел;

3) установления полос отвода автомобильных дорог.

Земельные участки в границах полос отвода автомобильных дорог могут предоставляться в установленном Земельным кодексом Российской Федерации порядке гражданам и юридическим лицам для размещения объектов дорожного сервиса

Для создания необходимых условий использования автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения соблюдения требований безопасности дорожного движения и обеспечения безопасности граждан создаются придорожные полосы автомобильных дорог.

Установление границ полос отвода автомобильных дорог и границ придорожных полос автомобильных дорог, использование таких полос отвода и придорожных полос осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности.

Так, нормы «Правил установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования», утв. постановлением Правительства РФ от 01.12.1998 г. № 1420 устанавливают следующее:

«5. В зависимости от категории федеральной автомобильной дороги и с учетом перспективы ее развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается:

а) для автомобильных дорог IV и III категории - 50 метров;

б) для автомобильных дорог II и I категории - 75 метров;

в) для подъездов к столицам республик, краевым и областным центрам, городам федерального значения, центрам автономной области и автономных округов, а также для участков федеральных автомобильных дорог, построенных в обход городов с перспективной численностью населения до 250 тыс. человек, - 100 метров.

Придорожные полосы для указанных подъездов начинаются на расстоянии не менее 25 километров от границы города по согласованию с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органом местного самоуправления, по территории которых проходит участок этой автомобильной дороги;

г) для участков автомобильных дорог, построенных в обход городов с перспективной численностью населения свыше 250 тыс. человек, - 150 метров.

6. В границах поселений размер придорожной полосы для существующих федеральных автомобильных дорог устанавливается до границы существующей застройки, но не более 50 метров, а для строящихся - в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 5 настоящих Правил.

9. В пределах придорожных полос запрещается строительство капитальных сооружений (сооружения со сроком службы 10 и более лет), за исключением объектов дорожной службы, объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и объектов дорожного сервиса.

Действие настоящего пункта не распространяется на объекты, находящиеся в эксплуатации, а также на объекты, строительство которых началось до 1 июля 1998 г.

10. Размещение в пределах придорожных полос объектов разрешается при соблюдении следующих условий:

а) объекты не должны ухудшать видимость на федеральной автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации этой автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения;

б) выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной реконструкции федеральной автомобильной дороги;

в) размещение, проектирование и строительство объектов должно производиться с учетом требований стандартов и технических норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог».

Положениями «Правил установления и использования полос отвода  федеральных автомобильных дорог», утв. постановлением Правительства РФ от 14.07.2007 г. № 233 определен порядок установления полос отвода автомобильных дорог, находящихся в собственности Российской Федерации, а также условия их использования.

Под полосой отвода федеральной автомобильной дороги в указанном нормативном правовом акте понимается «совокупность земельных участков, предоставленных в установленном порядке для размещения конструктивных элементов и инженерных сооружений такой автомобильной дороги, а также зданий, строений, сооружений, защитных и декоративных лесонасаждений и устройств, других объектов, имеющих специальное назначение по обслуживанию указанной дороги и являющихся ее неотъемлемой технологической частью».

П. 7 Правил установлено, что «в пределах полосы отвода федеральной автомобильной дороги, за исключением случаев, связанных с производством работ в целях обеспечения безопасности дорожного движения, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания федеральной автомобильной дороги, размещения объектов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, запрещается:

а) строительство жилых и общественных зданий, складов;

б) проведение строительных, геолого-разведочных, топографических, горных и изыскательских работ, а также устройство наземных сооружений;

в) размещение зданий, строений, сооружений, устройств и объектов, не связанных с обслуживанием федеральной автомобильной дороги, ее строительством, реконструкцией, ремонтом, содержанием и эксплуатацией;

г) распашка земельных участков, покос травы, рубка и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта;

д) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технического регламента и нормативных актов по вопросам безопасности движения транспорта, а также информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к безопасности дорожного движения».

Согласно с п.8 Правил «в пределах полосы отвода федеральной автомобильной дороги могут размещаться объекты дорожного сервиса в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов, а также планами строительства и генеральными схемами размещения указанных объектов, утвержденными уполномоченными органами государственной власти, при соблюдении следующих условий:

а) объекты дорожного сервиса не должны ухудшать видимость на федеральной автомобильной дороге и другие условия обеспечения безопасности дорожного движения и использования этой автомобильной дороги;

б) выбор места размещения объектов дорожного сервиса должен осуществляться с учетом возможной реконструкции федеральной автомобильной дороги;

в) объекты дорожного сервиса должны быть обустроены площадками для стоянки и остановки транспортных средств, подъездами, съездами и примыканиями, обеспечивающими доступ к ним, а также оборудованными переходно-скоростными полосами».

В соответствии с нормами п. 9 рассматриваемых Правил «в пределах полосы отвода федеральной автомобильной дороги могут размещаться:

инженерные коммуникации, автомобильные дороги (кроме федеральных), железные дороги, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного и железнодорожного транспорта, а также иные сооружения и объекты, которые располагаются вдоль федеральной автомобильной дороги либо пересекают ее;

подъезды, съезды и примыкания (включая переходно-скоростные полосы) к объектам, расположенным вне полосы отвода федеральной автомобильной дороги и требующим доступа к ним».

Пунктами 10, 11 также установлено следующее:

«10. Размещение объектов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, в пределах полосы отвода федеральной автомобильной дороги допускается в исключительных случаях по согласованию с Федеральным дорожным агентством и Министерством внутренних дел Российской Федерации в случае, если их размещение за пределами полосы отвода федеральной автомобильной дороги по условиям рельефа местности затруднительно или нецелесообразно либо если такое размещение не потребует переустройства указанных объектов в случае реконструкции федеральной автомобильной дороги.

11. В пределах полосы отвода федеральной автомобильной дороги в целях обеспечения безопасности дорожного движения, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания федеральной автомобильной дороги разрешается использовать в установленном порядке общераспространенные полезные ископаемые, пресные подземные воды, а также пруды и обводненные карьеры».

Границы земель специального назначения

К землям специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, могут относиться земельные участки, предоставленные для специализированной деятельности.

К категории земель специального назначения на территории Денисовского сельского поселения, следует отнести территории земельных участков, предоставленных для размещения полигона твердых бытовых отходов 3 га.

Перераспределение земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Земли промышленного назначения составляют 18 га и их территория остается неизменной.

# 2.2.5. Земли особо охраняемых территорий.

Согласно п. 1 ст. 94 Земельного кодекса Российской Федерации «к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты (…) полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

П. 2 ст. 94 Земельного кодекса Российской Федерации устанавливает, что «к землям особо охраняемых территорий относятся земли:

1) особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

2) природоохранного назначения;

3) рекреационного назначения;

4) историко-культурного назначения;

5) иные особо ценные земли в соответствии с настоящим Кодексом, федеральными законами».

В соответствии с п.4 ст. 2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» № 33-ФЗ от 14 марта 1995 г. «все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки».

По данным предоставленным Комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов (Ростоблкомприрода), земель особо охраняемых природных территорий в Денисовском сельском поселении нет.

# 2.2.6. Земли лесного фонда.

Согласно п. 1 ст. 101 Земельного кодекса Российской Федерации «к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

На территории Денисовского сельского поселения земель лесного фонда нет.

Статья 6. Лесного кодекса РФ «Земли, на которых располагаются леса

1. Леса располагаются на землях лесного фонда и землях иных категорий.

2. Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются.

3. Границы земель лесного фонда и границы земель иных категорий, на которых располагаются леса, определяются в соответствии с земельным законодательством, лесным законодательством и законодательством о градостроительной деятельности».

В состав земель лесного фонда не включены леса, учтенные в других категориях.

В зависимости от целевого назначения лесов устанавливается порядок ведения лесного хозяйства в них, использования лесного фонда, а также порядок изъятия участков лесного фонда.

Территория земель лесного фонда в Денисовском сельском поселении составляет 47 га  и не изменится на расчетный период.

# 2.2.7. Земли водного фонда.

С целью установления нормативных оснований отображения в генеральном плане Денисовского сельского поселения границ водных объектов необходимо обозначить рассмотреть положения действующего водного законодательства, которые должны быть положены в основу для подготовки документа территориального планирования.

Нормы Земельного кодекса Российской Федерации регламентируют состав и порядок установления границ земель водного фонда. Так, ст. 102 Земельного кодекса Российской Федерации установлены принципы определения земель водного фонда, а, соответственно, и границ земель водного фонда, а именно:

«1. К землям водного фонда относятся земли:

1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах;

2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

2. На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков».

В нормах Водного кодекса Российской Федерации используются следующие основные понятия

«водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима;

водный фонд - совокупность водных объектов в пределах территории Российской Федерации».

Статья 5 Водного кодекса Российской Федерации классифицирует водные объекты, а именно:

«1. Водные объекты в зависимости от особенностей их режима, физико-географических, морфометрических и других особенностей подразделяются на:

1) поверхностные водные объекты;

2) подземные водные объекты.

2. К поверхностным водным объектам относятся:

2) водотоки (реки, ручьи, каналы);

3) водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища);

4) болота;

5) природные выходы подземных вод (родники, гейзеры);

По территории  Денисовского сельского поселения протекает река (балка) Чиколда, а также балки Денисова, Казанкова и Булгта. Земли водного фонда составляют 229 га.  На расчетный срок территория земель водного фонда останется неизменной.

# 2.2.8. Земли запаса.

В соответствии с принятым Земельным кодексом Российской Федерации землями запаса являются земли, находящиеся в государственной и муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам. Таким образом, земли запаса – это неиспользуемые земли.

По своему составу земли запаса неоднородны. В этой категории присутствуют земельные участки различного целевого назначения, права на которые прекращены или не возникали. В состав земель запаса входят природные массивы, не вовлеченные в хозяйственный оборот, представляющие собой ледники, пески, галечники, а также лесные и водные площади, в отношении которых необходимо провести мероприятия по выводу и отнесению их к другим категориям в соответствии с их целевым назначением в установленном порядке.

Земель запаса на территории Денисовского сельского поселения нет.

# 3. Современное использование территории населенных пунктов

## 3.1. Поселок Денисовский.

Поселок  Денисовский был основан в 1921 году.

Главный въезд в поселок осуществлялся с северной стороны по асфальтированной дороге.

Поселок с юга ограничено прудом «Сельстрой», расположенном на балке Денисова.

Планировка   поселка квартальная. Часть территории поселка, в том числе ФАП и МДОУ, попадает в санитарно-защитную зону  скотомогильника, расположенного к западу от поселка.

Жилая застройка  представлена индивидуальными жилыми домами 265 домов, которые располагаются вдоль нескольких основных улиц.  Общая протяженность уличных дорог 26,5 км, из которых 16,5 км асфальтировано. Кварталы жилой застройки располагаются вокруг общественно-делового центра, который расположен в центральной части поселка.

Необходимо отметить, что в центральной части поселка до настоящего времени сохранилась часть производственных сооружений МТМ и тем самым нарушена санитарная зона между производственными, жилыми и административно-бытовыми зданиями. Предложенное в рамках ранее разработанного генплана создание зеленых шумозащитных насаждений между промышленной и селитебной зоной в полной мере не выполняют поставленные задачи.

С инженерной точки зрения поселок является недостаточно благоустроенным:

- Холодное водоснабжение имеется только в 172 домах. Общая  протяженность систем холодного водоснабжения составляет 16500 погонных метров;

- Централизованной системы канализации в жилом секторе нет;

-  В жилой зоне отсутствуют  системы водоотведения и теплоснабжения. Как и ранее теплоснабжением охвачены только общественные здания и сооружения;

- Газификация поселка осуществлена на базе сжиженного баллонного газа;

- Не решена проблема  телефонизации в объемах предусмотренных ранее генпланом).

Сельское  кладбище находится на расстоянии 1 км к югу от поселка Денисовское. Процент заполнения кладбища составляет – 70%. Часть кладбища попадает в водоохранную зону.

Общественно-деловой центр находится в центральной части поселка. Он хорошо сформирован, там находятся Администрация сельского  поселения, другие административные здания, магазины – 3 торговые точки (86.8 кв. м торговых площадей), МУК Денисовский сельский дом культуры на 206 мест, библиотека (14,8 тысяч томов), фельдшерско-акушерский пункт с аптекой на территории медпункта, отделение связи и автоматическая телефонная станция (АТС на 150 номеров), МОУ общеобразовательная школа на 330 мест, МДОУ детский сад №15 «Вишенка» на 20 мест.

В поселке имеется пожарное депо, располагающее 1 пожарной (приспособленная ЗИЛ-131) машиной. Наиболее удаленные объекты, попадающие в зону     обслуживания депо расположены на расстоянии 17 км.

Производственные территории располагаются неравномерно по территории поселка. Наибольшую озабоченность вызывает наличие ряда сооружений производственного комплекса в центральной части поселка (МТМ, маслобойный цех), что не позволяет выдержать санитарные разрывы между селитебной и производственной зонами. Основные производственные объекты расположены по оконечностям поселка, а объекты животноводства (фермы) вынесены за пределы населенного пункта.

Рекреационная зона представлена  достаточно благоустроенной и озелененной центральной частью поселения, а также городскими лесами, расположенными в западной части поселка.

По территории поселка имеются зеленые насаждения в виде отдельных (незначительных) лесополос. На территории поселка  имеется пруд Сикоренко, Другой более крупный пруд «Сельстрой» расположен по балке Денисова  непосредственно около Южной оконечности поселка.

Территории сельхозиспользования расположены вокруг поселка и представлены пашнями и пастбищами.

# 4. Развитие планировочной структуры населенных пунктов поселения. Функциональное зонирование территории.

Градостроительная организация поселка характеризуется двумя важнейшими составляющими - планировочной структурой и функциональным зонированием территорий. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов поселка, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий, основных планировочно-композиционных узлов и главных коммуникационно-планировочных осей.

Развитие планировочной структуры поселка Денисовский

Архитектурно-планировочная организация территории основана на четком функциональном зонировании, учете существующей капитальной застройки, а также региональных градостроительных условий (природных условий, типа застройки, национальных традиций, бытовых условий) и обеспечивает:

- рациональное использование территории путем целесообразного размещения основных групп зданий и сооружений, функционально связанных между собой;

- создание оптимальных условий для жизни, отдыха и производственной деятельности жителей поселка.

Генеральным планом предусматривается реконструкция и развитие существующего населенного пункта с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой и производственной зон, размещение капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети и др.

Жилая зона поселка по генплану формируется на базе существующих кварталов с их частичной реконструкцией, использованием под застройку имеющихся пустырей, уплотнением сложившейся застройки.

При этом используется и принимается в расчет большинство зданий жилого и культурно-бытового назначения и учитываются материалы ранее выполненных привязок.

Проектом предлагается размещение общественного центра на месте существующего, за счет использования имеющихся капитальных зданий, частичной реконструкции и строительством новых общественных зданий.

Общественный центр решается в тесной взаимосвязи с планировочной структурой поселка, с выделением главных элементов и подчинения им второстепенных.

Проектом предусматривается создание законченного ансамбля уже сложившегося общественного центра поселка, представляющего собой пространственную композицию, центром которой является улица Октябрьская с расположенными вдоль нее объектов общественно-деловой застройки (административного здания, приюта, школы, кафе, объектов торговли) и зеленой зоны в виде парков и скверов.

Проектом предусматривается реконструкция индивидуальной жилой застройки вдоль улицы Октябрьская с созданием 4 новых кварталов 1, 2, 3 и 4 коттеджной застройки с приусадебными участками. В этой же части поселка предусматривается создание торгового центра и рыночного комплекса  (кварталы 2 и 1 общественно-деловой застройки между ул. Октябрьская и Спортивная).  К северо-востоку от этих объектов предусмотрено строительство еще одного квартала 5 коттеджной застройки.  Предлагается застройка малоэтажными зданиями повышенной комфортности. В центральную часть поселка (ул. Ленинская) переносятся здания ФАП и МДОУ (квартал 3 ОД застройки), вынос которых предусмотрен из СЗЗ скотомогильника.

Основное жилищное строительство предусматривается на свободных территориях в северной (квартал 10)  и юго-восточной частях поселка (кварталы 6, 7, 8, 9).

Размещение коммунально-складской зоны запланировано между новым микрорайоном жилой застройки (квартал 10) и ул. Мира. Проектом предлагается располагать в этой зоне магазины, кафе, офисы различных организаций, а так же объекты  малого бизнеса.

Сводные данные о перспективной застройке поселка Денисовский  представлены в таблице 4.1.1. и показаны на рисунке  4.1.1.

Жилая застройка решается укрупненными жилыми образованиями, ограниченными поселковыми улицами, по которым осуществляется основное транспортное движение. Проектируемая уличная сеть дифференцируется по своему функциональному назначению для упорядочения пешеходного и транспортного движения.

Транзитное и грузовое движения транспорта предусматривается за пределами жилой зоны, по производственной и объездной дорогам.

Жилая застройка, проектируемая индивидуальными жилыми  домами с приусадебными участками 0,10-0,15 га.

Проектом предусмотрено создание парков, скверов и бульваров, а также зоны городского леса общей площадью 18,3 га.  Территории  покрытые лесами  расположены в западной части поселка. Новая парковая зона запланирована на  свободных территориях к юго-востоку от ул. Харченко и она отделит вновь проектируемые кварталы 6-9 от основной части поселка.

Рисунок  4.1.1.  Схема развития  поселка Денисовский на расчетный срок.

Таблица 4.1.1.

| № квартала | Назначение территории | Площадь квартала, га | Площадь помещений, тыс.м2 | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) |  |  |  |
| 1 | ИЖС | 1,138 | 0,512 | 1 |
| 2 | ИЖС | 0,231 | 0,104 | 1 |
| 3 | ИЖС | 0,26 | 0,117 | 1 |
| 4 | ИЖС | 0,282 | 0,127 | 1 |
| 5 | ИЖС | 1,676 | 0,754 | 2 |
| 6 | ИЖС | 1,617 | 0,728 | 2 |
| 7 | ИЖС | 3,239 | 1,458 | 2 |
| 8 | ИЖС | 3,021 | 1,359 | 2 |
| 9 | ИЖС | 2,993 | 1,347 | 2 |
| 10 | ИЖС | 5,094 | 2,292 | 2 |
|  | всего | 19,551 | 8,798 |  |
|  | Общественно-деловая застройка |  |  |  |
| 1 | рыночный комплекс | 0,658 | 0,47 | 2 |
| 2 | торговый центр | 0,946 | 0,68 | 2 |
| 3 | детский сад/ФАП | 0,545 | 0,39 | 1 |
|  | Всего | 2,149 |  |  |
| 1 | коммунально-складская | 11,758 |  | 2 |
|  | Парки, скверы, бульвары | 6,546 |  | 2 |
|  | Городские леса | 10,069 |  | 2 |

Функциональное зонирование территории

Зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, параметров застройки (этажность, плотность и др.), ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе Генерального плана функциональное зонирование учитывает:

- результаты комплексного градостроительного анализа территории поселка

- историко-культурную и планировочную специфику поселка

- сложившиеся особенности использования территории.

При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона РФ от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

Ниже приводится перечень функциональных зон, отраженных на основном чертеже Генерального плана:

Жилые зоны:

- зона индивидуальной жилой застройки

- зона индивидуальной жилой застройки (расселение)

- зона планируемой реконструкции индивидуальной жилой застройки под малоэтажную жилую застройку

- зона планируемой индивидуальной жилой застройки

- зона малоэтажной жилой застройки

- зона малоэтажной жилой застройки со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (за пределами расчетного срока)

Общественно-деловые зоны:

- зона общественно-деловой застройки

- зона планируемой общественно-деловой застройки

- зона объектов здравоохранения

Зоны особо охраняемых территорий:

- зона источников водоснабжения

Производственные зоны:

- зона промышленных предприятий

- зона коммунально-складской застройки

- зона планируемой коммунально-складской застройки

Зоны сельскохозяйственного использования:

- зона сельскохозяйственного использования

Рекреационные зоны:

- зона рекреационного использования

- зона парка

- зона планируемых парков, скверов, бульваров (за границами расчетного срока)

- зона планируемых парков, скверов, бульваров

- зона планируемых городских лесов

Зоны специального использования:

- зона кладбища

- зона канализационных очистных сооружений

- зона планируемых очистных сооружений дождевой канализации

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры:

- зона транспортной инфраструктуры

- зона планируемой транспортной инфраструктуры

# 5. Мероприятия по развитию функциональных зон

## 5.1. Жилой фонд

## 5.1.1. Существующий жилой фонд.

Предоставленные администрацией Денисовского сельского поселения данные свидетельствуют, что общая площадь жилого фонда поселения составляет  17,6 тысяч кв. м.

Жилая застройка  представлена индивидуальными жилыми одноэтажными домами 265 домов, из которых основная масса  каменных  домов (263). Все дома   с приусадебными участками. Общая площадь жилого фонда  составляет 17,6 тысяч квадратных метров, из которых ветхое и аварийное жилье составляет 767,4  кв. метров (4,36%), в которых проживает 32 человека. Ввод в действие нового жилья в поселении небольшой: в 2006 году – 106 м2 (в статистических данных за 2007-2009 год сведения отсутствуют, что может свидетельствовать об отсутствии ввода нового жилья в эксплуатацию).

Структура жилья по форме собственности:

- частная собственность – 11,31 тыс. кв. м,

- Муниципальная собственность – 4,333 тыс. кв. м,

- Юридических лиц (СПК «Денисовский») – 1,96 тыс. кв. м.

Основное жилье построено в период с 1946 по 1970 годы. По данным Паспорта безопасности территории Денисовского сельского поселения степень износа жилого фонда составляет 47,2%, а производственного – 69,1%. Степень благоустройства жилья невысокая – отопление печное, газоснабжение – сжиженный газ, отсутствие централизованной канализации и водоотведения. Поселок радиофицирован и телефонизирован: по состоянию на 2007 год в поселке было 129 проводных телефонов в домах  (в 48,6%) и 14 в организациях. В поселке имеется 1 оператор мобильной связи.

Холодное водоснабжение имеется в 172  домах.

Централизованной системы канализации в жилом секторе нет (выгребные ямы). В жилой зоне отсутствуют  системы водоотведения и централизованного теплоснабжения.

Обеспеченность электроснабжением – 100%. Весьма значительно и обеспечение населения сжиженным баллонным газом (98,9% от нормативного потребления).

В муниципальной собственности по данным паспорта муниципального образования «Денисовское сельское поселение» Ремонтненского муниципального района  в настоящее время находится 88 объектов недвижимости и их количество заметно возросло по сравнению с 2007 годом  (61 объект).

Средняя жилищная обеспеченность по Денисовскому сельскому поселению на 01.07.07 г составляет 20,7 м2 на человека.

## 5.1.2. Жилой фонд и развитие жилых зон.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности самого поселка.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

- ликвидация ветхого и аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы поселка, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения) из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;

- поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов;

На первую очередь строительства жилищная обеспеченность принимается в размере 25 м2/чел. На расчетный  период Генерального плана (2029г.) жилищная обеспеченность принимается в размере 30 м2/чел. При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного нарастания ежегодного ввода жилья для достижения через 20 лет благоприятных жилищных условий.

Ветхое и аварийное жилье составляет 767,4  кв. метров (4,36%), в которых проживает 32 человека.

Расчет объемов жилищного строительства:

| № п.п. | Показатель | Единицы измерения | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 857 | 893 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 25 | 30 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 21,4 | 26,8 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 17,6 | 17,6 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | 0,8 | 0,8 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 16,8 | 16,8 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 4,6 | 10,0 |

Строительство предполагается вести индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Новое жилищное строительство разместится как на новых территориях – 8,8 тыс.м2, так и на реконструируемых - 1,2 тыс.м2.

Развитие планировочной структуры поселка Денисовский

Жилая зона поселка по генплану формируется на базе существующих кварталов с их частичной реконструкцией, использованием под застройку имеющихся пустырей, уплотнением сложившийся застройки. При этом используется и принимается в расчет большинство зданий жилого и культурно-бытового назначения и учитываются материалы ранее выполненных привязок.

Проектом предлагается размещение общественного центра на месте существующего, за счет использования имеющихся капитальных зданий, частичной реконструкции и строительством новых общественных зданий.

Общественный центр решается в тесной взаимосвязи с планировочной структурой поселка, с выделением главных элементов и подчинения им второстепенных.

Проектом предусматривается создание законченного ансамбля уже сложившегося общественного центра поселка, представляющего собой пространственную композицию, центром которой является сквер с площадками для отдыха, аттракционами, летним кинотеатром, пешеходными аллеями.

Жилая застройка решается укрупненными жилыми образованиями, ограниченными поселковыми улицами, по которым осуществляется основное транспортное движение. Проектируемая уличная сеть дифференцируется по своему функциональному назначению для упорядочения пешеходного и транспортного движения.

Транзитное и грузовое движения транспорта предусматривается за пределами жилой зоны, по производственной и объездной дорогам.

Жилая застройка проектируемая индивидуальными жилыми  домами с приусадебными участками 0,10-0,15 га.

Расчет объемов жилищного строительства:

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 893 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 26,8 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 17,6 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | 0,8 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 16,8 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 10,0 |
| 7.1 | из них на территориях: - на свободных | тыс.м2 | 8,8 |
| 7.2 | - на реконструируемых | тыс.м2 | 1,2 |
| 8 | Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | га | 22,2 |
| 8.1 | в том числе: - свободных | га | 19,55 |
| 8.2 | - реконструируемых | га | 2,65 |

Структура  жилищного строительства по видам

|  |  |  | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды застройки | % | в тыс.м2 | На реконструируемых территориях | На свободных территориях |
| - индивидуальная застройка домами с земельным участком | 100 | 10,0 | 1,2 | 8,8 |
| ИТОГО | 100 | 10,0 | 1,2 | 8,8 |

Для размещения 10,0  тыс.м2 потребуется 22,2 га, в том числе 19,55 га свободных территорий.

Расчет потребности в свободных территориях приводится ниже:

| Виды застройки | Новое строительство, тыс.м2 | Средняя плотность застройки м2 /га | Потребные территории кварталов, га |
| --- | --- | --- | --- |
| - индивидуальная застройка домами с земельным участком | 10,0 | 450 | 22,2 |
| Итого | 10,0 |  | 22,2 |

Сводные данные по размещению и объемам нового жилищного строительства п.Денисовский на расчетный срок  строительства.

| Кварталы | Территории кварталов га | население тыс.чел. | Всего (тыс. м2 общей площади) | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | малоэтажная застройка |  | индивидуальная застройка домами с земельным участком |
| Новые территории |  |  |  |  |  |  |
| 1 квартал перспективной жилой застройки | 1,138 | 0,017 | 0,512 | - |  | 0,512 |
| 2 квартал перспективной жилой застройки | 0,231 | 0,003 | 0,104 | - |  | 0,104 |
| 3 квартал перспективной жилой застройки | 0,26 | 0,004 | 0,117 | - |  | 0,117 |
| 4 квартал перспективной жилой застройки | 0,282 | 0,004 | 0,127 | - |  | 0,127 |
| 5 квартал перспективной жилой застройки | 1,676 | 0,025 | 0,754 | - |  | 0,754 |
| 6 квартал перспективной жилой застройки | 1,617 | 0,024 | 0,728 | - |  | 0,728 |
| 7 квартал перспективной жилой застройки | 3,239 | 0,049 | 1,458 | - |  | 1,458 |
| 8 квартал перспективной жилой застройки | 3,021 | 0,045 | 1,359 | - |  | 1,359 |
| 9 квартал перспективной жилой застройки | 2,993 | 0,045 | 1,347 | - |  | 1,347 |
| 10 квартал перспективной жилой застройки | 5,094 | 0,076 | 2,292 | - |  | 2,292 |
| Итого | 19,551 | 0,293 | 8,798 | - |  | 8,798 |
| Реконструируемые территории |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальная жилая застройка | 2,65 | 0,040 | 1,2 | - | 1,2 |  |
| Всего | 22.2 | 0,333 | 10,0 | - | 10,0 |  |

В принципе объемы жилищного строительства, рассчитанные для поселения достаточно высоки, учитывая крайне низкие  темпы ввода жилья последнего времени (107 м2 за период 2006-2009 годы по данным Росгосстата), но они необходимы для того чтобы уменьшить отток населения и удержать молодежь.

## 5.2. Культурно-бытовое обслуживание.

Следует отметить, что Денисовское сельское поселение имеет весьма слабо развитую социальную инфраструктуру. Она весьма неравномерна по составу, функциям и развитию образующих ее объектов. В настоящее время эта неравномерность усугубляется еще больше в результате отхода от комплексной застройки.

Социально-экономические преобразования последних лет и переход к пока еще мало регулируемым рыночным отношениям внесли существенные   изменения в характер обустройства территории Денисовского сельского поселения и деятельность учреждений его инфраструктуры.

Кроме того, коммерциализация сферы обслуживания привела к ослаблению функций муниципалитета по обеспечению обслуживания населения, в частности - по бытовому обслуживанию и общественному питанию. Несколько нарушены комплексность и равномерность торгового обслуживания по территориальным участкам по сравнению с социалистическим принципом планирования обслуживания населения, резко понизилась территориальная доступность ряда других услуг.

## 5.2.1. Система здравоохранения.

На территории  поселения один объект  здравоохранения, оказывающее амбулаторно-поликлиническую помощь населению Денисовского сельского поселения. Главная конечная цель работы учреждений здравоохранения - сохранение и укрепление здоровья населения.

Таблица 5.2.1.1.

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Медицинские учреждения |  |  |  |
| 1 | Фельдшерско-акушерский пункт | поселок Денисовский | Общая площадь здания 113,7 м2, площадь территории – 880 м2 . Здание кирпичное, |

На территории ФАП работает филиал районной аптеки, обеспечивающий население лекарствами первой необходимости.

Денисовское сельское поселение обслуживается одной машиной скорой помощи.

Стационарную медицинскую помощь населению Денисовского сельского поселения оказывает  МУЗ «Центральная районная больница», расположенная в селе Ремонтное по ул. Советская, д. 72.  Больница располагается в  кирпичном здании 1984 года постройки. Мощность больницы 188 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену. Площадь земельного участка, занимаемого МУЗ «ЦРБ» составляет 35 450 кв.м., общая площадь помещений – 1 834 кв.м. Районная больница обслуживает все население Ремонтненского района (20,8 тысяч жителей). Иные объекты здравоохранения на территории Ремонтненского сельского поселения отсутствуют, а больница является единственным подобным объектом во всем Ремонтненском районе. В ведении МУЗ ЦРБ находится 3 амбулатории и 13 ФАП, функционирующих в населенных пунктах Ремонтненского района. В последние годы отмечено повышение уровня оказываемых населению медицинских услуг, так как происходит оснащение медицинских объектов новым более современным оборудованием, а также специальным медицинским транспортом для оказания срочной медицинской помощи. В Ремонтненском районе  имеется 3 машины скорой помощи.

## 5.2.2 Система образования.

Главная задача муниципальной системы образования - повышение качества и доступности образования. Всего на территории сельского поселения имеется два объекта системы образования.

На 01.01.2009 г. в образовательном пространстве поселения имеется 1 муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №15 «Вишенка» (п. Денисовский, ул. Ленинская, 21/1), в которых воспитывается 15 дошкольников. Процент загруженности – 75%. В поселении нет дефицита мест в детсадах (сохраняемая емкость – 20 мест). Общая площадь здания  (кирпичное) садика – 282 кв. м, а площадь земельного участка - 1680 кв. м.

Муниципальное общеобразовательное учреждение  Денисовская средняя общеобразовательная школа (п. Денисовский, ул. Ленинская, 1) рассчитана на 330 учеников. Фактическая загруженность составляет 34,2% или 113 человек. Площадь здания – 2345,2 кв. м, площадь земельного участка – 28180 кв. м. Здание кирпичное, построенное в 1977 году и отремонтированное в 2005 году.

Основные данные об учреждениях образования по Денисовскому сельскому поселению представлены в таблице 5.2.2.1.

Таблица 5.2.2.1

| № № п.п. | Наименование учреждения | Адрес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Учебные заведения |  |  |  |
| 1 | МОУ СОШ Денисовская | П..Денисовский, ул. Ленинская, 1 | Существующая емкость – 113, Сохраняемая емкость - 330 |
| 2 | МО ДОУ детский сад №15 «Вишенка» | П..Денисовский, ул. Ленинская, 21/1 | Существующая емкость – 15, Сохраняемая емкость - 20 |

В сфере общего образования, существует ряд проблем:

- нерешенность ряда вопросов в организации горячего питания и улучшения внутришкольной среды;

- несоответствие образовательных учреждений санитарно-гигиеническим нормам, пожарным требованиям;

- недостаточно решен вопрос занятости детей на базе школы в свободное время;

- недостаточный уровень работы по предпрофильной подготовке;

- проблемы в подготовке и повышении уровня квалификации педагогических кадров;

- недостаточное финансовое и материально-техническое обеспечение ОУ, в том числе УДО, что сдерживает их развитие.

## 5.2.3. Социальное обеспечение населения.

На 01.01.09 года  по данным паспорта муниципального образования «Денисовское сельское поселение» Ремонтненского муниципального района в поселении насчитывалось 123  пенсионера, что составило 14,6% от численности населения Денисовского сельского поселения. Численность пенсионеров в последние годы постепенно возрастает (108 в 2003 году и 123 в 2009 году). После выхода на пенсию продолжают работать 5-6% пенсионеров (5-7 человек).

В поселении имеется приют для детей и подростков на 25 мест (детский приют №2).

| № п.п. | Наименование учреждения | Адрес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детский дом-интернат на 25 мест | п. Денисовский, | Существующая емкость – 25, Сохраняемая емкость - 25 |

Сводные данные   о системе социального обслуживания и соцзащиты на территории Денисовского  сельского поселения представлена в таблице 5.2.3.1.

- Таблица 5.2.3.1.

| № п/п | ПОКАЗАТЕЛИ | Единица измерения | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | Прогноз 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6.1. | Численность населения, состоящего на учете в органах социальной защиты – всего, в том числе по категориям: | человек |  |  | 287 | 290 |
| 4.6.2. | -инвалиды | человек |  |  | 37 | 29 |
| 4.6.3. | -дети-инвалиды | человек |  |  | - | 1 |
| 4.6.4. | - ветераны | человек |  |  | 62 | 66 |
| 4.6.5. | - население, имеющее право на льготный проезд на автомобильном транспорте | человек |  |  | 24 | 38 |
| 4.6.6. | Удельный вес населения, состоящего на учете в органах социальной защиты, к общей численности населения | % |  |  | 33 | 35 |
| 4.6.7. | Численность населения, получающего меры социальной поддержки, всего (с учетом федерального и областного регистров) | человек |  |  | 223 | 226 |
| 4.6.8. | Удельный вес населения, получающего меры социальной поддержки, к общей численности населения | % |  |  | 26 | 27 |
| 4.6.9. | Количество учреждений социального обслуживания населения | единиц |  |  | 1 | 1 |
|  | Детский дом-интернат | мест |  |  | 25 | 25 |
| 4.6.10. | по обслуживанию пожилых людей и инвалидов | единиц |  |  | - | - |
| 4.6.11. | Численность граждан, получающих социальные услуги на дому | человек | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 4.6.12. | Численность граждан, нуждающихся в получении места в стационарном учреждении социального обслуживания | человек |  |  | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.6.13. | инвалидов с психоневрологическими заболеваниями | человек |  |  | - | - |
| 4.6.14. | Численность семей "группы риска", состоящих на учете в органах социальной защиты | единиц |  |  | 1 | 1 |
| 4.6.15. | в них детей | человек |  |  | 2 | 2 |
| 4.6.16. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | человек |  |  | - | - |
| 4.6.17. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных семейными формами устройства | человек |  |  | - | - |
| 4.6.18 | Наличие социального жилья: |  |  |  | - | - |
| 4.6.19 |  | квартир соц. использования |  |  | - | - |
| 4.6.20. | количество проживающих в них | человек |  |  | - | - |

В Денисовском сельском поселении находится детский дом-интернат (детский приют №2), в котором содержатся 25 воспитанников.

Другие  стационарные объекты системы социальной защиты отсутствуют, так как такие объекты находятся в районном центре с. Ремонтное: Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста по адресу: с. Ремонтное, ул. Октябрьская, д. 71, а также дом престарелых по адресу: с. Ремонтное, ул. Восточная, д. 12. Эти учреждения при необходимости принимают и жителей Денисовского сельского поселения.

Существующая сеть учреждений социальной защиты населения обеспечивает основной  социально-значимых услуг, направленных на улучшение социального положения граждан, нуждающихся в социальной поддержке и защите. Решение ряда проблем в этой области делегировано районным учреждениям социального обеспечения. Так,  в Ремонтненском районе с 1988 года активно работает служба обслуживания инвалидов и пожилых граждан на дому, которое имеет в настоящее время 6 отделений, которые оказывают помощь более 120 человекам. В Денисовском сельском поселении помощь на дому оказывается   24 нуждающимся в ней. С 1994 года в районе действует отделение срочной социальной помощи, которое оказывает населению помощь в случае возникновения экстремальных ситуаций. С 1998 года в районе действует специальный отдел социально-медицинского обслуживания, который оказывает помощь 30 человекам. На базе ранее существовавшего Дома престарелых в районе создано социально реабилитационное отделение, в котором постоянно проживает 28 ветеранов. Следует отметить постоянное расширение системы социальной защиты населения за счет образования филиалов в населенных пунктах района. Так, с 2002 года действует социально-реабилитационное отделение в п. Привольный, с 2007 года – в с.Первомайском.

Среди проблем в данной сфере следует отметить: низкий размер пенсий у отдельных граждан ведет к деградации семей;  отсутствуют специальные учреждения для экстренного размещения лиц, нуждающихся в срочной помощи (несовершеннолетних безнадзорных детей, взрослого населения без определенного места жительства, женщин с грудными детьми), а также хоспис; недостаточная работа по реабилитации инвалидов.

Среди проблем в данной сфере следует отметить: низкий размер пенсий у отдельных граждан.

## 5.2.4. Культура.

Развитие сферы культуры направлено на сохранение и развитие культурного потенциала поселения, повышение качества жизни его населения путем удовлетворения культурных и духовных потребностей. В поселке действуют 2 учреждения культуры: 1 библиотека, 1 дом культуры. Данные Росгосстата по сфере культуры по Денисовскому сельскому поселению представлены в таблице 5.2.4.1.

Таблица 5.2.4.1.

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число учреждений культурно-досугового типа, единица | единица | 2 | 1 | 1 |
| Численность работников учреждений культурно-досугового типа, человек | человек | 10 | 10 | 13 |
| Численность специалистов культурно-досуговой деятельности в учреждениях культурно-досугового типа, человек | человек |  | 4 | 3 |
| Число библиотек | единица | 1 | 1 | 1 |
| Численность работников в библиотеках | человек | 1 | 1 | 2 |
| Численность библиотечных работников в библиотеках, человек | человек |  | 1 | 1 |
| Число кинотеатров и киноустановок, единица | единица |  | 1 | 1 |
| Численность работников кинотеатров и киноустановок, человек | человек |  | 3 | 2 |

Данные о месторасположении объектов культуры  представлены в таблице 5.2.4.2.

Таблица 5.2.4.2.

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения культуры |  |  |  |
| 1 | МУК Денисовский СДК | п. Денисовский, Ул. Ленинская,16 | На 206 мест |
| Библиотеки |  |  |  |
| 1 | Библиотека | п. Денисовский, Ул. Ленинская,18/2, | 14,8 тыс. томов |

Перечень памятников истории

Денисовского сельского поселения

| Наименование поселения | Наименование памятника | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| Денисовское | Монумент воинам, павшим при освобождении Ремонтненского района | п. Денисовский, центральная площадь |

Поселке не хватает доступных учреждений для современного культурного и активного досуга в соответствии с потребностями населения, особенно молодежи; низок уровень обеспеченности населения местами в учреждениях культурно-досугового типа, в связи с отсутствием финансовых возможностей для приобретения книг произошло сокращение библиотечного фонда общедоступных библиотек; отсутствуют молодые кадры в библиотеках, учреждениях культуры; физически и морально устарела материально-техническая база учреждений культуры, низок уровень оплаты труда работников культуры.

## 5.2.5. Физическая культура и спорт.

В Денисовском сельском поселении спортивные сооружения имеются только в общеобразовательной средней школе, что сдерживает развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности в поселении.

Сводные данные Росгосстата РФ по развитию сферы физкультуры и спорта представлены в таблице 5.2.5.1. и они существенно отличаются от паспорта Денисовского сельского поселения, в котором указывается на наличие в поселении единственного спортивного сооружения – спортивной площадки.  Все эти данные свидетельствуют о существовании больших проблем с развитием физкультуры и спорта в поселении.

Таблица 5.2.5.1.

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число спортивных сооружений - всего |  |  |  |  |
| спортивные сооружения | единица | 4 | 4 | 4 |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 2 | 2 | 2 |
| спортивные залы | единица | 1 | 1 | 1 |
| Число муниципальных спортивных сооружений |  |  |  |  |
| спортивные сооружения | единица | 4 | 4 | 4 |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 2 | 2 | 2 |
| спортивные залы | единица | 1 | 1 | 1 |
| Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, человек | человек | 15 |  |  |

В сфере физкультуры и спорта существует целый ряд проблем:

- низок уровень обеспеченности (практическое отсутствие) спортивными сооружениями, в частности, стадионами, спортивными залами и плоскостными спортивными сооружениями (по сравнению со средним уровнем Российской Федерации и Ростовской области, а также по отношению к нормативному).

- отсутствует финансирование внеурочной, почасовой и факультативной работы в ОУ и ДОУ;

- недостаточно финансирование развития материально-технической базы.

## 5.2.6. Потребительский рынок.

Темпы развития потребительского рынка во многом определяются показателями уровня жизни населения. В течение последних лет в Денисовском сельском  поселении наблюдается как рост уровней заработной платы, пенсий, других социальных выплаты, так и реальных располагаемых денежных доходов в целом.

С ростом доходов населения увеличиваются обороты розничного товарооборота.

В 2008 году торговая сеть поселка была представлена 3 предприятиями торговли с общей площадью торговых помещений – 86,8 м2. За последние годы торговая сеть в поселении существенно не изменилась (таблица 5.2.6.1.)

Таблица 5.2.6.1.

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания |  |  |  |  |
| магазины | единица | 3 | 3 |  |
| магазины (без торговых центров) | единица |  |  | 3 |
| Площадь торгового зала объектов розничной торговли, квадратный метр |  |  |  |  |
| магазины | метр квадратный | 72 | 86,8 |  |
| магазины (без торговых центров) | метр квадратный |  |  | 86,8 |

Дислокация предприятий розничной торговли, действующие на территории Денисовского сельского поселения по состоянию на 01.01.2008 г. представлена в таблице 5.2.6.2.

Таблица 5.2.6.2.

| № п/п | Наименование предприятия | Торговая площадь, м2 | Товарная специализация | Форма собствен-ности | Коли-чество работающих | Адрес предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Тамара» | 13 | Продукты | частная | 1 | п. Денисовский, ул. Ленинская, 6а |
| 2 | ООО «Ермак» | 28,8 | Смешанные товары | частная | 1 | п. Денисовский, ул. Мира, 20/1 |
| 3 | ООО «Улыбка» | 45 | Смешанные товары | частная | 5 | п. Денисовский, ул. Октябрьская, 20 |
|  | Всего: 3 | 86,8 |  |  | 7 |  |

К предприятиям бытового обслуживания на территории поселения статуправлением (по форме 2-БО) по состоянию на 01.01.2008 года отнесено только ИП Николайко (п. Денисовский, пер. Вишневый, 22/1, количество работающих – 1 человек), которое оказывает услуги в области производства продуктов мукомольно-крупяной промышленности. На территории поселения практически отсутствует сфера бытового обслуживания (нет ремонтных мастерских, бани и прачечной, химчистки, гостиницы и т.д.).

По данным Администрации СП в поселении имеется одно предприятие общественного питания на 60 посадочных мест общей площадью  68 м2.

Перспективы развития системы потребительского рынка Денисовского поселения определяются ростом уровня доходов населения и устойчивостью работы организаций торговли.

Сфера бытового обслуживания и общественного питания в поселении не развита.

Перспективы развития системы потребительского рынка Денисовского сельского  поселения определяются ростом уровня доходов населения и устойчивостью работы организаций торговли, общественного питания и бытовых услуг. На формирование показателей объема платных услуг населению существенное влияние будут оказывать факторы ценообразования на жилищно-коммунальные и транспортные услуги. В среднесрочной перспективе темпы стоимостных показателей платных услуг населению будут расти более высокими темпами, чем в сфере производства, розничной торговли и общественного питания

Имеется необходимость в строительстве объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания.

## 5.2.7. Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса.

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли и др.

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

- соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

- регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

- соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени;

- организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках населенного пункта;

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определится уровнем развития экономики региона.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Для расчета потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания использованы «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области».

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания Денисовского сельского поселения  на расчетный срок.

| п/п | Наименование | Ед.изм | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма | емкость |
| I Учреждения образования |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 38 на 1000. чел. | 34 |
| 2 | Общеобразовательная школа, лицей, гимназия, | мест | 101 на 1000. чел. | 90 |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 10% от числа школьников | 9 |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |
| 1 | Стационары всех типов | койко-место | 134,7 на 10000 чел | 12 |
| 2 | Амбулаторно- поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | посещений в смену | 181,5 на 10000 чел | 16 |
| 3 | Станции скорой медицинской помощи | автомоб. | 1авт. на 10 тыс.чел. | 0,09 |
| 4 | Аптеки | м2 общей площади | 14 м2 на 1000. чел. | 12,5 |
| 5 | Дома-интернаты для ветеранов и инвалидов | мест | 2,2 мест на 1000 чел. | 2 |
| 6 | Детский дом-интернат (4-17 лет) | мест | 3 мест на 1000 чел. | 3 |
| 7 | Психоневрологический интернат | мест | 3 мест на 1000 чел. | 3 |
| 8 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых (с 60 лет) | человек | 60 на 1000 чел. | 54 |
| 9 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | человек | 0,5 на 1000 чел. | - |
| III Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 1 | Помещения для культурно-массовой, досуга и любительской деятельности | м2 общ. площади | 60 м2 на 1000. чел. | 53,6 |
| 2 | Танцевальные залы, дискотеки | мест. | 6 мест на 1000. чел. | 5 |
| 3 | Клубы | мест | 80 мест на 1000. чел | 71 |
| 4 | Кинотеатры | мест | 25 мест на 1000. чел | 22 |
| 5 | Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом | мест | 9 мест на 1000. чел | 8 |
| 6 | Городские массовые библиотеки | тыс. ед. хранения место | 4 2 | 3,6 2 |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |
| 1 | Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 0,7 га на 1000. чел | 0,6 |
| 2 | Спортивные залы общего пользования | м2 площади пола зала | 60 м2 площади пола на 1000 чел | 54 |
| 3 | Спортивно- тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 общей площади | 70 м2 площади на 1000 чел | 62,5 |
| 4 | Крытые бассейны общего пользования | м2 зеркала воды | 25 м2 зеркала воды на 1000 чел. | 22 |
| 5 | Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала | 10 м2 площади пола на 1000 чел | 9 |
| V Торговля и общественное питание |  |  |  |  |
| 1 | Торговые центры | м2 торговой площади | 280 торговой площади на 1000 чел | 250 |
| 2 | Магазины продовольственных товаров | м2 торговой площади | 100м2 торговой площади на 1000 чел. | 89,3 |
| 3 | Магазин непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 180м2 торговой площади на 1000 чел. | 161 |
| 4 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | 30 м2 торговой площади на 1000 чел. | 28 |
| 5 | Предприятия общественного питания | мест | 40 мест на 1000 чел. | 35,7 |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 5 рабочих мест на 1000чел | 4 |
| 2 | Производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов | рабочих мест | 3 рабочих мест на 1000чел | 3 |
| 3 | Предприятие по стирке белья (фабрика-прачечная) | кг белья в смену | 110 кг белья в смену на 1000 чел. | 98 |
| 4 | Прачечная самообслуживания, мини-прачечная | кг белья в смену | 10 кг белья в смену на 1000 чел. | 9 |
| 5 | Предприятия по химчистке | кг белья в смену | 4 кг вещей в смену на 1000 чел. | 3,6 |
| 6 | Банно-оздоровительный комплекс | мест | 5 кол. мест на 1000 чел. | 5 |
| 7 | Гостиницы | мест | 6 мест на 1000 чел. | 5 |
| 8 | Пожарные депо | автомашин | 0,5 пож. машин на 1000 чел. | 1 |
| 9 | Пункт приема вторичного сырья | объект | 1 объект на 20 тыс.чел. | - |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |
| 1 | Отделения связи | объект | 1 объект на 8 тыс.чел. | 0,1 |
| 2 | Организации и учреждения управления | объект | В соответствии с техническими регламентами |  |
| 3 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 объект на 20 тыс. чел. | 0,04 |

Расчет потребности в новом строительстве учреждений культурно-бытового обслуживания на расчетный срок

| п/п | Наименование | Ед.изм | Расчетная емкость | Существ. сохран. емкость | Емкость нового строитель-ства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 34 | - | 34 | Вынос ДОУ из санитарно-защитной зоны |
| 2 | Общеобразовательная школа, лицей, гимназия, | мест | 90 | 330 | - |  |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 9 | - |  |  |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стационары всех типов | койко-место | 12 | - | - | В райбольнице в с. Ремонтное |
| 2 | Амбулаторно- поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | посещений в смену | 16 | 20 | - |  |
| 3 | Станции скорой медицинской помощи | автомоб. | 0,09 | 1 | - |  |
| 4 | Аптеки | м2 общей площади | 12,5 |  | - | Имеется в помещениях ФАП |
| 5 | Дома-интернаты для ветеранов и инвалидов | мест | 2 | - | - | Решается в составе Ремонтненского СП |
| 6 | Детский дом-интернат (4-17 лет) | мест | 3 | 25 | - | Обслуживает потребности Ремонтненского района |
| 7 | Психоневрологический интернат | мест | 3 | - | - | Решается в составе Ремонтненского СП |
| 8 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых (с 60 лет) | человек | 54 | - |  |  |
| 9 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | человек | - | - | - |  |
| III Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Помещения для культурно-массовой, досуга и любительской деятельности | м2 общ. площади | 53,6 |  | - | В помещениях клуба |
| 2 | Танцевальные залы, дискотеки | мест. | 5 | - | - | В помещениях клуба |
| 3 | Клубы | мест | 71 | 206 | - |  |
| 4 | Кинотеатры | мест | 22 | - | - | В помещениях клуба |
| 5 | Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом | мест | 8 | - | - |  |
| 6 | Городские массовые библиотеки | тыс. ед. хран. место | 3,6 2 | 14,8 | - |  |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 0,6 |  |  |  |
| 2 | Спортивные залы общего пользования | м2 площади пола зала | 54 | - | - |  |
| 3 | Спортивно- тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 общей площади | 62,5 | - | - |  |
| 4 | Крытые бассейны общего пользования | м2 зеркала воды | 22 | - | - |  |
| 5 | Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала | 9 | - | - |  |
| V Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Торговые центры (смешанной торговли) | м2 торговой площади | 250 | 73,8 | 176,2 |  |
| 2 | Магазины продовольственных товаров | м2 торговой площади | 89,3 | 13 | 76,3 |  |
| 3 | Магазин непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 161 | - | 161 |  |
| 4 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | 28 | - | - |  |
| 5 | Предприятия общественного питания | мест | 35,7 | 60 | - |  |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 | - | - |  |
| 2 | Производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов | рабочих мест | 3 | - | - |  |
| 3 | Предприятие по стирке белья (фабрика-прачечная) | кг белья в смену | 98 | - | - |  |
| 4 | Прачечная самообслуживания, мини-прачечная | кг белья в смену | 9 | - | - |  |
| 5 | Предприятия по химчистке | кг белья в смену | 3,6 | - | - |  |
| 6 | Банно-оздоровительный комплекс | мест | 5 |  | - |  |
| 7 | Гостиницы | мест | 5 | - | - |  |
| 8 | Пожарные депо | автомашин | 1 | 1 | - |  |
|  | Пункт приема вторичного сырья | объект | - |  | - |  |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отделения связи | объект | 0,1 |  | - |  |
| 2 | Организации и учреждения управления | объект |  |  | - |  |
| 3 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 0,04 |  | - |  |

В рамках генерального плана запланировано строительство следующих  объектов культурно-бытового назначения

- Торговый центр,

- Рыночный комплекс,

- Детский сад на 34 места (в связи с выносом ДОУ из СЗЗ),

- ФАП (в связи с выносом ФАП из СЗЗ).

Определение емкости объектов культурно-бытового назначения выполнено укрупненно, с целью определения потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий поселка. Задачей генплана является определение функционального назначения территорий общественно-деловой застройки, а их конкретное использование может уточняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания.

На основании расчета сформирована «Схема размещения объектов местного значения», на которой отражены зоны планируемого размещения учреждений культурно-бытового обслуживания.

## 5.3. Производственные зоны.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития поселковой среды. В задачу Генерального плана входило формулирование системы требований (экологических, планировочных по организации территории, влияния на соседние зоны и пр.), соблюдение которых должно гарантировать экологически безопасное и функционально непротиворечивое развитие поселковой среды.

Одно из основных мероприятий по реорганизации производственных зон - установление и закрепление  на местности границ отдельных производственных зон с целью регулирования их территориального развития.

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных зон:

- эффективное использование территории существующих производственных зон: проведение инвентаризации, территориальное упорядочение производственной деятельности, уплотнение, концентрация производственных объектов

- перепрофилирование ряда производственных объектов, имеющих санитарно-защитные зоны и расположенных на ценных в градостроительном отношении территориях (центр, жилые районы), в объекты обслуживающего и коммерческого назначения, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду

- первоочередная реорганизация производственно-коммунальных территорий, расположенных в водоохранных и прибрежных зонах, ликвидация источников загрязнения и соблюдение режима природоохранной деятельности в соответствии с действующими нормативами по охране водного бассейна

- введение на предприятиях и организациях производственной зоны экологически чистых технологий, сокращение вредных выбросов,

- соблюдение нормативных санитарно – защитных зон от производственных площадок,

- организация санитарно – защитных зон путем озеленения этих территорий,

- организация и благоустройство подъездов ко всем производственным объектам.

Территория производственных зон существенно не изменится, зона коммунально-складской застройки увеличится за счет размещения на ее территории магазинов, кафе, офисов различных организаций, а так же объектов малого бизнеса.

Основной задачей будет являться модернизация существующей базы производства с постепенным переводом ее современный технический и организационный уровень, что должно позволить увеличить сельскохозяйственное производство, обеспечить первичную переработку и сохранность продукции, обеспечить стабильное развитие поселения на весь расчетный период (минимизировать влияние природного фактора на развитие).

## 5.4 Рекреационные зоны, озеленение поселка.

5.4.1. Поселок Денисовский

Озеленение представлено деревьями на приусадебных участках, рядовыми посадками вдоль улиц, на участках общественных зданий,  парком в центральной части поселка, и у пруда в северной части поселка.

Проектом предусматривается комплекс мер по организации системы зеленых насаждений, которая необходима для улучшения микроклиматических и рекреационных условий (создания благоприятных возможностей для отдыха людей), улучшение облика поселка, повышения эстетических его достоинств, а также для выполнения защитных и санитарно-гигиенических функций. При этом учитывается функциональное значение зеленых насаждений и общие планировочное решение поселка, максимально сохраняются существующие зеленые насаждения.

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования:

1. Создание общепоселкового парка между ул.Харченко и вновь запланированными кварталами жилой застройки в юго-восточной части поселка.

2. Благоустройство существующих  парков и  скверов у административных зданий, торгового центра, дома культуры, центров повседневного обслуживания.

3. Озеленение улиц, устройство цветников и газонов.

4. Благоустройство и упорядочение городских лесов в западной части поселка.

5. Благоустройство территорий у прудов Сельстрой и Сикоренков.

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования:

1. Устройство озелененных групповых двориков.

2. Озеленение участков жилых домов (палисадники, фруктовые и декоративные деревья, кустарники, цветники).

3. Озеленение участков культурно-бытовых и коммунальных объектов, производственных участков, причем предусматривается рядовое озеленение по периметру участков школ, больницы, детсадов, производственных участков.

Мероприятия по организации зеленых насаждений специального назначения:

1. Устройство санитарно-защитных зон между производственной и селитебной зонами, а также между поселком и внешней автомагистралью (шумозащитное озеленение).

2. Устройство ветрозащитного и охранного озеленения по периметру населенного пункта.

3. Озеленение охранной зоны головных водохозяйственных сооружений.

Мероприятия по организации зеленых насаждений индивидуального пользования (придомовых участков) выполняются непосредственно проживающими.

## 5.5. Зоны особо охраняемых территорий.

К зонам особо охраняемых территорий относят зоны источников водоснабжения подробно рассмотренные в разделе водоснабжение.

## 5.6. Зоны и  объекты специального использования.

К зонам специального использования относятся:

- зона кладбища,

- зона полигона ТБО.

К объекта специального использования отнесена расположенная на территории МО Денисовское сельское поселение одна яма Беккера (скотомогильник) площадью 300 м2, которая действует с 1982 года. Яма Беккера является собственностью ТОО «Денисовский».

## 5.6.1. Зона кладбища.

На территории поселения существует кладбище площадью 1,3 га.

Норма обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел. С учетом роста численности населения за расчетный срок и коэффициента смертности 12‰, размер земельного участка составит 0,05 га. Потребности в расширении существующего кладбища нет.

При проведении работ на территориях кладбищ необходимо учитывать, что на территории старых кладбищ:

- При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию территорий и участков. Использование грунтов с ликвидируемых мест захоронений для планировки жилой территории не допускается.

- Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под земельные насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории не допускается.

- Вопрос об использовании закрытого кладбища для вторичного погребения по истечении двадцатилетнего срока может быть решен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и санитарно-эпидемиологическим заключением.

- Производить захоронения на закрытых кладбищах запрещается, за исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы, по истечении кладбищенского периода - время, в течение которого завершаются процессы минерализации трупов.

- В случаях обнаружения при проведении строительных работ ранее неизвестных массовых захоронений необходимо зарегистрировать места захоронения, а в необходимых случаях провести перезахоронение останков погибших и рекультивацию территорий.

При нарушении санитарных и экологических требований к содержанию места погребения приостанавливается или прекращается деятельность на месте погребения и проводятся мероприятия по ликвидации неблагоприятного воздействия места погребения на окружающую среду и здоровье человека, вплоть до создания нового места погребения с соблюдением требований санитарных правил

## 5.6.2. Территория полигона ТБО. Санитарная очистка территории.

Постановлением Главы Администрации Ремонтненского района  Ростовской области от 21.09.1999 года  «О выделении земельных участков под мусорные свалки в Киевской, Первомайской,  Денисовской, Ремонтненской, Калининской, Кормовской, Краснопартизанской и Валуевской сельских администрациях» были выделены участки территорий под складирование твердых бытовых отходов. Из категории прочих земель Денисовскому сельскому поселению было выделено 3 га земли. Данная  свалка являются действующей и санкционированной. Степень заполнения свалки составляет – 34%. Разрешенный вывоз отходов на свалку п. Денисовский  составляет 0,93 тысяч м3  в год. Фактические объемы вывозимых отходов значительно меньше и по данным администрации МО не превышают 300 м3  в год.

На территории МО Денисовское сельское поселение расположена одна яма Беккера (скотомогильник) площадью 300 м2, которая действует с 1982 года. Яма Беккера является собственностью ТОО «Денисовский». Проектом предусматривается ее ликвидация  с рекультивацией территории. Ликвидацию скотомогильника осуществить после строительства в пределах территории полигона ТБО специально оборудованной биотермической ямы для захоронения трупов животных и биологических отходов.

Норма накопления ТБО для населения (объем отходов в год на 1 человека) составляет 1,4-1,5 м3/чел., а норма накопления крупногабаритных бытовых отходов (% от нормы накопления на 1 чел.) – 5%.

Общий объем поступления отходов на полигон ТБО составит 1406 м3 в год. Количество образующихся отходов за расчетный срок составит 28120 м3. Потребность в территории под свалку ТБО составит 1, 4 га. С учетом существующего заполнения свалки ТБО потребности в  расширении на расчетный период не требуется.

Проектом предлагается:

1.Рационально использовать существующую территорию свалки ТБО.

2.Осуществлять регулярный контроль за состоянием полигона, параметрами его влияния на окружающую среду.

3. Предусмотреть строительство в пределах территории полигона ТБО специально оборудованной биотермической ямы для захоронения трупов животных и биологических отходов. Согласно «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденным 04.12.1995 г., уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается (п.1.7). Концентрация объектов по утилизации и захоронению отходов на одной площадке обусловлена как экономической, так и экологической целесообразностью.

4. Разработать схему обращения с отходами на территории муниципального образования Денисовское сельское поселение. В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры.

- обеспечение отдельного сбора и сдачу на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

Основной задачей, стоящей перед администрацией поселения в области обращения с отходами производства и потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством (в настоящее время этот показатель составляет 50 %). Ее решение позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения

Проектом предлагается:

1. Осуществлять регулярный контроль за состоянием полигона, параметрами его влияния на окружающую среду.

2. Использовать на полигоне прессовальную технику и захоронение отходов с уплотнением.

3. Для вывоза мусора из жилой зоны на полигон ТБО предусматривается специальная автомашина.

На сегодняшний день в России складирование отходов на полигонах остается пока основным методом утилизации. При сложившейся ситуации надо стремиться к минимизации количества отходов и рациональному использованию площадей имеющихся полигонов. Сокращению площадей под полигоны способствуют технологии захоронения с уплотнением отходов. Для уменьшения объема захораниваемых на полигоне отходов после выделения утильных фракций рекомендуется использовать специальные компакторы. С их помощью достигается снижение объема мусора от 4 до 8 раз.

В перспективе целесообразно отбирать из общей массы ТБО вторичное сырье (бумагу, текстиль, пластмассу, металлолом) и отправлять его на переработку. Однако это будет зависеть от способности налаживания органами местного самоуправления этого процесса: заключение договоров с перерабатывающими предприятиями, организация временного хранения и вывоза утильсырья и т.п.

Такой способ обращения с отходами, несомненно, наиболее прогрессивный, экологически чистый и ресурсосберегающий.

## 5.7. Зоны сельскохозяйственного использования

Зоны сельскохозяйственного использования представлены территориями сельхозпредприятий, увеличение  которых не предусматривается в генеральном плане.

# 6. Баланс территории муниципального образования «Денисовское сельское поселение» Ремонтненского района Ростовской области.

Настоящий баланс составлен в границах территории Денисовского сельского поселения. Баланс территории дает общее, сугубо ориентировочное представление об использовании земель в результате проектных предложений генерального плана в период расчетного срока.

На расчетный срок территория, занимаемая жилой застройкой, увеличится за счет территории индивидуальной перспективной жилой застройки. Увеличится территория, занимаемая общественно-деловой застройкой, территория инженерной и транспортной инфраструктуры, производственная зона за счет роста коммунально-бытовой зоны.

В сводном виде данные об изменении использования земель в границах территории Денисовского сельского  поселения представлены в таблице 6.1

Таблица 6.1

Баланс территории Муниципального образования «Денисовское  сельское поселение» Ремонтненского района Ростовской области.

| № п/п | Территории | Современное использование |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 29799 | 98,61 | 29784 | 98,56 |
| 2 | Земли лесного фонда | 47 | 0,16 | 47 | 0,16 |
| 3 | Земли водного фонда | 229 | 0,76 | 229 | 0,76 |
| 4 | Земли населенных пунктов | 125 | 0,41 | 140 | 0,46 |
| 5 | Земли промышленности | 18 | 0,06 | 18 | 0,06 |
|  | Итого площадь МО: | 30218 | 100,00 | 30218 | 100,00 |
| 1 | п. Денисовский | 125 | 100 | 140 | 100 |
| 1.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 42 | 33,6 | 62 | 44,28 |
|  | - индивидуальная | 42 | 33,6 | 62 | 44,28 |
| 1.2 | Общественно-деловая застройка | 6 | 4,8 | 8 | 5,71 |
| 1.3 | Территории занятые водными объектами | 1 | 0,80 | 1 | 0,71 |
| 1.4 | Территории рекреационного назначения, в том числе: | 44 | 35,20 | 22 | 15,71 |
|  | - городские парки | 4 | 3,20 | 11 | 7,86 |
|  | - городские леса | - | - | 10 | 7,14 |
| 1.5 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе: | 19 | 15,20 | 22 | 15,71 |
|  | - зона транспортной инфраструктуры | 5 | 4,00 | 6 | 4,29 |
| 1.6 | Территория кладбищ | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 |
| 1.7 | Территории производственных предприятий, в том числе: | 13,06 | 10,45 | 25,06 | 17,90 |
|  | - коммунально-складских предприятий и гаражных сооружений | 13 | 10,40 | 25 | 17,85 |

# III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.

# ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ.

# 1. Транспортная инфраструктура.

## 1.1. Состояние транспортной инфраструктуры.

Важную роль в обеспечении устойчивого экономического и социального развития общества играет транспорт. Транспортная система призвана удовлетворять интересы экономики и платежеспособный спрос населения в перевозках.

Итоги деятельности транспортных предприятий во многом определяются ситуацией, складывающейся в основных отраслях экономики – в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве. Уменьшение объёма производства в ряде отраслей промышленности, снижение инвестиционной активности предприятий в определённой степени повлияло на итоги работы транспорта в январе – декабре 2008 года.

Показатели деятельности предприятий автомобильного транспорта определяются обеспеченностью пакетом заказов на перевозку грузов.

В Ремонтненском районе перевозки пассажиров осуществляются крупными и средними организациями автомобильного транспорта. За 2008 г. количество перевезённых пассажиров увеличилось в  Ремонтненском районе на 5,8%. Основные показатели деятельности транспортных предприятий по Ремонтненскому району за 2008 год приведены в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1

Основные показатели работы транспортных предприятий по кругу учтенных, включая малые

| Показатели | Ремонтненский район |  |
| --- | --- | --- |
|  | январь – декабрь 2008 г. | январь – декабрь 2008 г. в % к январю – декабрю 2007 г. |
| Перевезено грузов (тыс. тонн) | - | - |
| Грузооборот (тыс. т. км) | - | - |
| Перевезено пассажиров (тыс. человек) | 56,4 | 105,8 |
| Пассажирооборот (тыс. пас. км) | 3532,2 | 106,4 |

Общая протяженность автодорог по поселению составляет 26,5 км, которые  относятся к дорогам муниципального значения. Из общего количества автомобильных дорог 62,3% имеют твердое покрытие (16,5 км).

Основные параметры, характеризующие транспортную систему Денисовского сельского поселения представлены в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2.

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 (план) |
| 1 | Объем пассажирских перевозок | Тыс. пассажиро-км | 182,0 | 182,0 | 218,4 | 218,4 |
|  | - автотранспортом |  | 182,0 | 182,0 | 218,4 | 218,4 |
| 2. | Объемы грузовых перевозок | Млн.тонн/год | 0,9 | 0,85 | 0,99 | 0,95 |
|  | - автотранспортом |  | 0,9 | 0,85 | 0,99 | 0,95 |
| 3 | Протяженность автодорог общего пользования, в том числе | км | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
|  | - федерального значения | км | - | - | - | - |
|  | - территориального значения | км | - | - | - | - |
|  | - муниципального значения | км | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| 4 | Из общего количества автомобильных дорог с твердым покрытием | км | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
|  |  | % | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 |
| 5 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | Автомобилей на 1000 жителей | 85 | 89 | 94 | 98 |
| 6 | Обеспеченность населения пассажирским транспортом (автобусами) | Единиц на 1000 жителей | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Общее количество зарегистрированного автотранспорта, в том числе по видам | Единиц | 102 | 106 | 111 | 115 |
| 7.1. | Грузовой | Единиц | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 7.2. | Легковой | Единиц | 85 | 89 | 94 | 98 |

Поселок  Денисовский располагается на территории, которая в транспортном отношении имеет заметное  значения только в рамках развития  Ремонтненского района. Асфальтированная дорога с.Ремонтное – п. Денисовский  является дорогой 4 категории (межмуниципального значения ММ 61-266) и ее основное назначение обеспечение внутрирайонных нужд (таблица 1.1.3.). Объем перевозок и грузовых и пассажирских весьма невысок. Серьезного изменения ситуации на расчетный период не следует ожидать.

Таблица 1.1.3.

| № п/п | Идентифи- кационный номер | Наименование | Адрес | Значение | Протяженность (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 269. | ММ 61-266 | автомобильная дорога с. Ремонтное - п. Денисовский | Ремонтненский район | межмуници- пальная | 26,6 |

Пассажирский транспорт:

В поселении имеется один пассажирский автотранспортный маршрут: поселок Денисовский –  село Ремонтное, обслуживаемый МР РР «Сельский маршрут».

С 2005 года в районном центре  образовано МР РР «Сельский маршрут» (в с. Ремонтное), который в настоящее время располагает 5 автобусами, распределенными по 1 внутрипоселковому и 5 внутрирайонным маршрутам.  Это транспортное предприятие осуществляет пассажирские перевозки и по Денисовскому сельскому поселению.

Перспективы развития транспортной деятельности в Денисовском сельском поселении будут связаны с ростом доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов, реконструкцией и расширением дорожно-транспортной сети.

## 1.1.2. Перспективы развития внешнего транспорта.

Внешние грузовые и пассажирские перевозки, обеспечивающие связь с прилегающим районом, осуществляются автомобильным транспортом.

В части развития внешнего транспорта Генеральным планом предусмотрено:

- доведение параметров подходов к п.Денисовский существующих автомобильных дорог до полного их соответствия присвоенным категориям,

- увеличение частоты движения автобусов на пригородных и междугородних маршрутах, с учетом роста численности населения и увеличении грузопассажирских потоков с соответствующим обеспечением комфортабельным подвижным составом.

Пассажирский транспорт:

Перспективы развития транспортной деятельности в Денисовском сельском  поселении будут связаны с ростом доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов, реконструкцией и расширением дорожно-транспортной сети. В качестве одного из возможных направлений деятельности, с учетом уровня развития транспортной инфраструктуры и расположения п. Денисовский, непосредственно на автодороге ММ 61-266 межмуниципального значения  п. Денисовский – с. Ремонтное следует рассматривать вопросы транспортного обслуживания грузов и пассажиропотоков.

## 1.1.3. Трубопроводный транспорт.

В настоящее время на территории Денисовского сельского поселения отсутствуют объекты трубопроводного транспорта.

## 1.1.4. Поселковый транспорт.

Учитывая размеры единственного в поселении населенного пункта -  поселка  Денисовский  организация внутрипоселковых  пассажирских маршрутов нецелесообразна.

Основной акцент в развитии автобусного сообщения делается в сторону усиления перевозок между населенными пунктами муниципальным транспортом, с оснащением маршрутов подвижным составом большой, средней и малой вместимости.

Намеченное увеличение количества муниципальных автобусов не означает пропорционального роста  парка МР РР «Сельский маршрут». Предполагается активное привлечение к работе на маршрутах частных перевозчиков, имеющих в своем арсенале автобусы средней и малой вместимости. Эти меры и значительное расширение разветвленности автобусных линий позволят существенно сократить спрос населения на маршрутные таксомоторные перевозки.

Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на первую очередь строительства (2015 г.), автомобилей на 1000 человек: 200-250 легковых автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 100-150 единиц. На расчетный срок (2029г.) число транспортных средств, принимается с коэффициентом 1,4.

На первую очередь строительства количество транспортных средств принимается 255 единиц, а на расчетный срок - 357 единиц.

Личный автотранспорт хранится в гаражах, расположенных на приусадебных участках жителей, дополнительных общих автостоянок и гаражных кооперативов для личного автотранспорта не требуется. Возможно их размещение по мере надобности в коммунально-складской зоне.

Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания.

В целом по п.Денисовский суммарная мощность СТО должна составлять на расчетный срок – 1 - 1,5 поста.

Автозаправочные станции (АЗС) предусматривается размещать из расчета одной топливо-раздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей, что значительно выше нежели реальное наличие автотранспорта в поселении на расчетный срок (357 единиц). Решение этого вопроса в поселении возможно с учетом наличия на его территории СПК «Денисовский», располагающим своим складом ГСМ.

Сеть автосервиса развивается в последнее время за счёт мелких предприятий, нацеленных на обслуживание легкового личного автотранспорта. Созданные в виде ЧП, они занимают чаще всего приспособленные помещения.

В свою очередь, каждое автотранспортное предприятие, да и просто предприятие, на балансе которого находится несколько машин, обладает собственной производственной базой по ремонту автотранспорта, достаточной для существенного ремонта автотехники.

Эти производственные мощности некоторым образом (за счёт нелегального проведения работ) оказывают влияние на общую картину обеспеченности ресурсами территории в авторемонтном секторе, но для нужд генерального плана это маловажно. Тем более что общая тенденция в каждом секторе рынка - узкая специализация и стоит ожидать выхода из тени «умельцев» из закрытых авторемонтных мастерских «в свет», что и происходит при возникновении ЧП по ремонту машин.

## 1.2. Улично-дорожная сеть поселка Денисовский

Основными транспортными улицами поселка являются:  ул. 40лет Победы, ул. Ленинская, Октябрьская,  Советская, Социалистическая, Мира, Молодежная,  Спортивная, Садовая, Восточная,  им И.П.Харченко и переулок  Вишневый.  Твердое покрытие проезжих частей имеет 16,5 км улиц.

Производственное движение, в основном осуществляется на объездной производственной дороге, за пределами жилой зоны, которая огибает поселок с запада и после пересечения балки Денисова  разделяется на 2 дороги – одна в сторону п. Краснопартизанский и другая к п. Тихий Лиман. Транзитный транспорт по автомобильной дороге с.Ремонтное - п.Денисовский   и далее на п. Краснопартизанский и Тихий Лиман не заезжает на территорию поселка, а объезжает его с запада.

Существующая в поселке улично-дорожная сеть не претерпевает существенных изменений, Проектом предусмотрена только реконструкция улиц.

Принята следующая классификация улиц:

- поселковая дорога  (связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети)

- главная улица (связь жилых территорий с общественным центром);

- основная улица в жилой застройке (связь внутри жилых территорий с главной улице с интенсивным движением);

- второстепенная улица в жилой застройке (переулок, связь между основными жилыми улицами; связь жилых домов в глубине квартала с улицей);

- хозяйственный проезд (прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам).

В настоящий проект заложены следующие концептуальные положения:

- Сохранение и дальнейшее развитие исторически сложившейся специфической структуры каркаса магистральной улично-дорожной сети (УДС)  в виде выраженных парно параллельных направлений

- Организация дублирующих и обходных направлений для обеспечения надлежащей пропускной способности и надежности системы УДС с учетом ожидаемого роста транспортной нагрузки и проложения рациональных, с точки зрения защиты окружающей среды, основных путей пропуска автотранспорта

- Проектом предусматриваются мероприятия по реконструкции существующих улиц и дорог с доведением их до нормативных параметров, а так же строительство новых дорог на участках под новое строительство.

- Проектируемая часть улиц, проездов и дорог обеспечивает необходимые связи жилой застройки с общественным центом, с учреждениями культурно-бытового обслуживания, производственными участками, зоной отдыха, остановками общественного транспорта, внешней дорожной сетью, а также противопожарное обслуживание.

Протяженность улично-дорожной сети п. Денисовский  к концу расчетного срока составит 12,23 км. На расчетный срок протяженность улично-дорожной сети поселка увеличится на 2,17 км.

| Наименование | Протяженность, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее | Планируемые | Всего на конец расчетного периода |
| поселковая дорога | 1,68 | - | 1,68 |
| главная улица | 1,12 | - | 1,12 |
| основная улица в жилой застройке | 5,42 | 1,44 | 6,86 |
| второстепенная улица в жилой застройке | 0,58 | 0,73 | 1,31 |
| хозяйственный проезд | 1,26 | - | 1,26 |
| Итого | 10,06 | 2,17 | 12,23 |

Покрытие хозяйственных проездов проектируется улучшенное (шлак, гравий).

# 2. Инженерное обеспечение и благоустройство территории

Основным достоянием современных поселений является наличие инженерной инфраструктуры и возможности ее использования. В основе анализа инженерного обустройства территории Денисовского  сельского поселения положен фактор наличия систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и оснащения участков территории соответствующими инженерными сетями. При этом рассматривались, прежде всего, территории жилой и общественно-деловой, а также прилегающие участки, промышленные зоны, промышленные площадки (предприятия), зоны отдыха.

В результате анализа материалов по наличию инженерных систем, котельных и соответствующих сетей, с учетом предоставленных материалов топографической основы, предварительной работы с соответствующими специалистами по городскому хозяйству, были установлены зоны наличия инженерных систем.

## 2.1. Водоснабжение и водоотведение

Существующее положение

Водоснабжение.

В настоящее время на территории посёлка Денисовский действуют две автономные системы водоснабжения, одна из которых имеет в качестве источника 4 шахтных колодца и накопительную ёмкость в 1,5 км от востоку от посёлка, обеспечивает водой по самотечному водоводу Ø100мм  небольшую часть жилых домов и административных зданий. Установленная мощность этой системы    составляет 40  м3 /сутки и фактической производительностью 40  м3 /сутки. Общая реализация воды 15,0 тыс. м3/год. Обслуживает систему СПК «Денисовский».

Другая система водоснабжения, питающаяся  водой от группового водовода  ГУ РО «УЭГВ» диаметром Ø200мм, снабжает водой основную часть посёлка и включает в себя:

- площадку водопроводных сооружений, расположенную в северо-западной части посёлка, на которой находятся 3 резервуара чистой воды по 250 м3 каждый, насосная станция ΙΙ-го подъёма, требующая капитального ремонта и водонапорная башня (V=40 м3;Н=18 м);

- тупиковую сеть Ø100 мм, протяжённостью 16,5 км (глубина прокладки 1,5-2,0 м);

- 2 водонапорные башни с высотой ствола 18 м и объёмом бака 25 м3 и 40 м³, расположенные на сети.

Установленная производительность водопровода   составляет 30  м3 /сутки. Реализация воды населению 10,5 тыс. м3/год.

Существующие системы водоснабжения тупиковые, не охватывающие всю жилую застройку и не соответствующие требованиям норм пожарной безопасности.

Ряд объектов водоснабжения требует ремонта и реконструкции (насосная станция, накопитель питьевой воды). Лабораторно-производственный контроль за качеством воды осуществляет Центр Госсанэпиднадзора в Ремонтненском  районе.

Проектное предложение.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сутки на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 90 л/сутки на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Водопотребление Денисовского сельского поселения на расчётный период составляет: 280,50 м³/сутки. (табл. 2.1.1.)

Местоположение планируемых и существующих сетей  отражено в схеме №7 « Схема водоснабжения и канализации муниципального образования «Денисовского сельское поселение».

п. Денисовский.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84,2.08.02-89* и составляет:

- на наружное – 10 л/ с;

- на внутреннее – 2х5 + 2х2,5 = 15 л/с (действующий дом культуры на 250 мест со сценой).

Время тушения пожара – 3 часа, количество пожаров 1.

Для гарантированного водоснабжения п. Денисовский  проектом предлагается устройство единой системы водоснабжения от действующего группового водовода Ø200 мм, проходящего в западной части посёлка. Для этого предлагается:

- использовать существующую площадку водопроводных сооружений в северо-западной  части посёлка, размещенных на ней: трёх резервуаров чистой воды ёмкостью  250 м3 каждый, водонапорной башни (V=40 м3; Н=18 м) и осуществив капитальный ремонт насосной станции второго подъёма с полной заменой всего технологического оборудования и с доведением её производительности до (q = 60 м3/час; Н = 45,0 м);

- устройство ещё одного водовода  Ø110 мм от площадки водопроводных сооружений до посёлка;

- устройство единой кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода Ø 110 мм;

- отключение действующих шахтных колодцев и накопительной ёмкости от сетей посёлка и консервация их на случай чрезвычайных ситуаций;

- переключение действующих сетей к планируемым, так же в связи со значительной изношенностью действующих водопроводных линий рекомендуется их поэтапная замена. Действующие водонапорные башни сохраняются и используются для работы в качестве контррезервуара.

Водопроводная сеть планируется Ø 110 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения)  с радиусом действия 100÷150 м и отключающей арматуры.

Для обеспечения запаса воды на внутреннее  пожаротушение действующего клуба на 250 мест со сценой, проектом предлагается устройство парных пожарных резервуаров закрытого типа ёмкостью по 100 м³ каждый в непосредственной близости от клуба, а в здании расположить насосную станцию внутреннего пожаротушения.

Для внутреннего пожаротушения проектом рекомендуется оснащать жилые дома индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом.

Водомерными  узлами рекомендуется  также оснащать оба водовода, подающих воду от группового водовода Ø200 мм на площадку водопроводных сооружений, а также  насосную станцию второго подъёма на площадке водопроводных сооружений.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Расчетные расходы воды приведены в таблицах 2.1.1.  и 2.1.2.

Местоположение планируемых и существующих сетей  отражено в схеме №18 Схема водоснабжения населённого пункта п. Денисовский в составе муниципального образования «Денисовское сельское поселение».

Таблица 2.1.1.

Таблица водопотребления и водоотведения п.Денисовский

| Потребитель |  | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| п. Денисовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 838 | 160 | 134,08 | 48,94 | 174,30 | 20,11 | 134,08 | 48,94 | 174,30 | 20,11 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 26,82 | 9,79 | 26,82 | 3,09 | 6,70 | 2,45 | 6,70 | 0,77 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 838 | 90 | 37,81 | 13,80 | 75,42 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 198,71 | 72,53 | 276,54 | 23,20 | 140,78 | 51,39 | 181,01 | 20,88 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 850 | 160 | 136,00 | 49,64 | 176,80 | 20,30 | 136,00 | 49,64 | 176,80 | 20,30 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 27,20 | 9,93 | 27,20 | 3,12 | 6,80 | 2,48 | 6,80 | 0,78 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 850 | 90 | 38,35 | 14,00 | 76,50 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 201,55 | 73,57 | 280,50 | 23,43 | 142,80 | 52,12 | 183,60 | 21,08 |  |

Таблица 2.1.2.

| Потребитель |  | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № квар-тала | Наименование расхода |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Хоз-питьевые нужды | чел | 17 | 160 | 2,72 | 0,99 | 3,54 | 0,86 | 2,72 | 0,99 | 3,54 | 0,86 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,54 | 0,20 | 0,54 | 0,13 | 0,14 | 0,05 | 0,14 | 0,03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 17 | 90 | 0,77 | 0,28 | 1,53 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,03 | 1,47 | 5,61 | 0,99 | 2,86 | 1,04 | 3,67 | 0,90 |  |
| 2 | Хоз-питьевые нужды | чел | 3 | 160 | 0,48 | 0,18 | 0,62 | 0,15 | 0,48 | 0,18 | 0,62 | 0,15 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 3 | 90 | 0,14 | 0,05 | 0,27 | - | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,71 | 0,26 | 0,99 | 0,18 | 0,50 | 0,18 | 0,65 | 0,16 |  |
| 3 | Хоз-питьевые нужды | чел | 4 | 160 | 0,64 | 0,23 | 0,83 | 0,20 | 0,64 | 0,23 | 0,83 | 0,20 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,13 | 0,05 | 0,13 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 4 | 90 | 0,18 | 0,07 | 0,36 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,95 | 0,35 | 1,32 | 0,23 | 0,67 | 0,25 | 0,86 | 0,21 |  |
| 4 | Хоз-питьевые нужды | чел | 4 | 160 | 0,64 | 0,23 | 0,83 | 0,20 | 0,64 | 0,23 | 0,83 | 0,20 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,13 | 0,05 | 0,13 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 4 | 90 | 0,18 | 0,07 | 0,36 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,95 | 0,35 | 1,32 | 0,23 | 0,67 | 0,25 | 0,86 | 0,21 |  |
| 5 | Хоз-питьевые нужды | чел | 25 | 160 | 4,00 | 1,46 | 5,20 | 1,27 | 4,00 | 1,46 | 5,20 | 1,27 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,80 | 0,29 | 0,80 | 0,20 | 0,20 | 0,07 | 0,20 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 25 | 90 | 1,13 | 0,41 | 2,25 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,93 | 2,16 | 8,25 | 1,46 | 4,20 | 1,53 | 5,40 | 1,32 |  |
| 6 | Хоз-питьевые нужды | чел | 24 | 160 | 3,84 | 1,40 | 4,99 | 1,22 | 3,84 | 1,40 | 4,99 | 1,22 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,77 | 0,28 | 0,77 | 0,19 | 0,19 | 0,07 | 0,19 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 24 | 90 | 1,08 | 0,40 | 2,16 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,69 | 2,08 | 7,92 | 1,40 | 4,03 | 1,47 | 5,18 | 1,26 |  |
| 7 | Хоз-питьевые нужды | чел | 49 | 160 | 7,84 | 2,86 | 10,19 | 2,48 | 7,84 | 2,86 | 10,19 | 2,48 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,57 | 0,57 | 1,57 | 0,38 | 0,39 | 0,14 | 0,39 | 0,10 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 49 | 90 | 2,21 | 0,81 | 4,41 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 11,62 | 4,24 | 16,17 | 2,87 | 8,23 | 3,00 | 10,58 | 2,58 |  |
| 8 | Хоз-питьевые нужды | чел | 45 | 160 | 7,20 | 2,63 | 9,36 | 2,28 | 7,20 | 2,63 | 9,36 | 2,28 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,44 | 0,53 | 1,44 | 0,35 | 0,36 | 0,13 | 0,36 | 0,09 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 45 | 90 | 2,03 | 0,74 | 4,05 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 10,67 | 3,89 | 14,85 | 2,63 | 7,56 | 2,76 | 9,72 | 2,37 |  |
| 9 | Хоз-питьевые нужды | чел | 45 | 160 | 7,20 | 2,63 | 9,36 | 2,28 | 7,20 | 2,63 | 9,36 | 2,28 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,44 | 0,53 | 1,44 | 0,35 | 0,36 | 0,13 | 0,36 | 0,09 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 45 | 90 | 2,03 | 0,74 | 4,05 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 10,67 | 3,89 | 14,85 | 2,63 | 7,56 | 2,76 | 9,72 | 2,37 |  |
| 10 | Хоз-питьевые нужды | чел | 76 | 160 | 12,16 | 4,44 | 15,81 | 3,85 | 12,16 | 4,44 | 15,81 | 3,85 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 2,43 | 0,89 | 2,43 | 0,59 | 0,61 | 0,22 | 0,61 | 0,15 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 76 | 90 | 3,43 | 1,25 | 6,84 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 18,02 | 6,58 | 25,08 | 4,45 | 12,77 | 4,66 | 16,42 | 4,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 26,28 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | чел | 292 |  | 69,24 | 25,27 | 96,36 | 11,54 | 49,06 | 17,91 | 63,07 | 10,39 |  |

При расчетах использованы следующие  данные (ссылки на которые представлены в графе «примечание»:

1. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 183 — для полива (аналог — Ростов на Дону)

2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» М.1985.

3. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» М.1986.

4.*Среднесуточная норма для населения принята — 160 л/с на человека, ,в соответствии со СНиП 2.04.02-84 п.2.1,табл.1 для застройки 1-2 этажными издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15 т.к. норма 160 л/чел*сутки  признана международным

Водоотведение.

Существующее положение.

Канализационная система в поселке отсутствует.

В настоящее время жилые и  общественные здания и здания коммунального назначения п. Денисовский оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места указанные органами санитарно- эпидемиологического надзора.

Проектное предложение.

п. Денисовский.

По согласованию с Администрацией Денисовского сельского поселения системой водоотведения оснащаются только общественные здания и здания коммунального назначения. Предлагается схема, согласно которой, сточные воды от общественных зданий и зданий коммунального назначения системой самотечных канализационных коллекторов отводятся в поселковую канализационную насосную станцию и далее по напорному коллектору на поселковые канализационные очистные сооружения полной биологической очистки сточных вод блочно-модульного типа наземного исполнения марки «Е-50М1БПФ» фирмы «ЕКОС» производительностью (30÷60 м3/сутки) с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории, что позволяет вывозить на эти сооружения сточные воды из накопительных ёмкостей индивидуальных жилых домов и принять сточные воды от части жилых домов по ул. Октябрьская и ул. Советская.

Индивидуальные жилые дома, расположенные в отдалении от планируемых сетей канализации рекомендуется оснащение индивидуальных жилых домов  локальными очистными сооружениями модельного ряда «БИОКСИ» фирмы «ЭКСО», не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда БИОКСИ зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки БИОКСИ не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительный колодец самотёком (по рекомендации производителя) и может использоваться для полива приусадебного участка.

Расчётные расходы стоков приведены в таблицах 2.1.1.  и 2.1.2.

Местоположение планируемых и существующих сетей  отражено в схеме №20 Схема канализации населённого пункта п. Денисовский в составе муниципального образования «Денисовского сельского поселения».

## 2.2. Теплоснабжение.

Существующее положение.

В настоящее время в поселке Денисовский теплоснабжение индивидуального жилья и административных зданий и сооружений в основном печное, а также от твердотопливных котлов. В поселке также имеется поселковая котельная. Вид топлива уголь.

В соответствии с данными Росгосстата система теплоснабжения поселения характеризуется показателями приведенными в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1.

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число источников теплоснабжения | единица | 2 | 3 | 3 |
| Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч | единица | 2 | 3 | 3 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении (до 2008 г. - км) | метр | 0,1 | 0,4 | 400 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене (до 2008 г. - км) | метр |  | 0,1 | 400 |

Основные проектные решения

При отсутствии централизованного источника тепловой энергии устройство автономного теплоснабжения является единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой конкретного объекта. Поэтому довольно широкое распространение получают автономные (домовые) котельные, главным образом с использованием газовых модулей. При децентрализованной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрассы, в сооружении на теплофицированном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии.

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться как в составе котельной для теплоснабжения группы потребителей, так и для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно в здании (на крыше или в чердачном помещении здания). Также могут устанавливаться рядом со зданием (выпускаются в виде передвижных агрегатов контейнерного типа), могут быть встроенными и пристроенными.

КПД современных малых котлов составляет не менее 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10 — 20% ниже по сравнению с централизованными системами. Металлоемкость трубопроводов, подводящих к зданию тепловую энергию в виде газа, на порядок ниже металлоемкости трубопроводов, подводящих то же количество энергии в виде горячей воды. Надежность таких систем объясняется более низкой повреждаемостью газовых сетей по сравнению с водяными тепловыми сетями.

Для организации теплоснабжения в проектируемых секционных жилых домах и общественных зданиях предлагается внедрять прогрессивные автономные источники тепла (АИТ) - поквартирные системы теплоснабжения (как разновидность децентрализации), при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя (у жильца). В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение (ГВС). Котел снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Теплогенераторы с закрытой топкой, в отличие от котлов с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях.

Поквартирная система теплоснабжения целесообразна при строительстве нового здания, расположенного достаточно далеко от существующих котельных. Кроме того, эта система дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. Расчеты, выполненные ФГУП «СантехНИИпроект» (г. Москва), показывают, что при 100-процентной плате за газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом стоимости сервисного обслуживания оборудования, затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе.

Поселок Денисовский.

Теплоснабжение всей новой индивидуальной жилой застройки будет осуществляться от двухконтурных газовых котлов.

Теплоснабжение объектов торговли будет осуществляться от автономных источников тепла (АИТ) у каждого потребителя конкретно.

Теплоснабжение проектируемого детского сада располагаемого в квартале ОД-3, предлагается осуществить от отдельно стоящего автономного источника тепла  АИТ №1 (0,25МВт).

Потребность в тепле определена согласно заданию и СНиП 2.04.07-86*.

Укрупненные показатели теплового потока приняты с учетом внедрения энергосберегающих мероприятий.

Исходные данные:

Этажность 1-2

m  -  количество жителей - чел

А -  общая площадь  зданий  - м2

tн.о.=-25С — расчетная температура отопительного периода

qо=173 Вт/м2 - укрупненный показатель максимального теплового потока  на отопление  (СНиП 2.04.07-86 прил.2)

qh =376 Вт/м2 — укрупненный показатель среднего теплового потока на горячее водоснабжение (СНиП 2.04.07-86 прил. 3).

Расчетные показатели:

1.Максимальный тепловой поток

Qomax=go х А х (1+к1) (Вт)

к1 — коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление

К1=0,25 общественных зданий.

2.Максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных зданий

Qvmax=k1х k2 х qo х А(Вт)

к2  -  коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий.

К2=0,6

3.Максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение

Qhmax=qh х m х 2,4 (Вт)

Результаты расчетов сведены в таблицу 2.2.2.

Таблица 2.2.2.

| № | Кате- | Этаж- | А, | m, | qо, | Жилые здания |  | Обществ. и пром. здания |  |  | Qсум., | Над-ка | Qсум., | Gd, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| квартала | гория | ность | м2 | чел | Вт | Qоmax, | Qhm, | Qоmax, | Qvmax, | Qhm, | МВт | 10% | Гкалл/ч | м3/час |
|  | зданий |  |  |  |  | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт |  | МВт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ИЖС- 1 | Жил. | 1-2эт | 512 | 17 | 173 | 0,089 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,104 |  |  |  |
| ИЖС- 2 | Жил. | 1-2эт | 104 | 3 | 173 | 0,018 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,021 |  |  |  |
| ИЖС- 3 | Жил. | 1-2эт | 117 | 4 | 173 | 0,020 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,024 |  |  |  |
| ИЖС- 4 | Жил. | 1-2эт | 127 | 4 | 173 | 0,022 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,025 |  |  |  |
| ИЖС- 5 | Жил. | 1-2эт | 754 | 25 | 173 | 0,130 | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,152 |  |  |  |
| ИЖС- 6 | Жил. | 1-2эт | 728 | 24 | 173 | 0,126 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,147 |  |  |  |
| ИЖС- 7 | Жил. | 1-2эт | 1458 | 49 | 173 | 0,252 | 0,043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,295 |  |  |  |
| ИЖС- 8 | Жил. | 1-2эт | 1359 | 45 | 173 | 0,235 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,275 |  |  |  |
| ИЖС- 9 | Жил. | 1-2эт | 1347 | 45 | 173 | 0,233 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,273 |  |  |  |
| ИЖС- 10 | Жил. | 1-2эт | 2292 | 76 | 173 | 0,397 | 0,067 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,463 |  |  |  |
| Индивидуальные котлы |  |  |  |  |  | 1,522 | 0,256 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,779 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| ОД- 1 | Oбщ. | 1-2эт | 470 | 0 | 173 | 0,000 | 0,000 | 0,102 | 0,012 | 0,000 | 0,114 |  |  |  |
| ОД- 2 | Oбщ. | 1-2эт | 680 | 0 | 173 | 0,000 | 0,000 | 0,147 | 0,018 | 0,000 | 0,165 |  |  |  |
| АИТы |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,249 | 0,030 | 0,000 | 0,279 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| ОД- 3 | Oбщ. | 1-2эт | 850 | 34 | 173 | 0,000 | 0,000 | 0,184 | 0,022 | 0,007 | 0,213 | 0,234 | 0,202 | 8,06 |
| АИТ №1 |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,184 | 0,022 | 0,007 | 0,213 | 0,234 | 0,202 | 8,06 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 1,522 | 0,256 | 0,433 | 0,052 | 0,007 | 2,270 | 0,234 | 0,202 | 8,06 |

## 2.3. Газоснабжение.

Газоснабжение Денисовского сельского поселения в настоящее время осуществляется на базе   сжиженного баллонного газа. По программе социально-экономического развития Ремонтненского района Ростовской области газификация поселка Денисовский планируется на 2010-2020 годы.

В настоящее время поселок Денисовский природным газом не газифицировано. Газоснабжение поселка осуществляется сжиженным газом, который в основном используется на   индивидуально- бытовые  нужды. Часть населения, использует  для приготовления пищи сжиженный газ от индивидуальных газобаллонных установок. Сжиженный газ поставляется в баллонах  от пунктов обмена баллонов и от газонаполнительных станций г.Новочеркасск и г. Волгоград.

Газификация   сельского поселения производится    в соответствии с утвержденной программой газоснабжения,  схемой  газификации Ростовской области, разработанной «Гипроиигаз» (г,Саратов), схемой газоснабжения Ростовской области, разработанной  ОАО « Промгаз» ( г.Москва), схемой газификации Ремонтненского района.  Источником газоснабжения  является ГРС с. Ремонтное. Схемой газоснабжения предусмотрено ответвление  до поселка Денисовское от межпоселкового газопровода диаметром 108 мм  высокого давления.  В настоящее время произведен подвод  газопровода  высокого давления  к ГГРП №1 с. Ремонтное. Схема газоснабжения рассчитана с перспективой до 2015 года. Существующее количество жителей в  сельское  поселение   839 человек, планируемое увеличение количества жителей  на расчетный срок  до 2029г. - 54 человека.

Общий часовой расход газа,  в соответствии с ранее разработанным проектом  для  поселка Денисовское 1291,7 м3/ч, расчетное высокое давление  газа 0,38 МПа.

Проектные предложения схемы газоснабжения

В поселке Денисовское проектируется 13 кварталов с 1-2 этажной жилой застройкой (№ 1-10), общей численностью населения  292 человека и 3 квартала - общественно-деловой  застройки.

Источником газоснабжения проектируемых участков застройки являются перспективные сети  газопроводов высокого давления.

Теплоснабжение зданий общественно-деловой застройки в проектируемых кварталах предусматривается от автономных источников теплоты (АИТ) встроенных, пристроенных и отдельностоящих на газовом топливе, установленных у каждого потребителя.

Установка газового оборудования в кухнях детских яслей - садов  и кафе театров и кинотеатров не допускается. В детских, учебных, лечебных учреждениях, предприятиях общественного питания для цели пищеприготовления  используется  электричество.

Теплоснабжение жилых домов в  проектируемой застройке предусматривается с поквартирным отоплением от автономных двухконтурных  котлов  на газовом топливе со встроенным контуром горячего водоснабжения,

В каждом доме (квартире) предусмотрена установка:

- для цели пищеприготовления- газовая четырехконфорочная плита;

- для отопления и горячего водоснабжения  - автоматизированный двухконтурный котел на газовом топливе.

Для теплоснабжения одноквартирных жилых домов могут  применяться автоматизированные теплогенераторы,  работающие на газовом топливе,  полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы  следует устанавливать  в вентилируемом  помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне. Ввод газопровода следует осуществлять  непосредственно в кухню или в помещение для размещения теплогенератора (СНиП 31-02-2001).

Давление газа перед теплогенераторами должно соответствовать паспортным данным и быть не более  0,003 МПа. Для каждой квартиры  и для каждого здания  общественного назначения  следует предусматривать  прибор коммерческого учета расхода  газа (СП 41-108-2004).

Газоснабжение жилой застройки  и автономных источников тепла (АИТ) предусматривается от сети низкого давления.

Для снижения давления от высокого до низкого и автоматического поддержания его на заданном уровне проектируются газорегуляторные пункты (ШРП), которые обеспечивают подачу газа в сеть низкого давления. Подключение проектируемых ШРП и сельской котельной  предлагается произвести от проектируемого газопровода высокого давления. Газификацию котельной произвести после реконструкции котельной и перевода котлов  на газовое топливо.  Производительность ШРП принимается по расчетным данным с учетом радиуса действия.

Сеть газопроводов предусматривается  вдоль основных улиц проектируемых кварталов, вдоль существующих улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии со СН и П 42-01-2002.

Внутриквартальные газопроводы низкого давления проектируются при выполнении рабочего проекта газоснабжения. Диаметры газопроводов, а также потери давления на участках рассчитываются и уточняются с применением ЭВМ и специальных программ для расчета газопроводов при проектировании рабочих  проектов.

2.3.1.  РАСЧЕТ РАСХОДОВ ГАЗА

Для определения расходов газа и нагрузок на ШРП производится расчет расхода газа для нужд населения и  общественных зданий.

Расчет производился с учетом следующих нормативных документов:

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 42.01.2002 «Газораспределительные системы»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

Расход газа для населения на хозяйственно-бытовые нужды принят с учетом расхода на одну четырехконфорочную плиту, установленную в каждом доме. Укрупненный показатель расхода газа на 1 человека принят 120 м³/год при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/ч) (СП 42-101-2003). Часовой расход определен с учетом коэффициента часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003. Теплоснабжение жилых домов принято от автоматизированных двухконтурных газовых котлов со встроенным контуром горячего водоснабжения, установленных в каждом доме (квартире).

Часовые расходы газа определены с учетом часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003. Расход газа котлами при поквартирном теплоснабжении принят  в расчете с коэффициентом  полезного действия (КПД) 93 % с учетом коэффициента одновременности 0,85, для  общественных зданий при теплоснабжении от АИТ КПД– 95%.

Результаты расчета расходов газа  по проектируемым кварталам сведены  в таблице 2.3.1.1.

Таблица 2.3.1.1.

| Номер квартала | Проектируемое количество жителей | Расход газа на индивидуально-бытовые нужды населения |  | Расход газа на теплоснабжение жилых и общественных зданий зданий |  | Общий расход газа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой, м3/ год | Часовой, м3/ ч | Годовой м³/год | Часовой, м3/ ч | Годовой, м3/ год | Часовой, м3/ ч |
| 1 | 17 | 2040 | 1,9 | 24090 | 10,0 | 26130 | 11,9 |
| 2 | 3 | 360 | 1,2 | 4767 | 2,0 | 5127 | 3,2 |
| 3 | 4 | 480 | 1,6 | 5537 | 2,3 | 6017 | 3,9 |
| 4 | 4 | 480 | 1,6 | 5915 | 2,5 | 6395 | 4,1 |
| 5 | 25 | 3000 | 2,7 | 35467 | 14,7 | 38467 | 17,4 |
| 6 | 24 | 2880 | 2,5 | 34206 | 14,2 | 37086 | 16,7 |
| 7 | 49 | 5880 | 4,7 | 68765 | 28,6 | 74645 | 33,3 |
| 8 | 45 | 5400 | 4,3 | 63909 | 26,6 | 69309 | 30,9 |
| 9 | 45 | 5400 | 4,3 | 63455 | 26,4 | 68855 | 30,7 |
| 10 | 76 | 9120 | 7,1 | 107814 | 44,8 | 116934 | 51,9 |
| 11 | 0 | 0 | 0,0 | 23992 | 13,0 | 23992 | 13,0 |
| 12 | 0 | 0 | 0,0 | 34711 | 18,8 | 34711 | 18,8 |
| 13 | 0 | 0 | 0,0 | 45664 | 23,7 | 45664 | 23,7 |
| Всего | 292 | 35040 | 31,9 | 518292 | 227,6 | 553332 | 259,5 |

Общий расход газа на расчетный срок поселка Денисовский (1384,0 м3/ч) определен из расчета:

- для существующей застройки (в соответствии с ранее разработанным проектом) 1291,7 м3/ч;

- дополнительное увеличение жителей на 54 человека (36,8 м3/ч);

-  планируемое строительство зданий общественного назначения в трех кварталах (11-13) – (55,5 м3/ч).

В соответствии с расчетными данными предлагается предусмотреть 2 ГРП (ШРП) производительностью  по 650 м3/ч.

| Потребители газа | Общий расход газа |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой, м³/год | Часовой, м³/ч |  |
| Жилые кварталы № 1,2,3,4,10 Общественная застройка кварталы №3( АИТ) | 206267 | 98,7 | Проектируемого ШРП по ул. Мира с дополнительным расходом газа 98,7 м3/ч |
| Жилые кварталы № 5,6,7,8,9 Общественная застройка кварталы №1,2 | 288362 | 129,0 | Проектируемого ШРП по ул. Спортивной с дополнительным расходом газа 129,0 м3/ч |

Общий расход газа  по проектируемым кварталам без учета существующей застройки представлен в таблице 2.3.1.2. ( нагрузка на ГРП, ШРП).

Таблица 2.3.1.2

Общий расход газа по проектируемой застройке часовой- 259,5 м3/ч,  годовой-  553332 м3/год.

В связи с планируемым увеличением численности населения и  частичного переселения жителей из существующей ветхой застройки в проектируемые кварталы новой застройки на расчетный срок в поселке Денисовский на 54 человека, расход газа увеличится на 36,8 м3/ч и 82762 м3/год относительно расхода указанного в ранее разработанной схеме газоснабжения.

Расчетное высокое давление на входе в ГРП( ШРП) - 0,4 МПа, на выходе - 3000 Па.

Перед объектами газопотребления необходимо предусмотреть установку отключающих устройств.

Газопроводы высокого давления проектируются подземной прокладки из труб соответствии со СН и П 42-01-2002. Предусмотреть мероприятия по защите стальных газопроводов от электрохимической коррозии в соответствии с действующими нормами.

Проектируемая схема газоснабжения не включает разработку внутриквартальных газовых сетей и является принципиальной предлагаемой схемой.

Сети низкого давления  предлагается закольцевать для обеспечения надежной и бесперебойной подачи газа потребителям.

Основные технико-экономические показатели по газоснабжению проектируемых кварталов, таблица 2.3.1.3.

Таблица 2.3.1.3.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерений | Показатели | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность газопроводов высокого давления в том числе: - ø108 - ø89 - ø76 | м | 1200 950 100 150 | Газопровод стальной, подземный |
| 2 | Общее количество ГРП, в том числе: ШРП | шт. | 2 2 |  |

## 2.4. Электроснабжение.

Электроснабжение обеспечивает  Ремонтненское РЭС филиала ВЭС ОАО «Ростэнерго».

Электроснабжение Денисовского сельского  поселения обеспечивается от  ПС «Денисовская» (110/10  кВ) (п. Денисовский, ул. Дорожная,1) и ПС «Овцевод». Питание ТП  выполнено по  фидерным воздушным линиям 10кВ от расположенной вблизи п.Денисовский ПС 110/10кВ «Денисовская» с суммарной установленной мощностью трансформаторов 110/10кВ – 5,0 МВА.  Загрузка ПС 110/10кВ «Денисовская» составляет 4%.

Общее потребление электроэнергии для нужд поселения составляет – 0,840 млн. кВт-час/год. Потребление электроэнергии на 1 человека составляет 126 кВт-час в месяц.

Основные данные по сетям ВЛ-10 по ПС «Денисовская»  и ПС «Овцевод» представлены в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1.

| № п.п. | Наименование ВЛ | Номер фидера | Длина ВЛ, км | Количество опор | Количество КТП | Занимаемая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «Денисовская» №4 - «ц. Денисовка» | 4 | 5,95 | 107 | 9 | 1255,0 |
| 2 | ПС «Денисовская» №5 - «Водокачка» | 5 | 21.40 | 325 | 7 | 2066,4 |
| 3 | ПС «Денисовская» №6 - ОТФ | 6 | 51,72 | 833 | 17 | 5390,2 |
| 4 | ПС «Денисовская» №7 - ОТФ | 7 | 29,97 | 541 | 10 | 3373,6 |
| 5 | ПС «Денисовская» №8 - «Зерноток» | 8 | 2,52 | 52 | 4 | 566,9 |
| 6 | ПС «Овцевод» №5 - ОТФ | 5 | 13,31 | 227 | 3 | 1430,0 |
| 7 | ПС «Овцевод» №7 – «с-з Овцевод» | 7 | 6,53 | 117 | 10 | 1269,2 |
| 8 | ПС «Овцевод» №9 - «Мельница» | 9 | 1,16 | 24 | 1 | 251,2 |
| 9 | ПС «Овцевод» №13 - «Фермеры» | 13 | 38,10 | 691 | 13 | 4290,6 |
| 10 | ПС «Овцевод» №17 - «ОТФ | 17 | 24,95 | 422 | 10 | 2744,0 |
|  | Итого |  | 195,61 | 3339 | 84 | 25556,8 |

Данные о суммарной установленной мощности трансформаторов 10/0,4 кВ ТП и расчетной (потребляемой) мощности жилищно-коммунального и производственного сектора отсутствуют.

Проект электроснабжения Денисовского сельского поселения  разработан на основании задания на проектирование с соблюдением требований ПУЭ, СНиП, ГОСТ.Р, ПОТ РМ(ПБ), РД и других действующих нормативных документов.

Проектом учтены все предусмотренные генеральным планом потребители, расположенные на территории поселения.

2.4.1. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ.

2.4.1.1.  Расчет электрических нагрузок.

Нагрузки проектируемых потребителей жилищно-коммунального сектора Денисовского сельского поселения подсчитаны на основе архитектурно-планировочных решений генплана в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.

Проектом учтены все предусмотренные генеральным планом  потребители, расположенные на территории сельского поселения.

Расчетные нагрузки на новое жилищное строительство в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.   учитывают нагрузки жилых и общественных зданий поселкового (микрорайонного) значения (встроенно-пристроеные и отдельно-стоящие объекты - магазины, аптеки,  отделения связи, банки, административные здания, предприятия КБО,  учреждения образования, лечебные, зрелищные, спортивные), нагрузки коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания, наружного освещения.

При расчете нагрузок предусматривается дополнительно 15%-20% резерва мощности на неучтенные потребители и рост нагрузок.

Потребляемая мощность приведена к шинам 10кВ центров питания с учетом совмещения максимумов.

Удельная расчетная коммунально-бытовая нагрузка на 1 чел. составляет 0,41кВт/чел (табл. 2.4.3 РД).

Удельное электропотребление на 1 чел. в год составляет 2170 кВт.*ч/год при годовом числе часов использования максимума электрической нагрузки 5300 час (табл. 2.4.4 РД).

Средневзвешенный cosf=0.96.

Пищеприготовление – газовые плиты.

Нагрузки приведены с учетом кондиционирования.

Суммарные электрические нагрузки приведены в таблице 2.4.2.

Таблица 2.4.2.

| № п.п. | Наименование потребителя | Расчетные данные |  |  |  |  |  | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население существ. чел. | Население на новых участках чел. | Р расч. на шинах 10 кВ ЦП МВт | cosf | Sрасч. на шинах 10 кВ ЦП МВА |  |  |
| 11 | ИЖС, уч.1-10; | - | 293 | 0,146 | 0,96 |  | 0,152 |  |
| 2 | ОД, уч.1,2 и 3 | - | - | 0,104 | 0,92 |  | 0,113 |  |
| 3 | КС уч.1 | - | - | 0,420 | 0,920 |  | 0,456 |  |
|  | ВСЕГО: | - | 293 | 0,670 | 0,93 |  | 0,721 |  |

По результатам расчетов:

Суммарный прирост электрической нагрузки на шинах 10 кВ Центра питания (ЦП) ПС 110/10 составит:

Всего по поселению -  0,670 МВт (0,721 МВА, при  cosf=0,93).

Минимально требуемая трансформаторная мощность в проектируемых жилищно-коммунальных зонах  Денисовского сельского поселения, в том числе:

1.  ИЖС уч. 1-10:

Sтр = 146/(0,7*0,85*0,96)=255 кВА.

где:

146 кВт -  нагрузка. на шинах 10 кВ ЦП;

0,7 – коэффициент участия в максимуме «Ку» табл.2.4.1 РД;

0,85 – рекомендуемый средний коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме в нерезервируемых сетях 0,38кВ по ГОСТ14209-85*;

0,96  – cosf.

С учетом существующих потребителей, перераспределения нагрузок между проектируемыми и существующими ТП, с целью снижения потерь электроэнергии в действующих и проектируемых сетях 0,38 кВ  и размещения ТП в центрах нагрузок к установке на уч.7-10 принимаем 3 новых ТП,  в том числе: 2шт КТП-1*100 и 1шт КТП-1*250кВА (взамен действующей). Электроснабжение потребителей участков 1-6 предполагается от проектируемой БКТП-2*250,  ОД застройки участки 1,2 и 3 от действующих ТП.

Питание проектируемых КТП предусматривается отпаечными ВЛЗ-10кВ  от действующих ВЛ-10кВ.

2.  ОД участки  1,2  и 3:

Sтр = 104/(0,7*0,7*0,92)=231 кВА.

С учетом существующих потребителей и потребителей проектируемых участков 1-6 ИЖС, перераспределения нагрузок между проектируемыми и существующими ТП, с целью снижения потерь электроэнергии в действующих и проектируемых сетях 0,38 кВ  и размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем 1 новую БКТП-2*250.

Питание проектируемой ТП предусматривается отпаечными ВЛЗ-10кВ  от действующих ВЛ-10кВ.

3. КС уч. 1:

Sтр = 420/(0,7*0,7*0,92)=932 кВА.

С целью снижения потерь электроэнергии в проектируемых сетях 0,38кВ  и размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем 2 новых БКТП-2*250.

Питание проектируемых ТП предусматривается отпаечными ВЛЗ-10кВ  от действующих ВЛ-10кВ.

2.4.2  Схема поселковых сетей.

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития сельского поселения проектом предполагается:

1.  Строительство отпаечных линий ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3 3(1х50-70) на ж/б или деревянных опорах от действующих фидерных линий 10кВ до новых ТП.

Протяженность новых линий ВЛЗ-10кВ составит ориентировочно – 3,0 км, в том числе вынос из зоны застройки – 1,1:

2.Строительство 6 новых ТП, в том числе:

2шт КТП-1*100, 1шт КТП-1*250 и 3шт БКТП-2*250 кВА

Существующие ТП используются и в дальнейшем.

3.Строительство в зоне ИЖС  воздушных  распределительных линий ВЛИ- 0,4 кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного освещения (пятый провод). Протяженность новых распределительных линий 0,4кВ составит ориентировочно 4,2км

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10кВ, в том числе фидерных ВЛ-10кВ, а также существующих ТП определяется  владельцем сетей.

2.4.3 Надежность электроснабжения.

Потребители жилищно-коммунального и производственного секторов поселения относятся  к 2 и 3-й категории надежности электроснабжения.

Проектируемые потребители в основном 2-й и частично 3-й  (ИЖС) категории надежности электроснабжения.

Электроснабжение указанных потребителей осуществляется от существующих и проектируемых одно- и двухтрансформаторных подстанций по кабельным и воздушным сетям (ВЛИ) 0,4кВ по радиальной и петлевой схемам.

Потребители 2-й категории подключаются к двум независимым источникам питания, в качестве которых в соответствии с п.4.1.10                    РД 34.20.185-94 и п.1.2.10 ПУЭ приняты секционированные сборные шины одного или разных центров питания. При этом электроснабжение указанных потребителей осуществляется от двухтрансформаторных или от 2-х соседних однотрансформаторных подстанций.

В качестве второго независимого источника питания для потребителей 1-й категории  могут использоваться автономные источники питания (аккумуляторные батареи, дизельные электростанции и др.) с устройством АВР на вводе у потребителя.

2.4.4. Регулирование напряжения.

Регулирование напряжения в поселковых электрических сетях осуществляется централизованно с помощью РПН на питающих центрах. Настройка РПН производится по суммарному току нагрузки на ЦП. Регулирование напряжения должно быть встречным, т.е. максимальной нагрузке должен соответствовать и максимальный уровень напряжения на шинах ЦП.

## 2.5. Сети связи.

В поселении работает 1 почтовое отделения ФГУП «Почта России» (индекс 347485), которое обслуживает поселок Денисовский в полном объеме.

Услуги связи в поселении предоставляются Денисовским почтовым отделением.

Проводная телефонная связь обеспечивается автоматической телефонной станцией (АТС) на 150 номеров (расположена в п. Денисовский, пер. Вишневый). Загрузка АТС – 100%. Резервных номеров нет.

В поселке действует проводное радиовещание.

В п. Денисовский имеется вышка сотовой связи компании «Мегафон».

Генеральным планом на расчётный срок (2025 г.) предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные  информационные сети и системы передачи данных;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

Норма телефонной плотности для индивидуального сектора на расчетный срок принята исходя из условий обеспечения возможности установки телефона на семью.

При коэффициенте семейности 3 норма составит 300 телефонных аппаратов на 1000 жителей.

Общая норма телефонной плотности на расчетный срок с учетом промышленно-административного сектора составит 390 телефонов на 1000 жителей. Потребность в телефонах на расчетный срок составит 332 номера (по состоянию на 01.01.2009 года – 150 номеров).

На основании технических рекомендаций сохранены трассы прокладки кабеля в старых районах и предусмотрено строительство новых в районах перспективной застройки. Предусматривается увеличение ёмкости существующей АТС до вышеуказанных величин. Схема телефонизации поселка Денисовский должна быть разработана специализированной организацией на следующих стадиях проектирования.

Важным  моментом  на  современном  этапе  является  развитие  информационных  телекоммуникационных сетей  и  сетей  передачи  данных (мультисервисная сеть)  с  предоставлением  населению  различных  мультимедийных  услуг, включая  «Интернет». Мультисервисная сеть позволит предоставить населению и организациям пакет услуг голосовой телефонии, высокоскоростного доступа к сети Интернет и услуг IPTV по одному проводу.

Основные мероприятия по развитию телефонной сети следующие:

открытие  удалённых  цифровых  абонентских  модулей;

развитие  сети,  работающей  по  ВОЛС;

создание  и развитие  информационных  телекоммуникационных  сетей  передачи данных;

расширение мультимедийных  услуг, предоставляемых  населению, включая  «Интернет».

Будет продолжать  развиваться  в  поселках и система  сотовой  радиотелефонной  связи  на  базе  стандарта  GSM. Дальнейшее  развитие  этого  вида  связи, которое  начинает  составлять  существенную  конкуренцию  телефонии  общего  пользования,  должно  идти  по  пути  увеличения  площади  покрытия  территории  поселка  и  прилегающих  районов  сотовой связью  с  применением  новейших  технологий  и  повышения  качества  связи.

Радиовещание

В поселках доведение программ центральных и местных радиовещательных станций до населения предусматривается посредством эфирного радиовещания.

Телевизионное  вещание

В населенных пунктах поселения транслируются центральные и региональные программы в метровом и дециметровом диапазонах.

В перспективе предполагается подготовка сети TV вещания к переходу к 2015 году на цифровое вещание, а так же развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного  вещания.  Развитие системы  кабельного телевидения с использованием оптико-волоконной техники дадут возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг. Планируется ввод систем кабельного телевидения во всех районах нового строительства.

## 2.6. Инженерная подготовка территории.

Существующее положение

Поселок Денисовский расположено на правом берегу б. Денисова. Абсолютные отметки территории существующей застройки в пределах 106,50 – 82,00 м, проектируемых кварталов -111,00 – 92,50 м. Уклон направлен в сторону б. Денисова.

На территории поселка находяться несколько балочных прудов.

Глубина промерзания грунтов 100-120 см.

Проектное предложение

Принимаемые проектом схемы имеют цель дать принципиальное решение по инженерной подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и подлежащее уточнению при рабочем проектировании.

В состав инженерной подготовки входит:

- Организация рельефа, отвод дождевых вод

- Организация рельефа, отвод дождевых вод

В составе проекта выполнены схемы вертикальной планировки, определяющая высотное положение улиц с назначением проектных отметок по осям проезжих частей в опорных точках на пересечениях дорог и на переломных точках рельефа.

Высотная привязка выполнена с учетом минимальных объемов земляных масс, а так же с учетом обеспечения поверхностного стока при нормативных продольных уклонах улиц. Вертикальная планировка решается в районах нового строительства. Существующий рельеф в основном сохраняется.

Отвод дождевых и талых вод осуществляется с учетом существующего рельефа и вертикальной планировки по лоткам проезжей части в дождеприемные колодцы дождевой канализации из полиэтиленовых труб ПЭ 100 PN10 SDR17 по ГОСТ 18599-2001.

Дождевые и талые воды по магистральным коллекторам отводятся на локальные очистные сооружения "Flotenk" (Fiberglass Group), в состав которых для глубокой очистки входят: пескоотделители, маслобензоуловители, сорбционные фильтры. В состав Л.О.С. так же входят: регулирующий резервуар, распределительный колодец (камера) и колодец для отбора проб.

После очистки вода сбрасывается в пр. Сельстрой.

Расчетные расходы дождевых вод

Расчетный расход дождевых вод определяется по СНиП 2.04.03-85 п.2.11:

qr = zmid · A1,2 · F / tr1,2n-0,1,

где zmid — среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность                  бассейна стока. определяемое согласно п. 2.17;

А, n — параметры, определяемые согласно п. 2.12;

A = q20 · 20n ·(1 + lgP / lgmr)y,

q20 — интенсивность дождя, л/с на 1 га, для данной местности продолжительностью 20 мин при Р = 1 год, определяемая по черт. 1

q20 = 100 л/с с га;

n – показатель степени, определяемый по табл.4

n = 0,67;

m – среднее количество дождей за год по табл.4

m = 60;

P – период однократного превышения расчетной интенсивности дождя (п. 2.13)

P = 1;

γ – показатель степени, определяемый по табл. 4

γ = 1,82;

A = 100 · 200,67 (1 + lg 1/lg60)1,82 = 744,2

Расчетный расход дождевых вод для гидравлического расчета дождевых сетей qcal, л/с, следует определять по формуле:

qcal = β · qr,

qcal - расчетный расход дождевых вод для гидравлического расчета сетей л/с

β - коэффициент, учитывающий заполнение свободной емкости сети в момент возникновения напорного режима и определяемый по табл. 11,

β = 0,665.

Расчетную продолжительность протекания дождевых вод по поверхности и трубам tr, мин, следует принимать по формуле:

tr = tcon + tcan + tp,

где tcon — продолжительность протекания дождевых вод до уличного лотка или при наличии дождеприемников в пределах квартала до уличного коллектора (время поверхностной концентрации), мин, определяемая согласно п. 2.16;

tcan — то же, по уличным лоткам до дождеприемника;

tp — то же, по трубам до рассчитываемого сечения;

Продолжительность протекания дождевых вод по уличным лоткам tcan, мин, следует определять по формуле:

tcan = 0,021 · ∑ (lcan/Vcan),

где lcan — длина участков лотков, м;

vcan — расчетная скорость течения на участке, м/с.

Продолжительность протекания дождевых вол по трубам до рассчитываемого сечения tp, мин, следует определять по формуле:

tp = 0,017 · ∑ (lp/Vp),

где lp — длина расчетных участков коллектора, м;

vp — расчетная скорость течения на участке, м/с.

Ветка "А"

tcon  = 5мин

tp = 0,017 · (420/0,6 + 140/1,57 + 160/1,9 + 140/2,21 + 230/2,19 + 230/2,5 + 140/2,5) = 20,15 мин

tcan = 0,021 · 50 / 0,6 = 1,75 мин

tr = 20,15 + 1,75 + 5 = 26,9 мин

F = 36,4га

Zmid = (25,5 · 0,038 + 10,9 · 0,265) /36,4 = 0,106

qr = (0,106 · 744,2 1,2· 36,4) / 26,91,2*0,67-0,1 = 1061,8 л/с

qcal = 0,665 · 1061,8 = 706,0 л/с

Согласно справочному пособию к СНиП 2.04.03-85, расчетный расход дождевых вод, направляемых на очистку:

qw = K · qr

При P=0,05, согласно табл.55 K=0,12

qw = 0,12 · 1061,8 = 127,4 л/с = 458,7 м3/ч.

Объем регулирующей емкости перед очистными сооружениями:

Wreg = (1 - K3) · qw · Тд,

где  Тд  - значения средней продолжительности дождя по табл. 57

Wreg = (1 – 72/457,8) · 457,8 · 4 = 1543,2 м3,

При производительности очистных 72 м3/ч полезный объем очистных составит: 25,0м · 20,5м · 3,0м.

Ветка "Б"

tcon  = 5мин

tp = 0,017 · (120/0,78 + 200/2,25 + 300/2,38) = 6,25 мин

tcan = 0,021 · 50 / 0,6 = 1,75 мин

tr = 6,25 + 1,75 + 5 = 13,0 мин

F = 10,9 га

Zmid = (7,6 · 0,038 + 3,3 · 0,265) /10,9 = 0,106

qr = (0,106 · 744,2 1,2· 10,9) / 13,0 1,2*0,67-0,1 = 530,3 л/с

qcal = 0,665 · 530,3 = 352,6 л/с

Согласно справочному пособию к СНиП 2.04.03-85, расчетный расход дождевых вод, направляемых на очистку:

qw = K · qr

При P=0,05, согласно табл.55 K=0,12

qw = 0,12 · 530,3= 63,6 л/с = 229,1 м3/ч.

Объем регулирующей емкости перед очистными сооружениями:

Wreg = (1 - K3) · qw · Тд,

где  Тд  - значения средней продолжительности дождя по табл. 57

Wreg = (1 – 36/229,1) · 229,1 · 4 = 777,2 м3,

При производительности очистных 36 м3/ч полезный объем очистных составит: 17,0м · 15,0м · 3,0м.

Смотровые и дождеприемные колодцы выполняются из бетона по типовому пр. 902-09.22-84.

Таблица диаметров, уклонов и расходов участков ливневой канализации

| Участок | F, га | L, м | t, мин | qr, л/с | qcal, л/с | d, мм | i, ‰ | Qtr, л/с | Vtr, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 3,4 | 500 | 19,6 | 123,9 | 82,4 | 400 | 1,8 | 82,8 | 0,66 |  |
| 2-3 | 3,4 | 250 | 22,3 | 113,1 | 75,2 | 315 | 15 | 111,3 | 1,57 |  |
| 3-4 | 5,6 | 290 | 25,4 | 170,4 | 113,3 | 315 | 16 | 114,9 | 1,63 |  |
| 4-5 | 8,1 | 340 | 28,7 | 1290,0 | 150,3 | 350 | 15 | 167,7 | 1,74 |  |
| 5-6 | 8,8 | 110 | 31,5 | 230, | 152,9 | 550 | 1,2 | 158,2 | 0,67 |  |
| 7-8 | 2,8 | 420 | 18,6 | 105,7 | 0,3 | 400 | 1,5 | 75,6 | 0,6 |  |
| 8-10 | 4,3 | 140 | 20,2 | 153,7 | 102,2 | 315 | 15 | 111,3 | 1,57 |  |
| 9-10 | 4,6 | 420 | 15,2 | 200,2 | 133,1 | 450 | 2,5 | 134,0 | 0,84 |  |
| 10-12 | 10,8 | 160 | 21,6 | 368,5 | 245,0 | 400 | 16 | 247,2 | 1,9 |  |
| 11-12 | 6,2 | 400 | 15,9 | 261,6 | 173,9 | 550 | 1,5 | 176,9 | 0,74 |  |
| 12-14 | 18,5 | 140 | 22,6 | 610,0 | 405,6 | 500 | 15 | 434,4 | 2,21 |  |
| 13-14 | 4,6 | 400 | 16,5 | 189,7 | 126,2 | 500 | 1,5 | 137,2 | 0,7 |  |
| 14-6 | 24,8 | 230 | 24,4 | 775,1 | 515,5 | 550 | 13 | 521,1 | 2,19 |  |
| 6-15 | 33,6 | 230 | 26,0 | 1005,2 | 668,5 | 600 | 15 | 706,2 | 2,5 |  |
| 16-15 | 2,8 | 160 | 9,7 | 167,5 | 111,4 | 400 | 3,5 | 115,7 | 0,92 |  |
| 15-ЛОС | 36,4 | 140 | 26,9 | 1061,8 | 706,0 | 600 | 15 | 706,2 | 2,5 |  |
| 1-2 | 1,2 | 300 | 9,6 | 72,6 | 48,2 | 315 | 20 | 128,4 | 1,82 |  |
| 3-2 | 2,2 | 120 | 9,3 | 135,0 | 89,8 | 400 | 2,5 | 97,7 | 0,78 |  |
| 2-4 | 5,7 | 200 | 10,9 | 314,7 | 209,3 | 350 | 25 | 216,4 | 2,25 |  |
| 5-4 | 1,5 | 170 | 11,3 | 80,8 | 53,7 | 350 | 2 | 61,2 | 0,64 |  |
| 4-ЛОС | 10,9 | 300 | 13,0 | 530,3 | 352,6 | 450 | 20 | 378,9 | 2,38 |  |

Ведомость объемов работ п. Денисовский

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дождевая канализация |  |  |
|  | Ветка «А»: |  |  |
| 1. | Трубы ПЭ100 PN10 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 |  |  |
|  | Ø315 | м | 680 |
|  | Ø350 | м | 340 |
|  | Ø400 | м | 1240 |
|  | Ø450 | м | 420 |
|  | Ø500 | м | 540 |
|  | Ø550 | м | 740 |
|  | Ø600 | м | 370 |
|  | Очистные сооружения «Flotenk»: |  |  |
| 2. | Распределительный колодец « Flotenk-RK 20/60» Ø1600 | шт | 1 |
| 3. | Пескоотделитель «Flotenk — OP5000» (2,70 x 1,60) | шт | 1 |
| 4. | Маслобензоотделитель «Flotenk -ОМ20» (3,60 х 1,60) | шт | 1 |
| 5. | Сорбционный фильтр «Flotenk -SB» с сорбентом «HEC» и прослойками активированного угля (6,40 х 1,60) | шт | 1 |
| 6. | Колодец для отбора проб «Flotenk -KK20» Ø1000 | шт | 1 |
| 7. | Регулирующий резервуар (25,0 х 20,5) h = 5,00м, hраб = 3,0м | шт | 1 |
| 8. | VP3449-02 Дисковый затвор — Диск нерж. Сталь 316 Ø200 | шт | 1 |
| 9. | Погружной насос SE1.80.80.15.4.50D N = 2.1КВт n = 1435об/мин Масса - 98кг | шт | 1 |
|  | Ветка «Б»: |  |  |
| 10. | Трубы ПЭ100 PN10 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 |  |  |
|  | Ø315 | м | 300 |
|  | Ø350 | м | 120 |
|  | Ø400 | м | 370 |
|  | Ø450 | м | 300 |
|  | Очистные сооружения «Flotenk» |  |  |
| 11. | Распределительный колодец « Flotenk-RK 10/30» Ø1600 | шт | 1 |
| 12. | Пескоотделитель «Flotenk — OP2000» (2,70 x 1,00) | шт | 1 |
| 13. | Маслобензоотделитель «Flotenk -ОМ6» (3,20 х 1,00) | шт | 1 |
| 14. | Сорбционный фильтр «Flotenk -SB» с сорбентом «HEC» и прослойками активированного угля (2,70 х 1,60) | шт | 1 |
| 15. | Колодец для отбора проб «Flotenk -KK6» Ø1000 | шт | 1 |
| 16. | Регулирующий резервуар (17,0х 15,0) h = 5,00м, hраб = 3,0м | шт | 1 |
| 17. | VP3449-02 Дисковый затвор — Диск нерж. Сталь 316 Ø200 | шт | 1 |
| 18 | Погружной насос SE1.80.80.15.4.50D N = 2.1КВт n = 1435об/мин Масса - 98кг | шт | 1 |
| 19. | Устройство нагорной водоотводной канавы (h=0,5-0,7м) | м/м3 | 520/405 |
| 20. | Устройство ж/б водопропускных труб ГОСТ 6482-88 Ø0.5м, L=10,0м | шт | 1 |

## 3. Мероприятия по организации охраны и функционированию объектов историко-культурного наследия

Одной из особенностей Муниципального образования «Денисовское сельское поселение» является наличие на его территории памятников археологии.

Организацию новых объектов историко-культурного наследия и упорядочение существующих предполагается осуществить на землях различных категорий, путем проведения мероприятий по перераспределению земель существующей категории в земли особо охраняемых территорий.

В генеральном плане на перспективу до 2029 года предлагается:

1) организовать постоянно действующую систему мониторинга состояния объектов историко-культурного наследия на территории Муниципального образования «Денисовское сельское поселение».

2) провести паспортизацию всех выявленных объектов историко-культурного наследия на территории муниципального образования;

3)провести мероприятия по постановке на кадастровый учет всех выявленных объектов историко-культурного наследия.

4)разработать охранные зоны объектов историко-культурного наследия.

## 4. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития Денисовского сельского поселения:

- утверждение плана реализации генерального плана;

- утверждение правил землепользования и застройки;

- подготовка документации по планировке территории;

- подготовка и введение системы мониторинга реализации генерального плана;

- разработка и утверждение проекта зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения городского округа (с указанием срока подготовки проектной документации).

# IV. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ ОХРАНЕ)

Экологическая обстановка является одним из факторов, существенное влияние на социальную и демографическую ситуацию. В связи с этим администрацией Денисовского сельского поселения уделяется особое внимание выполнению мероприятий по охране окружающей среды и природных ресурсов, направленных на оздоровление экологической обстановки и обеспечение рационального использования ее природных ресурсов. Работа осуществляется по нескольким направлениям. Основные экологические проблемы, требующие решения в настоящее время:

- обеспечение населения  питьевой водой требуемого качества в необходимых количествах;

- снижение режима водности;

- опустынивание земель и борьба с эрозией почв;

- эксплуатация  свалки ТБО и ЖБО в  поселении с нарушением существующих требований;

- высокая радиационная обстановка на территории, вследствие близкого залегания урановых руд к поверхности земли, происходит выброс газа радона, на территории поселения выявлены участки повышенной радиационной опасности;

- самовольная вырубка древесно-кустарниковой растительности. Не всегда соблюдается порядок отвода лесосек для проведения рубки древесины и оформления разрешительных документов на ее проведение;

- общее количество ГТС в поселении – 7, которые находятся в удовлетворительном состоянии.

# 1. Состояние окружающей среды.

## 1.1. Состояние атмосферного воздуха

Основными веществами, формирующими высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в поселении, являются: взвешенные вещества, оксид углерода и оксиды азота. Набор указанных примесей в значительной степени определяется выбросами от автотранспортных средств, объектов энергетики (котельные) и частично - от объектов промышленного назначения. Негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха оказывают выбросы сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории поселения. Следует признать, что объемы таких выбросов на территории поселения невелики.

Кроме того, на загрязнение атмосферного воздуха в поселении значительное влияние оказывают неудовлетворительное качество существующего покрытия дорожного полотна и недостаточный объем древесно-кустарниковой растительности вдоль автомобильных дорог.

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на территории муниципального образования не проводятся.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в Ремонтненском районе представлены в таблице 1.1 (по данным Ростовстата)

Таблица 1.1.1

| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и утилизация тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки |  | Количество ЗВ, отходящих от стационарных источников выделения |  | В т.ч. выбрасывается без очистки |  | Поступает на ОС | Из них уловлено и обезврежено |  |  |  | Всего выброшено в атмосферу ЗВ |  |  | Уменьшение /-/, увеличение /+/ выбросов ЗВ в отчетном году по сравнению с предыдущим | Уловлено в % к количеству ЗВ отходящих от стационарных источников | Утилизировано ЗВ в % к уловленному |
|  |  |  |  | Всего | В т.ч. от организованных источников выбросов |  | Всего |  | Из них утилизировано |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За отчетный год |  | За предыдущий год |  |  |  |
| Ремонтненский район (2007 г.) (отчетность представлена 3 предприятиями, в 2006 г. -3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Всего | 0,283 | 0,030 |  | 0,023 | 0,254 |  | 0,250 |  | 0,250 | 0,033 | 0,046 |  | - 0,012 | 88,2 | 100 |
| 202 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | твердые | 0,261 | 0,007 |  | 0,005 | 0,254 |  | 0,250 |  | 0,250 | 0,011 | 0,024 |  | - 0,013 | 95,9 | 100 |
| 203 | газообразные и жидкие | 0,023 | 0,023 |  | 0,018 | - |  | - |  | - | 0,023 | 0,022 |  | 0,001 | - | - |

Основными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферный воздух от стационарных источников являются, сажа (1,33 т/год) и пыль неорганическая содержащая двуокись кремния в (%)>70 (1,271 т/год).  Источниками таких выбросов в поселении являются котельные.

Данных о загрязнении атмосферного воздуха по Денисовскому сельскому поселению нет.

Как было показано ранее на территории поселения практически отсутствуют объекты, способные осуществить выброс в значительных количествах вредных веществ в атмосферу.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории Денисовского сельского поселения являются выбросы от автомобилей (в том числе, пыли из-за плохого состояния автомобильных дорог) и стационарных источников (котельная, объекты сельского хозяйства).

К основным проблемам в области охраны атмосферного воздуха относятся:

- отсутствие мониторинга за состоянием атмосферного воздуха (включая влияние автотранспорта);

- отсутствие постоянного и эффективного контроля за выбросами загрязняющих веществ от предприятий;

- использование твердого топлива при эксплуатации котельных и для нужд населения.

Для улучшения качества атмосферного воздуха в поселении предусматривается:

- замена существующего котельного оборудования, перевод котельных на природный газ;

- ввод в эксплуатацию новых и модернизация (или замена) существующих установок очистки газа;

- герметизация технологического оборудования, устройство и реконструкция систем аспирации с очисткой выбросов в пылеуловителях различной конструкции;

- закрытие вредных производств;

- внедрение в технологические процессы новых рецептур, безотходных технологий;

- озеленение территорий поселения и территорий промышленных зон.

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на территории муниципального образования не проводятся.

Для улучшения качества атмосферного воздуха в поселении предусматривается:

- замена существующего котельного оборудования, перевод котельных на природный газ;

- ввод в эксплуатацию новых и модернизация (или замена) существующих установок очистки газа;

- герметизация технологического оборудования, устройство и реконструкция систем аспирации с очисткой выбросов в пылеуловителях различной конструкции;

- внедрение в технологические процессы новых рецептур, безотходных технологий;

- озеленение территорий поселения и территорий предприятий.

## 1.2. Охрана и восстановление водных объектов.

Отделение Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г. Волгодонске»  осуществляет  мониторинг в рамках государственного заказа  за качеством воды подземных в соответствии с  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

На территории поселения сооружений по водообработке на водозаборах подземных вод нет. В процессе водоподготовки используется только обеззараживание хлорсодержащими средствами.

Подземные воды из-за гидрогеологических особенностей имеют повышенные показатели минерализации, жесткости.

Санитарно техническое состояние водопроводных сетей  на территории поселения не удовлетворительное. Отмечается улучшение качества воды  по  санитарно-химическим  показателям  подземных источников централизованного водоснабжения  и ухудшение    качества воды по микробиологическим показателям по сравнению с 2007 годом.

Таблица 1.2.2

|  | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Доля проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно – химическим показателям | 11,6 | 1,5 |
| Доля проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | 4,9 | 31,4 |

Питьевое водоснабжение

Централизованным водоснабжением в районе охвачено 19859 человек, что составляет 98% населения, нецентрализованным водоснабжением обеспечивается  296 человек, что составляет 2% населения.

В 2008г. ухудшилось качество питьевой воды по микробиологическим показателям и  улучшилось  по санитарно-химическим показателям.

Таблица 1.2.3

Качество питьевой воды населенных мест по микробиологическим показателям за последние 5 лет (2004-2008 г.г.)

|  | Процент не отвечающих гигиеническим нормативам проб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Ремонтненский район | 51,5 | 25,6 | 21,1 | 8,6 | 27,3 |

Таблица 1.2.4

Качество питьевой воды населенных мест Ремонтненского района по санитарно-химическим показателям за последние 5 лет (2004-2008 г.г.)

|  | Процент не отвечающих гигиеническим нормативам проб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Ремонтненский район | 55,0 | 32,0 | 25,0 | 8,9 | 6,5 |

Региональной программы по улучшению качества питьевой воды на территории района нет.

Программ по ведению автоматизированного банка данных, характеризующих состояния водоисточников, систем хозяйственно питьевого водоснабжения и качества питьевой воды нет.

Нецентрализованное водоснабжение

На территории района 296 жителей пользуются нецентрализованным водоснабжением, что составляет 2% от общего количества населения района. Источники представлены общественными колодцами, санитарно-техническое состояние источников нецентрализованного водоснабжения удовлетворительное.

Производственный лабораторный контроль нецентрализованных источников водоснабжения не проводится.

В  2008 году наблюдается ухудшение качества воды  нецентрализованного водоснабжения по микробиологическим показателям и составляет 46,4% нестандартных проб  против 3,5% в 2007г. Приоритетные загрязнители – общие колиформные бактерии.

Качество воды по санитарно химическим показателям осталось на прежнем уровне и составляет 10,7% нестандартных проб по мутности от общего количества исследованных проб.

Таблица 1.2.5

Качество нецентрализованного водоснабжения (колодцы) населенных мест Ремонтненского района по микробиологическим показателям за последние 5 лет (2004-2008г.г.)

|  | Процент не отвечающих гигиеническим нормативам проб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Ремонтненский район | 65,0 | 23,0 | 7,1 | 3,5 | 46,4 |

Таблица 1.2.6.

Качество нецентрализованного водоснабжения (колодцы) населенных мест Ремонтненского района по санитарно-химическим показателям за последние 5 лет (2004-2008г.г.)

|  | Процент не отвечающих гигиеническим нормативам проб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Ремонтненский район | - | - | 10,7 | 10,7 | 10,7 |

За нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде в 2008 году привлечено к административной ответственности 5 должностных лиц по ст.6.5.

Не все источники питьевого водоснабжения имеют санитарно защитные зоны.

Не проводится тампонаж бездействующих скважин.

В условиях сложившейся экологической обстановки и  вследствие ограниченности водных ресурсов на территории Денисовского сельского поселения сохранение чистоты каждого водоема является актуальным. Наличие на территории поселения  только нескольких балочных прудов   с непостоянным, резко меняющимся в жаркое время года уровнем воды, требует особого отношения к сохранению этих водных ресурсов. Необходимо при этом учитывать и тот факт, что все эти водоемы в той или иной степени используются для организации водопоя животных. Как следствие этого имеет место загрязнение вод продуктами жизнедеятельности животных, кроме того в зонах водоемов имеет место (особенно в зонах неорганизованного отдыха) образование  большого количества мусора. Как следствие  состояние водных объектов характеризуется высокой степенью загрязненности. Негативное влияние на состояние водных объектов оказывают сбросы неочищенных сточных вод, а также хозяйственная деятельность населения.

В связи с несоответствием санитарно-гигиеническим нормативам качества поверхностных вод, для водоснабжения жителей поселения активно используют месторождения подземных вод, более защищенных от антропогенного воздействия.

В целях решения задач по сохранению водных объектов и улучшения качества воды, необходимо реализовать комплекс мероприятий, направленных на:

- уменьшение поступлений загрязняющих веществ в водные объекты;

- установление специального режима хозяйственной и иных видов деятельности в прибрежных защитных полосах и водоохранных зонах.

На территории поселения запланированы и должны быть реализованы мероприятия по:

- канализованию индивидуальной жилой застройки;

- строительству  очистных сооружений производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод;

- экологическому благоустройству участков балки Денисова  и прудов на ней.

Очистка берегов от мусора, санитарная рубка растительности вдоль берегов, очистка родников, благоустройство мест купания и отдыха являются важным составляющими охраны водных объектов.

## 1.3. Состояние почв.

Агрохимическое обследование почв сельскохозяйственных угодий проводится с целью контроля и оценки изменения плодородия почв, характера и уровня их загрязнения под воздействием антропогенных факторов, создания банков данных полей (рабочих участков), проведения сплошной сертификации земельных участков почв.

Агрохимическому обследованию подлежат почвы всех типов сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосов, пастбищ и многолетних насаждений. Периодичность агрохимического обследования почв - один раз в 5-7 лет.

В пробах почв определяют массовые агрохимические показатели: кислотность (рН), содержание подвижного фосфора, содержание обменного калия, содержание гумуса.

При необходимости в образцах почв определяют дополнительные агрохимические показатели: микроэлементы (бор, медь, марганец, цинк, молибден, кобальт); тяжелые металлы (медь, цинк, свинец, марганец, кадмий, никель, ртуть, мышьяк); радионуклиды и остаточное количество пестицидов.

Для муниципального образования элементарной единицей обобщения при агрохимическом обследовании почв является хозяйство. Для каждого муниципального образования составляют сводные ведомости результатов обследования.

По результатам агрохимического обследования делается общее заключение о сравнительной обеспеченности почв хозяйства элементами питания или кислотности, применительно к возделываемым культурам, дается оценка плодородия почв, при установлении загрязнения почв - уровня загрязнения.

Оценка состояния почвы населенных мест на территории Ремонтненского  района проводится на основе исследований проб почвы по санитарно - химическим,  гельминтологическим и микробиологическим показателям. Показатели загрязненности почв на территории Ремонтненского района  приведены ниже в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1

Процент нестандартных проб почвы на территории Ремонтненского района в 2004-2008 г.г.

| Показатели | 2004 г. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| санитарно - химические | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| гельминтологические | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| микробиологические | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Комплексный показатель загрязнения почвы в 2008 г. составил – 0,1 против 0,8 в 2007 г. Данные непосредственно по Денисовскому сельскому поселению отсутствуют.

Данные таблицы 1.3.1. свидетельствуют, что на территории Ремонтненского района в целом и Денисовского  сельского поселения состояние почв в целом не вызывает больших проблем. Вместе с специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске,  Дубовском,  Ремонтненском,  Заветинском районе считают, что на территории района необходимо разработать программу по «Обращению с отходами производства и потребления». Необходимо улучшить условия эксплуатации существующих санкционированных свалок. Для сбора и вывоза образующихся отходов потребления в Ремонтненском районе не  организована планово-регулярная очистка, очистка населенных пунктов организованна по заявочной системе.  Основным способом утилизации отходов потребления  является захоронение на полигонах ТБО. Всего на территории района 14 полигонов, площадью 75 га, из них 2 несанкционированных площадью 3 га (обе свалки находятся в Привольненском сельском поселении). Утилизация и вторичная переработка бытовых отходов на территории района не проводится. Санитарно-техническое состояние полигонов удовлетворительное (обвалованы,  ежегодно весной проводится рекультивация). Однако на полигонах неорганизован производственный контроль, подъездные пути не имеют твердого покрытия, въезды на полигоны не оснащены шлагбаумами, полигоны не охраняются.

Спец.транспортом обеспечено только МППЖКХ, которое вывозит твердые и жидкие бытовые отходы на территории райцентра. На периферии вывоз бытовых отходов осуществляется транспортом СПК. Для обработки контейнеровоза и асинезационного транспорта в МППЖКХ имеется площадка с твердым покрытием.

На полигонах ТБО отсутствуют пункты радиационного контроля. Ртутьсодержащие отходы (люминесцентные лампы) МУЗ «ЦРБ» в Ремонтненском районе, детские  и подростковые учреждения района  отправляют на переработку на предприятие ООО «Промэкология» по заключенным ранее договорам. Промышленные отходы хранятся на полигонах ТБО района. Утилизация и вторичная переработка не проводится.

Не проводится эколого-гигиенический мониторинг за состоянием факторов окружающей среды в зоне влияния свалок. Отсутствуют наблюдательные скважины для отбора и проведения исследований подземных вод. На территории района по данным отдела  сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Ремонтненского района отсутствуют пестициды и агрохимикаты с истекшим сроком годности.

В 2008 году за нарушение требований СП 2.1.7.1078-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» к административной ответственности по ст.8.2 привлечены  Главы Администраций двух сельских поселений и за нарушение СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно профилактических учреждений» по ст.8.2 привлечен к административной ответственности  главный врач МУЗ «ЦРБ» Ремонтненского района

В целях соблюдения санитарного и природоохранного законодательства при обращении с отходами потребления, уменьшение их вредного воздействия на окружающую среду и здоровье населения необходимо разработать районную  целевую программу по обращению с отходами производства и потребления, в которой предусмотреть практическое решение следующих вопросов:

обеспечить 100 % охват населения планово-регулярной очисткой;

ликвидировать несанкционированные свалки и условия их образования на территории района;

улучшить условия эксплуатации существующих санкционированных полигонов ТБО;

решить вопрос о строительстве межмуниципального полигона ТБО;

принять меры по стимулированию инвестиций в строительство предприятий по сортировке, переработке и (или) сжиганию бытовых отходов;

обеспечить ЛПУ района в достаточном количестве специализированным технологическим оборудованием, упаковочной тарой и  расходными материалами для сбора, хранения и удаления  отходов ЛПУ;

обеспечить транспортировку отходов ЛПУ специализированным автотранспортом со сменными контейнерами;

обеспечить надежную дезинфекцию отходов (обеспечение биологической безопасности материала после его переработки и уничтожения)  путем термического или иного физико-химического воздействия, обеспечивающего, как правило, стерилизацию материала, на установках, предпочтительнее централизованных;

создание на территории района условий для применения отходов (возвращение компонентов в хозяйственный оборот после переработки).

## 1.4. Санитарная очистка территории.

Постановлением Главы Администрации Ремонтненского района  Ростовской области от 21.09.1999 года  «О выделении земельных участков под мусорные свалки в Киевской, Первомайской, Денисовской, Ремонтненской, Калининской, Кормовской, Краснопартизанской и Валуевской сельских администрациях» были выделены участки территорий под складирование твердых бытовых отходов. Из категории прочих земель Денисовскому сельскому поселению было выделено 3 га земли. Данная  свалка являются действующей и санкционированной. Степень заполнения свалки составляет – 34%. Разрешенный вывоз отходов на свалку п. Денисовский  составляет 0,93 тысяч м3  в год. Фактические объемы вывозимых отходов значительно меньше и по данным администрации МО не превышают 300 м3  в год.

На территории МО Денисовское сельское поселение расположена одна яма Беккера (скотомогильник) площадью 300 м2, которая действует с 1982 года. Яма Беккера является собственностью ТОО «Денисовский».

Норма накопления ТБО для населения (объем отходов в год на 1 человека) составляет 1,4-1,5 м3/чел., а норма накопления крупногабаритных бытовых отходов (% от нормы накопления на 1 чел.) – 5%.

Общий объем поступления отходов на полигон ТБО составит 1406 м3 в год . Количество образующихся отходов за расчетный срок составит 28130 м3. Потребность в территории под свалку ТБО составит 1,4 га. С учетом существующего заполнения свалки ТБО потребности в  расширении на расчетный период не требуется.

Проектом предлагается:

1.Рационально использовать существующую территорию свалки ТБО.

2.Осуществлять регулярный контроль за состоянием полигона, параметрами его влияния на окружающую среду.

3. Предусмотреть строительство в пределах территории полигона ТБО специально оборудованной биотермической ямы для захоронения трупов животных и биологических отходов. Согласно «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденным 04.12.1995 г., уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается (п.1.7). Концентрация объектов по утилизации и захоронению отходов на одной площадке обусловлена как экономической, так и экологической целесообразностью.

5. Разработать схему обращения с отходами на территории муниципального образования Денисовское сельское поселение. В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры.

- обеспечение отдельного сбора и сдачу на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

Основной задачей, стоящей перед администрацией поселения в области обращения с отходами производства и потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством (в настоящее время этот показатель составляет 50 %). Ее решение позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения

Проектом предлагается:

1. Осуществлять регулярный контроль за состоянием полигона, параметрами его влияния на окружающую среду.

2. Использовать на полигоне прессовальную технику и захоронение отходов с уплотнением.

3. Для вывоза мусора из жилой зоны на полигон ТБО предусматривается специальная автомашина.

На сегодняшний день в России складирование отходов на полигонах остается пока основным методом утилизации. При сложившейся ситуации надо стремиться к минимизации количества отходов и рациональному использованию площадей имеющихся полигонов. Сокращению площадей под полигоны способствуют технологии захоронения с уплотнением отходов. Для уменьшения объема захораниваемых на полигоне отходов после выделения утильных фракций рекомендуется использовать специальные компакторы. С их помощью достигается снижение объема мусора от 4 до 8 раз.

В перспективе целесообразно отбирать из общей массы ТБО вторичное сырье (бумагу, текстиль, пластмассу, металлолом) и отправлять его на переработку. Однако это будет зависеть от способности налаживания органами местного самоуправления этого процесса: заключение договоров с перерабатывающими предприятиями, организация временного хранения и вывоза утильсырья и т.п.

Такой способ обращения с отходами, несомненно, наиболее прогрессивный, экологически чистый и ресурсосберегающий.

## 1.5. Радиационная обстановка.

Радиационная обстановка в 2008 году оставалась стабильной. Основной вклад в дозовую нагрузку населения вносят естественные источники ионизирующего излучения  и медицинское облучение населения.

Отделением Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г. Волгодонске»  в  Ремонтненском районе осуществляется радиационно – гигиенический мониторинг за объектами окружающей среды. Отделение гигиены и эпидемиологии с лабораторией в Ремонтненском районе осуществляет ежедневные измерения уровня естественного гамма – фона. За истекший период уровень естественного гамма – фона в зоне наблюдения  не превышает значений многолетних наблюдений.

Уровень естественного гамма – фона в течение 2008 года на территории района не превышал значений многолетних наблюдений и составил от 0,07 до 0,12 мк Зв/час.

Таблица 1.5.1

|  | Значения гамма-фона в мк 3 в/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  |
|  | макс | мин | макс | мин | макс | мин | макс | мин | макс | мин |
| Ремонтненский район | 0,08 | 0,12 | 0,08 | 0,13 | 0,07 | 0,12 | 0,07 | 0,12 | 0,07 | 0,12 |

Вода, почва на содержание радионуклидов последние 5 слет не исследовались. Продовольственное сырье, пищевые продукты на содержание цезия – 137 и стронция – 90 за последние 5 лет не исследовались.

Исследование радона в воздухе жилых и общественных зданий за последние 5 лет не проводились.

## 1.6. Мероприятия по охране окружающей среды.

Администрацией  района  разработана Целевая муниципальная программа  в области охраны окружающей среды Ремонтненского района  на 2007-2010 годы  (постановление  от 31.12.2008 г. №446)

Основные организационно-технические мероприятия программы полностью распространяются и на Денисовское  сельское поселение. Мероприятия программы охватывают основные проблемы, существующие в области окружающей среды:

- охрана атмосферного воздуха (запрет на сжигание сухой растительности, инвентаризация источников выбросов в воздушную среду, разработка проектов нормативов  ПДВ);

- охрана и восстановление водных объектов (ремонт гидротехнических сооружений,  расчистка берегов водоемов, оборудование и уборка пляжных зон, завоз песка, строительство и ремонт буровых скважин на воду в с.Ремонтное и других сельских поселениях района);

- очистка территорий, формирование системы обращения с отходами (ликвидация несанкционированных свалок; обустройство контейнерных площадок; приобретение спецавтотранспорта и др.);

- озеленение территорий;

- экологическое образование и просвещение.

# 2. Эколого-градостроительные мероприятия

## 2.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Мероприятия по снижению загрязнения стационарными источниками:

- совершенствование и расширение системы мониторинга воздушного бассейна, в том числе развитие сети постов наблюдения по контролю загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения.

- установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно-допустимых выбросов в составе сводного тома, обеспечивающих нормативные предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере поселения.

- организация и озеленение буферных зон между жилыми и общественными территориями и промышленными объектами

- совершенствование технологического оборудования, оснащение источников выбросов современным газоочистным оборудованием

- реконструкция котельных, работающих на угле на газ

- создание полос защитных зеленых насаждений, отделяющих котельные и жилую застройку.

Приоритетные мероприятия по снижению воздействия автотранспорта:

- организация придорожных зеленых полос от автодорог

- строительство объездных магистралей, обеспечивающих вывод грузового автотранспорта за пределы жилой застройки

- повышение экологических требований к техническому состоянию автотранспортной техники до установленных стандартов

- внедрение  экологически безопасных видов транспорта и моторного топлива

- контроль качества используемых нефтепродуктов

- строительство гаражей для хранения автотранспорта с соблюдением санитарных разрывов

- перевод автотранспорта на газовое топливо.

## 2.2. Мероприятия по охране водных ресурсов

- развитие и совершенствование систем оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод

- разработка и изготовление установок доочистки вод

- внедрение водосберегающих технологий, обеспечивающих снижение удельного водопотребления, на единицу продукции и экономию свежей воды на всех циклах производства

- проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности очистных сооружений

- предотвращение выбросов промывных вод на рельеф

- проведение технических мероприятий по устранению неполадок в сетях водоснабжения и предотвращению аварийных ситуаций

- ликвидация несанкционированных свалок вдоль береговой линии

- создание поселковой системы хозяйственно-бытовой канализации:

- стоки от гаражей, мастерских перед поступлением в городскую сеть предварительно очищаются в бензоуловителях

- для предотвращения попадания нефтепродуктов на почву предусматриваются ограждения стоянок автотранспорта и установка бензомаслоуловителей

- озеленение береговой линии

- организация зоны санитарной охраны подземных источников - водоснабжения в составе трех поясов

- соблюдение специального режима на территориях прибрежных полос и водоохранных зон рек.

## 2.3. Мероприятия по охране почвенного покрова:

- проведение комплексного мониторинга почвенного покрова в пределах территории поселения

- проведение мероприятий по восстановлению почв

- организация зеленых полос, разделяющих городские котельные и жилую застройку

## 2.4. Мероприятия по санитарной очистке территории:

1. Модернизация  на расчетный срок существующей свалки под  полигон ТБО.

2. Рекультивация несанкционированных свалок.

3. Осуществлять регулярный контроль за состоянием полигона, параметрами его влияния на окружающую среду.

4. Использовать на полигоне прессовальную технику и захоронение отходов с уплотнением.

5. Обеспечить городскую больницу установкой по обеззараживанию медицинских отходов.

6. Предусмотреть строительство в пределах территории полигона ТБО специально оборудованной биотермической ямы для захоронения трупов животных и биологических отходов. Согласно «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденным 04.12.1995 г., уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается (п.1.7). Концентрация объектов по утилизации и захоронению отходов на одной площадке обусловлена как экономической, так и экологической целесообразностью.

7. Разработать схему обращения с отходами на территории муниципального образования Денисовское сельское поселение. В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры.

- обеспечение отдельного сбора и сдачу на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

Основной задачей, стоящей перед администрацией поселения в области обращения с отходами производства и потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством. Ее решение позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

## 2.5 .Мероприятия по защите населения от физических факторов:

Мероприятия по защите населения от шумового загрязнения:

- использование специальных приемов планировки и застройки, (размещение вдоль проезжей части обслуживающих, коммунальных объектов, гаражей-стоянок и пр.)

- архитектурно-планировочные решения жилых зданий с ориентацией спальных помещений во двор, а вспомогательных – на магистрали

- организация территориальных разрывов, способствующих аэрации примагистральных территорий

- строительство шумозащитных искусственных сооружений вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки

- шумовая защита зданий, выходящих на магистральные улицы (установка пластиковых стеклопакетов и пр.)

- устройство полос зеленых насаждений шумозащитной конструкции вдоль улиц и магистралей шумо- и газопоглощающими породами, планирование и организация рельефа

- строительство новых объектов транспортной инфраструктуры с шумозащитными конструктивными элементами

- контроль за параметрами транспортных потоков, расчет основных вариантов движения транспорта,  внедрение жесткой маршрутизации грузовых перевозок

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности:

- проведение обязательного контроля радиационной обстановки и радоноопасности территории при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства.

Мероприятия по снижению электромагнитного воздействия:

- организация постоянного контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений (телецентр, радиостанции, радары, установки мобильной связи, линии электропередач)

- организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ

- замена линий электропередач (ЛЭП)  на кабельные линии.

Выводы:

Экологическая обстановка в Денисовском сельском поселении в настоящее время относительно благополучная и стабильная.

Необходимо оформление и благоустройство рекреационных территорий, организация санитарно-защитных зон.

Для контроля состояния окружающей среды требуются периодические исследования загрязненности почв, атмосферного воздуха и поверхностных вод не только на территории жилой застройки. Особое внимание следует уделять состоянию территории промышленной зоны.

Решения генерального плана направлены на обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории сельского поселения и экологической безопасности населения.

Администрации Денисовского сельского поселения следует обратить внимание на выполнение ряда организационных мероприятий, без которых рекомендации генплана по охране окружающей среды не могут быть реализованы.

Наиболее важными из них являются:

- обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение;

- организация в пределах  поселения мониторинга состояния природной среды совместно с окружными природоохранными органами и территориальными отделами федеральных структур;

- распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, возможности культурно-просветительных учреждений, школ и спортивных обществ.

# V. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В соответствии с п.6 ст.23 Градостроительного кодекса РФ на картах (схемах), содержащихся в документах территориального планирования (генеральных планах) городских округов отображаются границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий, а также границы зон с особыми условиями использования территорий.

На основании ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994года № 68-ФЗ «чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей».

Краткое описание территории муниципального образования, условий (топографо-геодезических, инженерно-геологических, природно-климатических) и инфраструктуры, формирующих факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций ранее изложено в ряде  разделов  настоящего проекта Генерального плана Денисовского  сельского поселения.

## 1. Анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций, влияния на них факторов риска ЧС.

Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций являются опасности (как имевшие место, так и прогнозируемые с высокой степенью вероятности), на территории поселения и существенно сказывающиеся на безопасности населения:

- террористические;

- криминальные;

- коммунально-бытового и жилищного характера;

- техногенные;

- природные;

- эпидемиологического характера;

- экологические.

Террористические факторы

К основным факторам террористического характера на территории сельского поселения относятся:

- нападение на политические и экономические объекты (захват, подрыв, обстрел и т.д.);

- взрывы и другие террористические акты в местах массового пребывания людей похищение людей и захват заложников;

- нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в случае их разрушения или нарушения технологического режима;

- вывод из строя систем управления силовых линий электроснабжения, средств связи, компьютерной техники и других электронных приборов (электромагнитный терроризм);

- нарушение психофизического состояния людей путем программированного поведения и деятельности целых групп населения;

- внедрение через печать, радио и телевидение информации, которая может вызвать искаженное общественное мнение, беспорядки в обществе;

- проникновение с целью нарушения работы в информационные сети;

- применение химических и радиоактивных веществ в местах массового пребывания людей;

- отравление (заражение) систем водоснабжения, продуктов питания;

- искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней.

Реализация указанных угроз может привести:

- к нарушению на длительный срок нормальной жизни населения;

- к созданию атмосферы страха;

- к большому количеству жертв.

На территории Денисовского сельского поселения в соответствии с Паспортом безопасности поселения отсутствуют  потенциально опасные объекты.

При террористическом акте объемы разрушения и загрязнения окружающей среды будут зависеть как от характера объекта, так и характера диверсии (взрыв, пожар, отключение электроэнергии и др.).

Криминальные факторы

Усиление криминализации всех сторон жизни общества наносит серьезный ущерб идеям демократизации, нарушает нормальную жизнь не только  Денисовского сельского поселения, но и Ремонтненского района в целом.

К основным криминальным факторам относятся:

- усиление криминального давления на жизнедеятельность сельского поселения;

- возможность срастания преступных сил с представителями властных структур;

- переход под контроль криминальных групп банков, экономических, торговых и посреднических центров;

- возможность проникновения преступных авторитетов в выборные органы законодательной власти, а также в правоохранительные органы;

- слабая раскрываемость заказных убийств, в том числе по политическим мотивам.

Реализация указанных угроз может привести:

- к появлению атмосферы страха и неуверенности в обществе;

- к возможности перехода реальной власти к преступным авторитетам;

- к парализации экономических преобразований;

- к обесцениванию демократических завоеваний.

Факторы коммунально-бытового и жилищного характера

Для нормальной жизнедеятельности сельского поселения  и его населения жизненно важное значение имеет устойчивое и надежное коммунально-бытовое обеспечение, устойчивость систем жизнеобеспечения города, населенных пунктов и решение жилищных проблем.

К основным факторам коммунально-бытового и жилищного характера относятся:

- повышение аварийности на инженерных коммуникациях и источниках энергоснабжения;

- возможность воздействия внешних факторов на качество воды, ограниченность водопотребления из закрытых водоисточников;

- дефицит источников теплоснабжения в отдельных муниципальных образованиях;

- перегруженность магистральных инженерных сетей канализации или их отсутствие;

- медленное внедрение новых технологий очистки питьевой воды, уборки улиц, утилизации производственных и бытовых отходов, энергосберегающих, малоотходных технологий, в том числе в строительстве, применение материалов, сырья, продуктов, содержащих вещества, разрушающие озоновый слой, чрезвычайно стабильных веществ, требующих специальных технологий утилизации;

- снижение надежности и устойчивости энергоснабжения, связанное с недостаточным объемом замены устаревших инженерных сетей и основного энергетического оборудования;

- снижение уровня коммунально-бытовых услуг для населения (бани, прачечные, химчистки и др.);

- возрастающий уровень утечек в сетях водоснабжения, приводящий к вымыванию грунта и образованию провалов;

- старение жилого фонда, особенно зданий дореволюционной постройки и домов первого поколения, а также инженерной инфраструктуры населенного пункта.

Реализация указанных угроз может привести:

- к резкому повышению аварийности на коммунально-энергетических сетях;

- к деформированию жизнедеятельности населения и функционирования экономики;

- к дестабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, повышению уровня инфекционных заболеваний;

- к снижению уровня жизнеобеспечения населения при природных чрезвычайных ситуациях, вызванных сильными морозами, засухой;

- созданию нестабильной социальной обстановки.

Техногенные факторы

Большинство чрезвычайных ситуаций носят техногенный характер. ЧС техногенного характера – это аварии на системах жизнеобеспечения населения, аварии нефте- и газопроводов, пожары и взрывы на объектах экономики, аварии на транспорте. По категории аварийности большинство аварий относятся к локальным авариям.

Основным следствием этих аварий (технических инцидентов) по признаку отнесения к ЧС является нарушение условий жизнедеятельности населения, материальный ущерб, ущерб здоровью граждан, нанесение ущерба природной среде.

Показатель приемлемого риска ЧС техногенного характера составляет 1х10-4 - 1х10‾5.

Средний уровень индивидуального риска при авариях на взрыво- и пожароопасных объектах составляет 7,5*10-5 1/год для наиболее опасного и 3*10-5 1/год для наиболее вероятного сценария развития ЧС.

Паспорт безопасности территории Денисовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области свидетельствует, что в поселении отсутствует возможность возникновения ЧС следующих видов:

      - На радиационноопасных объектов (в поселении отсутствуют);

      - На химически опасных объектах (в поселении отсутствуют);

      - На биологически опасных объектах (в поселении отсутствуют);

      - На пожаро- и взрывоопасных объектах (в поселении отсутствуют, кроме возможно единственной АЗС в ОАО «Красный партизан»);

      - На коммунальных системах жизнеобеспечения (из-за слабого развития и минимального влияния на жизнеобеспечение поселения);

      - На гидротехнических сооружениях  (гидротехнические сооружения имеются на небольших балочных прудах с минимальным объемом воды).

По данным Паспорта безопасности наиболее серьезные последствия в поселении могут иметь ЧС на объектах электро-энергетических систем и системах связи. Показатели риска техногенных ЧС  на таких  объектах (при наиболее опасном сценарии развития ЧС, при наиболее вероятном сценарии развития ЧС) на территории Денисовского сельского поселения приведены приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций | Местораспо-ложение и наименование объектов | Вид и возмож-ное коли-чество опасного вещества, участвую-щего в реализа-ции чрезвы-чайных ситуаций | Возможная частота реализации чрезвычайных ситуаций, год-1 | Показатель приемлемого риска, год-1 | Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации, км-2 | Числен-ность населения у которого могут быть нарушены условия жизнедея-тельности, тыс.чел | Социально-экономические последствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел | Возможное число пострадавших | Возможный ущерб, .р. |
| 1. Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи | Подстанция п. Денисовский, ул. Дорожная,1 | - | 6,6х10-4 | 1х10-6 | - | 1,2 | - | - | 690000 |

К основным причинам, способствующим возникновению чрезвычайных ситуаций техногенного характера, относятся:

- накопление негативных последствий строительства и эксплуатации оборудования, агрегатов, объектов, приведших к трансформации природно-территориальных комплексов (образование карьеров, насыпи, эрозия, пучение грунтов, подтопление и т. д.);

- механическое разрушение оборудования, резервуаров, трубопроводов, скважин;

- отсутствие современных систем управления опасными процессами;

- неудовлетворительное состояние технических средств и оборудования, которое выработало свой амортизационный срок, физически изношено и морально устарело, имеет низкую степень надежности и находится в аварийном состоянии;

- отсутствие дублирующих технических систем, альтернативы замены оборудования, агрегатов на предаварийной стадии;

- нарушение сроков и периодичности диагностики, дефектоскопии, обследования и проверки потенциально опасных объектов;

- отсутствие автоматических систем контроля функционирования оборудования, агрегатов, объектов с целью своевременного выявления  возможных отказов и разрушений (например, труб);

- нарушение производственной и технологической дисциплины;

- недостаточность квалифицированных кадров.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Таким образом, риск возникновения чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения, на рассматриваемой территории, сравнительно невысок. Вероятность возникновения аварий с тяжелыми последствиями и большим материальным ущербом на объектах является невысокой и не может привести к чрезвычайным ситуациям территориального масштаба.

Факторы эпидемиологического и экологического характера

На территории Денисовского  сельского поселения имеются потенциально опасные места размещения отходов:

- Могильников – 1

- Свалок (организованных и неорганизованных) – 1.

Для Денисовского сельского поселения эпидемиологические чрезвычайные ситуации могут иметь место, в частности, сохраняется потенциальная угроза заболеваний сибирской язвой, птичьим гриппом а африканской чумой.

Создание благополучной санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки является непременным условием жизнедеятельности населения населенного пункта.

Природные факторы

Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» по оценке сложности природных условий Ремонтненский район относится к категории простых.

На территории Денисовского сельского поселения  имели место пожары природные, бури, град.  В весенне-летний период наибольшую опасность пожары, пылевые бури и суховеи.

Реализация природных угроз может привести:

- к гибели и потере здоровья жителей;

- к  ущербу производственного и жилого фондов, культурным ценностям;

- к нарушению нормальной жизнедеятельности населения.

Показатели риска природных ЧС (по данным Паспорта безопасности территории Денисовского сельского поселения Ремонтненского района ростовской области)  приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2.

| (при наиболее опасном сценарии развития ЧС/при наиболее вероятном сценарии развития ЧС) виды опасных природных явлений | Интен-сив-ность природного явле-ния | Частота природного явле-ния, год-1 | Частота наступления ЧС при возникновении природ-ного явления, год -1 | Разме-ры зон вероятной ЧС, км2 | Возможное количество населенных пунктов, попадающих в зону ЧС, -тыс.чел. | Возможная численность населения в зоне ЧС с нарушением условий жизнедея-тельности, тыс.чел. | Социально-экономические последствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погиб-ших, чел. | Возможное число пострадавших, чел. | Возможный ущерб, млн. руб. |
| 1.Землетрясения, балл | 7-8 8-9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.Извержения вулканов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.Оползни, м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.Поселкевые потоки | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.Снежные лавины, м | >32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.Ураганы, тайфуны, смерчи, м/с | >32 | 1х10-2 | - | - | 1 | 0,3 | 1 | 25 | 500000 |
| 7.Бури, м/с | >32 | 5x10-2 | 5x10-2 | 35 | 1 | 0,3 | 1 | 15 | 200000 |
| 8.Штормы, м/с | 15-31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.Град, мм | 20-31 | 0,167 | 0,167 | 12 | - | - | - | - | - |
| 10.Цунами, м | >5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.Наводнения, м | >5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.Подтопления, м | До 5 | 1 | 1 |  | - | - | - | - | - |
| 13. Пожары природные, га |  | 1х10-0 | 1 | 1,7 | - | - | - | - | - |

Следует отметить, что в Паспорте безопасности возможно недооценены последствия связанные с природными пожарами и последствия, вызываемые градом.

## 2. Выводы из оценки факторов риска ЧС природного и техногенного характера и воздействия их последствий на территорию Денисовского сельского поселения, проектные обоснования минимизации их последствий с учётом инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

К возникновению наиболее масштабных ЧС на территории сельского поселения  могут привести аварии (технические инциденты) на линиях электро-, газоснабжения (после ввода в эксплуатацию), водопроводных сетях, взрывы на взрывопожароопасных объектах.

## 2.1. Чрезвычайные ситуации при авариях на объектах, расположенных на территории поселения.

## 2.1.1. Чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах.

На территории поселения  расположен 1 пожаро-взрывоопасный объект –  склад горюче-смазочных  СПК «Денисовский». Склад ГСМ размещался западнее усадьбы и серьезных последствий вызвать не может.

Для составляющих, входящих в объект, представлены следующие типовые сценарии.

Наиболее вероятными являются сценарии, связанные с аварией при переливе нефтепродуктов при заправке автомобиля на территории АЗС  и разливом нефтепродуктов.

В реализации чрезвычайной ситуации  будет участвовать до 0,1 тонн взрывчатого вещества. При этом в создании поражающих факторов будет участвовать 0,01 т опасного вещества.

Наиболее вероятными являются сценарии, связанные с полным разрушением наземного резервуара с нефтепродуктами, образование смеси и аэрозоля и паров нефти с воздухом, создание взрывоопасной концентрации паров и аэрозоля нефти, взрыв и возникновение пожара АЗС.

В реализации чрезвычайной ситуации будет участвовать до 19,65т нефтепродуктов. При этом в создании поражающих факторов будет участвовать 1,97 т опасного вещества

Возможная частота реализации чрезвычайных ситуаций 7,83х10-7 год-1

Показатель приемлемого риска 1х10-4 год-1

Размер зоны вероятной чрезвычайной ситуации по наиболее опасному сценарию составляют 0,30 км2.

1. Аварии на АЗС при самом неблагоприятном развитии носят локальный характер.

2. Воздействию поражающих факторов при авариях может подвергнуться весь персонал АЗС и клиенты, находящиеся в момент аварии на территории объекта. Наибольшую опасность представляют пожары. Смертельное поражение люди могут получить практически в пределах горящего оборудования и операторной.

3. Наиболее вероятным результатом воздействия взрывных явлений на объекте будут разрушение здания операторной, навеса и ТРК.

4. Людские потери со смертельным исходом - в районе площадки слива ГСМ с АЦ, ТРК. На остальной территории объекта - маловероятны. Возможно поражение людей внутри операторной вследствие расстекления и возможного обрушения конструкций.

5. Безопасное расстояние (удаленность) при пожаре в здании операторной для людей составит - более 16 м, при разлитии ГСМ - более 36 м.

Санитарно защитная зона нефтебаз и АЗС должна быть не менее 100 м. Ближайшие жилые и общественные здания должны располагаться на расстоянии более 30 м от границы территории АЗС.

Возможность  ЧС на пожаро-взрывоопасных  объектах  не рассматривается в Паспорте безопасности Денисовского сельского поселения.

## 2.1.3. Чрезвычайные ситуации на биологически опасных объектах

Биологически опасных объектов на территории МО нет.

## 2.1.4. Чрезвычайные ситуации на электро - энергетических системах и системах связи

Аварии на электро-энергетических системах (сетях) с долговременным перерывом электроснабжения потребителей и обширных территорий приводят к прекращению снабжения зданий и сооружений  только электроэнергией, так как системы централизованного снабжение теплом поселок  не имеет.

Для обеспечения населения ГО электроэнергией используются мощности трансформаторных пунктов и распределительных подстанций.

Возможная частота реализации чрезвычайных ситуаций 6,6х10-4  год-1

Показатель приемлемого риска – 1х10-6 год-1.

Возможное количество населенных пунктов, попадающих в зону чрезвычайной ситуации, 1 населенный пункт (поселок Денисовский), возможное количество населения, попадающего в зону чрезвычайной ситуации 838 человек.

Имеющиеся электро-энергетические системы и системы связи на территории поселения не  представляют угрозу, как источники техногенных чрезвычайных ситуаций, и в качестве вариантов последующих действий дальнейший анализ не проводился ввиду незначительности опасностей.

## 2.1.5. Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (КСЖ) приводят к прекращению снабжения зданий и сооружений водой, электроэнергией, теплом.

Последствия от аварии на КСЖ могут оказывать поражающее действие на людей: поражение электрическим током при прикосновении к оборванным проводам, возникновением пожаров вследствие коротких замыканий. Кроме того, возможно затопление территории вследствие разрушения водопроводных труб и коллекторов.

## 3.  Чрезвычайные ситуации на транспортных коммуникациях.

Транспортные коммуникации на территории МО составляют:

- для автомобильного транспорта   16,5 км.

На территории поселения не зафиксированы предприятия, осуществляющие перевозку опасных грузов, кроме нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо) и сжиженного газа для нужд населения. Необходимо учитывать, что объем этих перевозок незначительный.

Предприятия имеют сертифицированный подвижной состав, оборудованный для перевозок опасных грузов, обученных водителей и подготовленный управленческий персонал, формируют безопасные маршруты и согласовывают их с органами ГИБДД и МЧС, в предусмотренных случаях.

Ввиду отсутствия паспорта безопасности опасного объекта у предприятий, осуществляющих перевозку опасных грузов, произведен предварительный теоретический расчет. Точные данные по каждому объекту необходимо занести в паспорт безопасности ГО после предоставления предприятиями паспорта безопасности опасного объекта согласованного с ГУ МЧС России по Ростовской области.

Для составляющих, определяющие перевозку опасных грузов с учетом специфики Денисовского сельского поселения, представлены следующие типовые сценарии.

Перевозка опасных грузов автотранспортом.

Интенсивность аварийных ситуаций на автотранспорте при перевозке опасных грузов 1,2*10-6.

Перевозка легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ).

Наиболее опасными являются сценарии, связанные с аварией автоцистерны: разлив нефтепродуктов —> воспламенение паров нефтепродуктов —> взрыв автоцистерны —> пожар —> выделение токсичных газов —> поражение персонала воздушной ударной волной и тепловым излучением, токсичными газами.

В реализации чрезвычайной ситуации будет участвовать до 7,86 т нефтепродуктов. При этом в создании поражающих факторов будет участвовать 0,786 т опасного вещества.

Возможная частота реализации чрезвычайных ситуаций 4,68х10-3год-1.

Уровень коллективного риска 9,36х10-2год-1.

Уровень индивидуального риска 9,53х10-8год-1.

Показатель приемлемого риска 1х10-5год-1.

Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации по наиболее вероятному сценарию составляют:

-	площадь пожара - 118,8 м2;

-	граница порога поражения людей на открытой местности - 92 м:

-	радиус полных разрушений зданий - 41,0 м.

Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности - 50 чел.

Перевозка сжиженных углеводородных газов (СУГ).

Наиболее опасными являются сценарии, связанные с аварией при истечении СУГ в результате разгерметизации автоцистерны, образованием зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ГВС поражением персонала воздушной ударной волной и тепловым излучением, токсичными газами.

В реализации чрезвычайной ситуации будет участвовать до 10м3 сжиженного газа. При этом в создании поражающих факторов будет участвовать 2,87 т опасного вещества.

Возможная частота реализации чрезвычайных ситуаций 6,6х10-4год-1.

Уровень коллективного риска 5,75х10-3год-1.

Уровень индивидуального риска 5,9х10-8год-1.

Показатель приемлемого риска 1х10-5год-1.

Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации по наиболее вероятному сценарию составляют:

- граница порога поражения людей на открытой местности – 120 м;

- радиус полных разрушений зданий - 87,0 м.

Численность населения , у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности - нет.

## 4. Аварии с ГСМ и СУГ на ближайших транспортных магистралях, нефтебазах и АЗС.

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, в подразделе рассмотрены:

- разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ;

- образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

В качестве поражающих факторов были рассмотрены:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий.

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) рассчитаны для следующих условий:

тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);

емкость автомобильной цистерны с		- СУГ - 14.5 м3;

- ГСМ - 8 м3;

давление в емкостях с СУГ				 - 1.6 МПа;

толщина слоя разлития				 - 0.05 м (0,02 м);

территория						 - слабо загроможденная;

температура воздуха и почвы	 		 - плюс 20оС;

скорость приземного ветра	 			 - 1 м/сек;

возможный дрейф облака ТВС			 - 15-100 м;

класс пожара						 - В1, С.

Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ приведены в таблица 4.1.

Таблица 4.1.

| Параметры | автоцистерны |  |
| --- | --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ |
| Объем резервуара, м3 | 8 | 14.5 |
| Разрушение емкости с уровнем заполнения, % | 95 | 85 |
| Масса топлива в разлитии, т | 5.85 | 9.64 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 7 | 9.4 |
| Площадь разлития, м2 | 152 | 275.5 |
| Масса топлива участвующая в образовании ГВС | 0.02 | 0.7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 0.12 | 6.75 |
| Зона полных разрушений, м | 14 | 53 |
| Зона сильных разрушений, м | 27 | 107 |
| Зона средних разрушений, м | 63 | 247 |
| Зона слабых разрушений, м | 155 | 609 |
| Зона расстекления (50%), м | 185 | 723 |
| Порог поражения 99% людей, м | 14 | 53 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 21 | 84 |
| Радиус огневого шара (пламени вспышки) ОШ(ПВ), м | 12.7 | 47.6 |
| Время существования ОШ(ПВ), с | 2,6 | 7 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 30 | 59 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ(ПВ), кВт/м2 | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке ОШ(ПВ) | 1691 | 7879 |
| Доля людей, поражаемых на кромке ОШ(ПВ), % | 0 | 0 |

Предельные параметры для возможного поражения людей при аварии СУГ представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2.

| Степень травмирования | Значения интенсивности теплового излучения, кВт/м2 | Расстояния от объекта, на которых наблюдаются определенные степени травмирования, м |
| --- | --- | --- |
| Ожоги III степени | 49,0 | 38 |
| Ожоги II степени | 27,4 | 55 |
| Ожоги I степени | 9,6 | 92 |
| Болевой порог (болезненные ощущения на коже и слизистых) | 1,4 | Более 100 м |

Учитывая тот факт, что полностью исключить возможность возникновения пожара на объекте невозможно, персонал, спасательные службы и специалисты по чрезвычайным ситуациям должны быть осведомлены о возможных чрезвычайных ситуациях на проектируемом объекте и готовы к реальным действиям при возникновении аварий.

Аварии на АЗС:

При рассмотрении этого вопроса необходимо учитывать, что на территории поселения заправка техники горюче-смазочными материалами производится только на складе ГСМ СПК «Денисовский» в весьма ограниченных объемах.

Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для людей, зданий, сооружений и техники, расположенных на территории АЗС, возможно:

- при пожарах, причинами которых может стать неисправность оборудования, несоблюдение норм пожарной безопасности;

- при неконтролируемом высвобождении запасенной на объекте энергии. На АЗС имеется: запасенная химическая энергия (горючие материалы); запасенная механическая энергия (кинетическая - движущиеся автомобили и др.).

Анализ опасностей, связанных с авариями на АЗС, показывает, что максимальный ущерб персоналу и имуществу объекта наносится при разгерметизации технологического оборудования станции и автоцистерн, доставляющих топливо на АЗС.

Причинами возникновения аварийных ситуаций могут служить:

- технические неполадки, в результате которых происходит отклонение технологических параметров от регламентных значений, вплоть до разрушения оборудования;

- неосторожное обращение с огнем при производстве ремонтных работ;

- события, связанные с человеческим фактором: неправильные действия персонала, неверные организационные или проектные решения, постороннее вмешательство (диверсии) и т.п.;

- внешнее воздействие техногенного или природного характера: аварии на соседних объектах, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары.

Сценарии развития аварий с инициирующими событиями, связанными с частичной разгерметизацией фланцевых соединений, сальниковых уплотнений, незначительных коррозионных повреждений трубопроводов отличаются от сценариев при разрушении трубопроводов, емкостей только объемами утечек.

Событиями, составляющими сценарий развития аварий, являются:

-  разлив (утечка) из цистерны ГСМ.

- образование зоны разлива (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении на площади разлива.

В качестве поражающих факторов рассматриваются:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров и горящих разлитий.

Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) используется «Методика оценки последствий аварий на пожаро- взрывоопасных объектах» («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС», книга 2, МЧС России, 1994), «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей» (РД 03-409-01).

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях с емкостями ГСМ рассчитаны для следующих условий:

- тип вещества					- ГСМ (бензин, ДТ);

- емкость подземная с ГСМ, ДТ		- 25 м3;

- автомобильная цистерна (топливозаправщик) - 8 м3;

- разлив топлива 				- 300 л;

- нефтебаза, в единичной емкости 	- 5000 м3;

- разлитие на подстилающую поверхность (асфальт) - свободное;

- толщина слоя разлития			- 0,05 м;

- территория					- слабозагроможденная;

- происходит разрушение емкости с уровнем заполнения - 85 %;

- температура воздуха		          - +20 оС;

- почвы	                                       - +15 оС;

- скорость приземного ветра		- 0,25-1 м/сек;

- класс пожара				- В1;

- при горении				- ГСМ выгорает полностью.

Выводы:

1. Аварии на АЗС при самом неблагоприятном развитии носят локальный характер.

2. Воздействию поражающих факторов при авариях может подвергнуться весь персонал АЗС и клиенты, находящиеся в момент аварии на территории объекта. Наибольшую опасность представляют пожары. Смертельное поражение люди могут получить практически в пределах горящего оборудования и операторной.

3. Наиболее вероятным результатом воздействия взрывных явлений на объекте будут разрушение здания операторной, навеса и ТРК.

4. Людские потери со смертельным исходом - в районе площадки слива ГСМ с АЦ, ТРК. На остальной территории объекта - маловероятны. Возможно поражение людей внутри операторной вследствие расстекления и возможного обрушения конструкций.

5. Безопасное расстояние (удаленность) при пожаре в здании операторной для людей составит - более 16 м, при разлитии ГСМ - более 36 м.

Санитарно защитная зона нефтебаз и АЗС должна быть не менее 100м. Ближайшие жилые и общественные здания должны располагаться на расстоянии более 30м от границы территории АЗС.

## 5. Аварии на магистральных газопроводах

В настоящее время на территории поселения  магистральных газопроводов  и иных газопроводов нет. Однако, в связи с проводимой газификацией всего  Ремонтненского района вопрос аварий на газопроводах может стать актуальным в обозримой перспективе.

Вследствие аварии на газопроводе возможно возникновение следующих поражающих факторов:

- воздушная ударная волна;

- разлет осколков;

- термическое воздействие пожара.

Анализ аварий на магистральных газопроводах показывает, что наибольшую опасность представляют пожары, возникающие после разрыва трубопроводов, которые бывают двух типов: пожар в котловане (колонного типа) и пожар струевого типа в районах торцевых участков разрыва. Первоначальный возможный взрыв газа и разлет осколков (зона поражения несколько десятков метров), учитывая подземную прокладку газопровода и различные удаления объектов по пути трассы, возможные зоны поражения необходимо рассматривать конкретно для каждого объекта.

Возможные радиусы термического поражения приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1.

| Время нахождения в зоне пожара | Тип пожара |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Колонного |  | Струевого |  |
| t, сек | Rп 100% | Rп 1% | Rп 100% | Rп 1% |
| 5 | 306 | 566 | 690 | 1200 |
| 20 | 354 | 654 | 1060 | 1360 |
| 60 | 379 | 687 | 1114 | 1422 |

## 6. При воздействии поражающих факторов источников природных чрезвычайных ситуаций (опасные геологические процессы, опасные гидрологические явления и процессы, опасные метеорологические явления и процессы, природные пожары).

Возможными опасными природными явлениями, характерными для Денисовского сельского поселения, являются следующие ЧС природного характера:

- ураганы более 32 м/с;

- бури более 32 м/с;

- град 20-31 мм;

- природные пожары;

- подтопления территории до 5 м.

Другие опасные природные явления (извержения вулканов, оползни, селевые потоки, снежные лавины, бури, штормы, цунами, наводнения.) для территории поселения   не характерны.

Виды и частота возникновения опасных природных явлений представлены в таблице.6..1.

Таблица.6.1.

| Наименование источника природного ЧС | Среднемноголетняя частота возникновения ЧС, един/год |
| --- | --- |
| Опасные геологические процессы | 1 раз в 50 лет |
| Опасные гидрологические явления и процессы | 1 раз в год |
| Опасные метеорологические (атмосферные) явления и процессы | 1 раз в 6 (град). 20 (бури), 100 (ураганы) лет |
| Природные пожары | Каждый год |

Сведения о наблюдаемых на территории поселения  опасных природных процессах, требующих превентивных защитных мер приведены в таблице 6.2.

Таблица 6.2.

| Среднегодовые: |  |
| --- | --- |
| направление ветра, румбы | Юго-восток |
| скорость ветра, м/сек | 6-10 |
| относительная влажность, % | 82 |
| Максимальные значения (по сезонам) скорость ветра, м/сек | До 15 |
| Количество атмосферных осадков, мм - среднегодовое - максимальное (весна) | 350-450 112 |
| Температура, °С |  |
| среднегодовая | +8,4 |
| максимальная (по сезонам) | -38°С до +42°С |

Опасные геологические процессы.

Землетрясения

Землетрясения относятся к числу наиболее опасных стихийных бедствий. Внезапные колебания земной поверхности обладают огромной разрушительной силой и приводят к большому числу человеческих жертв и значительному материальному ущербу.

Землетрясение проявляется в форме колебания грунта и эффективность его воздействия на внешнюю среду и. в частности, на здания количественно оцениваются интенсивностью (I) по 12-ти бальной шкале. В России и ряде европейских стран используется Международная модифицированная сейсмическая шкала ММ5К-86.

Интенсивность землетрясений является величиной относительной и зависит от эпицентрального расстояния (чем ближе к очагу, тем выше интенсивность), а также от других условий (высокое залегание грунтовых вод и рыхлых пород способствует усилению бальности).

В соответствии со СНиП П-7-81* «Строительство в сейсмических районах» расчетная сейсмическая интенсивность в баллах для Денисовского сельского поселения равна 5 баллам с 1% вероятностью возможного превышения в течение 50 лет. Повторяемости сотрясений для данного района в среднем составляет один раз в 5000 лет.

При проведении расчетов по определению последствий землетрясения целесообразно пользоваться классификацией зданий, приведенной в сейсмической шкале ММ5К-86.

Землетрясения приводят к возникновению ЧС на коммунально-электрических сетях (КЭС). Причины, вызывающие повреждения КЭС можно разделить на две группы:

- связанные с волновыми движениями грунта, которые вызывают движение подземных коммуникаций и сооружение КЭС – коллекторов, трубопроводов, колодцев, кабельных линий;

- связанные с разрушением вводов в наземные здания и сооружения.

Последствия от аварии КЭС могут оказывать поражающее действие на людей: поражение электрическим током при прикосновении к оборванным проводам, возникновением пожаров вследствие коротких замыканий и возгорания газа. Кроме того, возможно затопление территории вследствие разрушения водопроводных труб и коллекторов, ожоги людей при разрушении элементов системы паро- и теплоснабжения.

Анализ последствий землетрясений показывает, что в среднем на 1 км разрушенной части города приходится 6-8 аварий, нарушающих условия жизнедеятельности населения.

Возможная численность населения в зоне ЧС с нарушением условий жизнедеятельности 500 человек для поселения.

Опасные метеорологические явления и процессы

Бури,  ураганы

Бури, штормы, ураганы - опасные метеорологические явления, характеризующиеся высокими скоростями ветра. Эти явления вызываются неравномерным распределением атмосферного давления на поверхности земли и прохождением атмосферных фронтов, разделяющих воздушные массы с разными физическими свойствами.

Характеристики ветрового режима, бальности и диапазона изменения скоростей ветра при ураганах, а также визуальная оценка признаков ветрового режима принята в 1963 году Всемирной Метеорологической организацией (шкала Бофорта).

Ветровые нагрузки – уровень опасности сильных ветров - высокий (среднее многолетнее число дней за год с сильным ветром 23 м/сек и более - более 1.0; возможно возникновение ЧС объектового, муниципального и межмуниципального уровня в результате нарушения устойчивости функционирования линейных объектов энергоснабжения).

Основному поражающему воздействию сильных ветров подвержены линейные объекты систем энергоснабжения и кровли зданий различного назначения.

Степень разрушения зданий и сооружений при ураганах приведена в таблице 6.3.

Таблица 6.3

| № п/п | Типы конструктивных решений здания, сооружений и оборудования | Скорость ветра, м/с |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Степень разрушения |  |  |  |
|  |  | слабая | средняя | сильная | полная |
| 1 | Кирпичные малоэтажные здания | 20-25 | 25-40 | 40-60 | >60 |
| 2 | Складские кирпичные здания | 25-30 | 30-45 | 45-55 | >55 |
| 3 | Склады-навесы с металлическим каркасом | 15-20 | 20-45 | 45-60 | >60 |
| 4 | Трансформаторные подстанции закрытого типа | 35-45 | 45-70 | 70-100 | >100 |
| 5 | Насосные станции наземные железобетонные | 25-35 | 35-45 | 45-55 | >55 |
| 6 | Кабельные наземные линии связи | 20-25 | 25-35 | 35-50 | >50 |
| 7 | Кабельные наземные линии | 25-30 | 30-40 | 40-50 | >50 |
| 8 | Воздушные линии низкого напряжения | 25-30 | 30-45 | 45-60 | >60 |
| 9 | Контрольно-измерительные приборы | 20-25 | 25-35 | 35-45 | >45 |

Разрушение зданий при ураганном ветре и перехлестывание проводов ЛЭП способствуют возникновению и быстрому распространению массовых пожаров.

В поселении  расположен 1  населенный пункт.

Плотность населения в поселении составляет 2,76 чел./км2.

Частота природного явления – бури  5,0х10-2год-1

Частота наступления чрезвычайной ситуации в результате бури для одного населенного пункта 5,8х10-1год-1.

Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации определяется как площадь (района) населенного пункта, в пределах которой застройка получает разрушения.

Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации 35 км2

Выпадение снега. Основными поражающими факторами сильных снегопадов, сопровождающихся морозами и ветрами, являются обрывы линий электропередач и возникновение снежных заносов. Конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок 180 кг/м2, установленных СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» для данного района строительства.

В результате обильного выпадения осадков, сопровождающих ураганный ветер, могут возникнуть затопления местности, а зимой - снежные заносы на большой территории.

Опасные гидрологические явления и процессы.

Подтопление и наводнения не имеют места на территории поселения и не рассматриваются.

Объектов экономики, попадающих в зоны возможного подтопления, на территории сельского поселения не имеется.

Природные пожары.

Пожар представляет достаточно сложное явление, обусловленное протеканием и развитием во времени и пространстве процессов горения, массо- и теплообмена. При этом, безусловно определяющим процессом является горение.

При пожарах может быть выделено три зоны: горения, теплового воздействия и задымления.

В зоне горения протекают процессы термического разложения, испарения в объеме диффузионного факела пламени. Границей зоны горения является тонкий светящийся поверхностный слой пламени. Интенсивность горения определяется скоростью поступления кислорода из окружающего пространства в зону горения.

Зона теплового взаимодействия примыкает к границе зоны горения. В этой части пространства протекают процессы теплопередачи, обусловливающие формирование одного из самых важных поражающих факторов при пожаре — облучение людей и объектов окружающей среды тепловым излучением.

Зона задымления примыкает к зоне горения. Название зоны в известном смысле условно, так как под ней обычно понимается не все то пространство, охваченное дымом, а только его часть, где невозможно пребывание людей без средств защиты органов дыхания. Границами зоны задымления считаются изолинии с концентрацией аэродисперсной фазы дыма 10 кг/м3, видимостью предметов 6—12 метров и концентрацией кислорода не менее 16%. Нахождение людей без средств защиты органов дыхания на границе зоны безопасно.

К числу поражающих факторов, возникающих при пожарах, их параметры и степень воздействия на человеческий организм, относят:

- облучение людей и объектов окружающей среды тепловым излучением;

- воздействие на людей и объекты окружающей среды высокотемпературным полем;

- загрязнение воздуха токсичными продуктами горения и обеднение его кислородом до уровней ниже порогового в зонах теплового взаимодействия и задымления.

Облучение тепловым излучением может оцениваться по интенсивности облучения (плотности теплового потока), обычно выражаемой в кВт/м:, а также по количеству тепловой энергии, поступающей на единицу поверхности объекта за определенное время.

Воздействие высокотемпературного поля оценивается по температуре в районе нахождения объекта поражения. Установлено, что при температуре, равной 80-100°С в сухом воздухе и при 50-60°С во влажном, человек без специальной теплозащиты может находиться лишь считанные минуты. Более высокая температура или длительное пребывание при указанных температурах приводят к ожогам, тепловым ударам, потере сознания и даже смертельным исходам. Предельно допустимая температура нагревания незащищенных поверхностей кожи человека составляет 40°С.

Интенсивность облучения объектов на том или ином расстоянии от зоны горения зависит от интенсивности выделения тепла при пожаре, а также от расстояния, наличия преград на пути его распространения.

По скорости распространения пожары разделяются на три категории: сильные (свыше 100м/мин.); средней силы (3-100 м/мин) и слабые (до 3 м/мин).

Наиболее вероятной зоной развития пожара для поселения являются природные степи из-за неконтролируемых палов сухой травы.

Основными поражающими факторами являются открытое пламя и сильное задымление территорий.

Показатель приемлемого риска ЧС природного характера составляет 1х10-2 - 1х10‾5.

С целью предупреждения лесных и торфяных пожаров необходимо совершенствование контрольно-профилактической работы с населением, надзорной деятельности, сил и средств предупреждения и тушения пожаров, технических мероприятий противопожарной защиты лесов и населённых пунктов, расположенных вблизи лесных массивов (в соответствии с требованиями Технического регламента «О требованиях пожарной безопасности»).

## 7.  При развитии застройки территории и размещения объектов капитального строительства.

При проектировании и строительстве объектов жилого фонда, промышленного назначения, инженерных сетей в ходе перспективного развития города и населенных пунктов, необходимо учитывать требования раздела 3 СНиП 2.01.51-90.

При проектировании и строительстве промышленных объектов требуется учитывать следующее:

- степень огнестойкости производственных, складских и административно-бытовых зданий определять в зависимости от категорий объектов по гражданской обороне и мест их размещения (п. 4.1-4.5 СНиП 2.01.51-90.);

При дальнейшей застройке населённых пунктов необходимо по отношению к этажности зданий, плотности застройки и плотности населения учитывать требования п. 3.20 -3.22 СНиП 2.01.51-90.

Новые промышленные предприятия не должны размещаться в поселениях, где строительство и расширение промышленных предприятий запрещены или ограничены, за исключением предприятий, необходимых для непосредственного обслуживания населения, а также для нужд промышленного, коммунального и жилищно-гражданского строительства.

На территории Денисовского сельского поселения имеются места отдыха людей на водных объектах в летнее время купального сезона (искусственные водоемы). Проектирование зон отдыха возможно при дальнейшем развитии системы рекреации в рамках региональных планов.

При размещении на территории поселения зон отдыха необходимо учитывать требования п. 3.25-3.27 СНиП 2.01.51-90.

Объекты коммунально-бытового назначения вновь строящиеся, действующие и реконструируемые проектировать с учетом приспособления:

- бань и душевых промышленных предприятий - для санитарной обработки людей в качестве санитарно-обмывочных пунктов;

- прачечных, фабрик химической чистки - для специальной обработки одежды, в качестве станций обеззараживания одежды;

- помещений постов мойки и уборки подвижного состава автотранспорта на станциях технического обслуживания - для специальной обработки подвижного состава в качестве станций обеззараживания техники.

Гаражи для автобусов, грузовых и легковых автомобилей общественного транспорта, производственно-ремонтные базы уборочных машин, и др. размещать рассредоточено и преимущественно на окраинах населенных пунктов.

## 8. При обеспечении мероприятий пожарной безопасности.

На снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие пожаров на территории Денисовского сельского поселения, оказывают влияние следующие основные факторы.

Размещение пожаровзрывоопасных объектов – АЗС и АГЗС, склады и хранилища сжиженного газа.

При дальнейшем проектировании и размещении на территории района пожаро- и взрывоопасных объектов необходимо учитывать требования статьи 66 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети.

Противопожарное водоснабжение.

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов требует выполнения мероприятий по устранению имеющихся недостатков, проведению ремонтов согласно требованиям, и с учётом соблюдений нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов.

Анализ системы противопожарного водоснабжения по населенным пунктам показывает, что состояние противопожарного водоснабжения не отвечает предъявляемым требованиям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям существующих источников водоснабжения. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населённых пунктов в части, касающейся противопожарного водоснабжения необходимо учитывать требования статьи 68 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ.

На территории сельского поселения должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

Населенные пункты должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов.

Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары.

Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям

Системы подъезда пожарных автомобилей к зданиям жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром имеются, однако, не все соответствуют требованиям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям проходов, подъездов и проездов к зданиям, сооружениям и строениям. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населённых пунктов необходимо учитывать требования статьи 67 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей.

К зданиям с площадью застройки более 10 000 м2 или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

В исторической застройке населенных пунктов допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

К водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций следует принимать в соответствии от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности.

Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках допускается уменьшать до 6 метров при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

Противопожарные расстояния от границ застройки населенных пунктов до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 м.

При размещении складов для хранения нефти и нефтепродуктов в лесных массивах, если их строительство связано с вырубкой леса, расстояние до лесного массива хвойных пород допускается уменьшать в два раза, при этом вдоль границы лесного массива вокруг складов должна предусматриваться вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м.

При размещении автозаправочных станций (АЗС) на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий, сооружений и строений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары.

Противопожарные расстояния от коллективных гаражей, открытых организованных автостоянок на территориях населенных пунктов и станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений, а также до земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа на территориях населенных пунктов должны составлять не менее расстояний, приведенных в таблице 16 приложения к Федеральному закону.

Размещение и оборудование пожарной охраны и пожарных депо

Анализ, имевших место на территории населенных пунктов, пожаров показывает, что размещение подразделений пожарной охраны не обеспечивает своевременное прибытие сил и средств противопожарной службы. В Денисовском сельском поселении имеется пожарное депо  на территории СПК «Денисовский», оснащенное одной специализированной автоцистерной. Депо нуждается в реконструкции.

Необходимо, в соответствии с нормами и требованиями нормативных документов, на территории сельского поселения строительство новых пожарных депо и формирование пожарных охран.

При дальнейшем развитии застройки населенных пунктов, при проектировании, размещении и строительстве пожарных депо для подразделений пожарной охраны требуется учитывать положения ст. 77 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

## 9. При развитии транспортной и инженерной инфраструктур

Система зеленых насаждений и незастраиваемых территорий должна вместе с сетью магистральных улиц обеспечивать свободный выход населения из разрушенных частей населенного пункта (в случае его поражения) в парки и леса загородной зоны.

Магистральные улицы должны прокладываться с учетом обеспечения возможности выхода по ним транспорта из жилых и промышленных районов на загородные дороги не менее чем по двум направлениям.

При проектировании внутренней транспортной сети проектировать наиболее короткую и удобную связь центра населенного пункта, жилых и промышленных районов с железнодорожными и автобусными вокзалами, грузовыми станциями, и т.д.

Следует предусматривать строительство подъездных путей к пунктам посадки (высадки) эвакуируемого населения.

Источники хозяйственно-питьевого водоснабжения и требования к ним.

Водоснабжение Денисовского сельского поселения в основном осуществляется из артезианских скважин.

Качество питьевой воды должно соответствовать СанПиН 2.1.4.559-96 «Вода питьевая», СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», ГОСТ Р 51232-98 (2002), ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

При расширении жилой застройки на территории сельского поселения требуется проектирование и строительство новых артезианских скважин и магистрального водопровода для обеспечения водой жителей в соответствии с нормами п.4.11 СНиП 2.01.51-90.

Для минимизации последствий ЧС вследствие воздействия радиоактивного излучения, при проектировании источников водоснабжения на территории города необходимо учитывать требования ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях».

Суммарную мощность головных сооружений следует рассчитывать по нормам мирного времени. В случае выхода из строя одной группы головных сооружений мощность оставшихся сооружении должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды предприятий, а также на хозяйственно-питьевые нужды для численности населения мирного времени.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения следует иметь резервуары в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10л в сутки на одного человека.

Резервуары питьевой воды должны оборудоваться также герметическими (защитно-герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

Требования к устойчивости электроснабжения поселений и объектов.

Износ элементов электросетевых объектов понижает устойчивость к воздействию поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и замене.

Линейные и точечные объекты электроснабжения наиболее подвержены активному воздействию источников природных чрезвычайных ситуаций (ураганный ветер, сильный снегопад), в результате чего вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций вследствие выхода из строя линейной части и коротких замыканий на оборудовании точечных объектов.

Для повышения устойчивости функционирования объектов электроснабжения, при реконструкции сети электроснабжения с расширением застройки населённых пунктов, возможном размещении производств требуется учитывать положения п.п.5.1, 5.3., 5.9, 5.10 СНиП 2.01.51-90).

Энергетические сооружения и электрические сети должны проектироваться с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения особо важных объектов (участков железных дорог, газо- и водоснабжения, лечебных учреждений и др.).

Линии электропередачи и подстанции напряжением 500 кВ и выше, выполняющие функции основных межсистемных связей объединенных энергетических систем, а также транзитные линии электропередачи (ЛЭП) и узловые подстанции напряжением 220 и 330 кВ в тех энергосистемах, в которых они образуют сеть высшего напряжения, следует сооружать за пределами зон возможных разрушений населенных пунктов.

Распределительные линии электропередачи энергетических систем напряжением 110-330 кВ должны быть, как правило, закольцованы и подключены к нескольким источникам электроснабжения с учетом возможного повреждения отдельных источников, а также должны по возможности проходить по разным трассам.

При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования передвижных электростанций и подстанций.

При перспективном проектировании и строительстве на территории сельского поселения новых объектов электроснабжения, требуется учитывать положения п.п.5.1, 5.3., 5.9, 5.10 СНиП 2.01.51-90.

Газоснабжение.

Наиболее вероятные аварии связаны с разгерметизацией участков магистрального газопровода или газопровода-отвода высокого давления в результате повреждения стенок, взрыва или пожара на ГРС (ГКС).

При проектировании системы газоснабжения на территории сельского, для снижения риска при воздействии поражающих факторов техногенных ЧС, необходимо учитывать положения СНиП 2.01.51-90.

Газоснабжение территории разрабатывается в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; ПБ 12-529-03 «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления и учитывает требования Федерального закона от 21.07.97г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

## 10. При развитии сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и организации мероприятий первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения.

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения осуществляется на муниципальном и объектовом уровнях.

На муниципальном уровне мониторинг чрезвычайных ситуаций осуществляется силами работников Администраций путём визуальных наблюдений, за состоянием окружающей среды, проведением проверок состояния потенциально опасных объектов, контроля проведения мероприятий устойчивости функционирования объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Прогнозирование ЧС осуществляется на основании мониторинга и информации о прогнозе ЧС, поступающей из органов управления РСЧС.

На объектовом уровне мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах, обеспечивающих жизнедеятельность населения, организуется руководителями объектов.

При организации мероприятий мониторинга и прогнозирования ЧС на территории поселения необходимо руководствоваться положениями ГОСТ Р 22.1.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения».

Организацию и проведение мероприятий первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, следует организовывать на основе соответствующих планов и проводить с учётом положений ГОСТ Р 22.3.03 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения, ГОСТ Р 22.3.01-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях».

## 11. Профилактические мероприятия по снижению риска чрезвычайных ситуаций.

## 11.1. Профилактика ЧС техногенного и природного характера.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, снижения людских и материальных потерь в случае возникновения ЧС необходимо:

- осуществлять мероприятия по снижению риска возникновения ЧС,

- проводить работу по совершенствованию анализа риска,

- осуществлять прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций, исходя из статистики ЧС, в зависимости от времени года, географических особенностей и экономических условий.

Для наблюдения за опасными природными явлениями в городском округе необходимо:

- осуществлять постоянный мониторинг окружающей среды.

Для снижения вероятности возникновения лесных и торфяных пожаров ежегодно (с наступлением летнего времени) в засушливые периоды необходимо:

- вводить ограничение посещения населением лесных массивов.

Для оповещения населения о ЧС техногенного и природного характера необходимо:

- проводить работу по включению автономных электросирен, с последующей передачей речевой информации по каналам телевидения, проводного и УКВ-ЧМ радиовещания, в систему централизованного оповещения гражданской обороны Ростовской области.

- внедрять новые информационные технологии в интересах противодействия чрезвычайным ситуациям.

- использовать действующую систему оперативного информирования населения через электронные и печатные средства массовой информации.

Совершенствовать подготовку руководящего состава и специалистов РСЧС обучением населения действиям в чрезвычайных ситуациях.

Повышать устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.

Для предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий создавать резервы материальных и финансовых средств:

- сформировать местные резервы в муниципальных образованиях;

- создать резервы материальных ресурсов на объектах экономики.

Осуществлять комплекс мероприятий по надзору за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовностью к действиям при их возникновении.

Всесторонне развивать систему страховой защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечить экономическую поддержку мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, осуществляемых государственными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями и организациями (независимо от организационно - правовых форм и вида собственности) и страхового покрытия ущерба в случае их возникновения.

Разрабатывать и внедрять целевые и научно-технические программы, в которых определены мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, с конкретным объемом финансирования на ремонтные работы на гидротехнических сооружениях прудов и водохранилищ, по наращиванию и строительству водозащитных дамб, строительство дорог с твердым покрытием, оснащение пожарных частей МЧС.

Повышать эффективность радиационной и химической защиты населения и территорий используя:

-	организацию технического обслуживания и хранения имущества накопленного фонда средств индивидуальной защиты для населения согласно требованиям приказа МЧС Российской Федерации от 27.05.2003 г. «Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической разведки и контроля»;

-	освежение средств индивидуальной защиты и приборов радиационной и химической разведки;

-	совершенствование систем наблюдения и контроля химически опасных производств;

-	повышать требовательность и эффективность работы контролирующих органов и инспекций за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Особенно обратить внимание на выполнение требований остановки и консервации технологических процессов и линий при прекращении деятельности предприятия, банкротстве предприятий.

## 11.2. Предупреждение массовых инфекционных заболеваний и отравлений людей.

Обеспечить выполнение федеральных и областных законов, целевых программ по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, проводить профилактику массовых инфекционных заболеваний людей.

Укреплять материально-техническую базу инфекционных больниц, отделений, кабинетов и своевременно проводить обновление санитарного транспорта.

Повысить укомплектованность органов управления здравоохранением ГО врачебными кадрами (инфекционистами, эпидемиологами, врачами-микробиологами).

Создать резервы медицинских препаратов и имущества, специфических иммуноглобулинов, сывороток, применяемых для экстренной профилактики и лечения инфекционных больных.

Обеспечить выполнение основных федеральных и областных законов, целевых программ по предупреждению и распространению инфекционных заболеваний.

Укреплять материально-техническую базу инфекционных больниц, отделений, кабинетов в ГО.

Повысить укомплектованность органов управления здравоохранением МО врачебными кадрами (инфекционисты, эпидемиологи, врачи-микробиологи).

Создать резервы медицинских препаратов и имущества, специфических иммуноглобулинов, сывороток, применяемых для экстренной профилактики и лечения инфекционных больных.

Обеспечить более широкое использование всех форм и методов массовой информации и обучения населения (в первую очередь - неработающего) мерам профилактики инфекционных заболеваний.

Широко использовать все формы и методы массовой информации и обучения населения (в первую очередь - неработающего) мерам профилактики инфекционных заболеваний.

В интересах медицинской службы на объектах экономики сформировать санитарные дружины.

## 11.3. Предупреждение эпизоотии, эпифитотий и вспышек массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений и леса.

Проводить мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных и птицы в полном объеме:

- диагностические исследования крупного рогатого скота на туберкулез, бруцеллез, лейкоз и лептоспироз;

- профилактические прививки против сибирской язвы крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз.

Улучшить ассортимент применяемых пестицидов в сторону увеличения количества наиболее эффективных и современных препаратов для обработки против сорняков сельхозугодий.

Проводить работу по приведению в надлежащее состояние скотомогильников и биотермических ям в соответствии с вышеуказанными требованиями ветеринарно-санитарных правил.

## 11.4. Меры противодействия терроризму

Обеспечить совместными действиями условия безопасной эксплуатации и функционирования потенциально опасных объектов и систем жизнеобеспечения, защиту населения и территории от техногенных и радиационных поражающих факторов в условиях имеющих место террористических угроз и их проявлений.

Для снижения риска и смягчения последствий террористических диверсионных актов необходимо:

- определить наиболее уязвимые объекты, для которых следует разработать и осуществить дополнительные мероприятия;

- заблаговременно создать необходимые ресурсы для оперативного реагирования на различные варианты;

- обеспечить органы управления современной базой данных. Наличие специальных сведений, расчетов и программ - необходимое условие для своевременного обнаружения и определения характера поражения АХОВ;

- тщательно спланировать порядок действий по смягчению возможных последствий ЧС, связанных с актами химического и биологического терроризма;

- наладить эффективное взаимодействие объектовых формирований с органами и силами РСЧС, включая силы СНЛК, медицины катастроф, правоохранительных органов, пожарной охраны и служб жизнеобеспечения, участвующих в ликвидации ЧС;

- отработать систему управления спасательными и другими неотложными работами при применении террористами химического или биологического оружия.

Нельзя забывать о таком важном деле, как обучение всех групп населения правилам поведения и порядку действий в условиях угрозы и применения террористами различных видов взрывчатых, химических, биологических и иных опасных для жизни веществ, проведение разъяснительной работы среди населения по правилам безопасности и проведения при очистке местности (объектов) от взрывоопасных предметов (ВОП).

Разъяснительная работа среди населения по правилам безопасности и поведения должна быть направлена на исключение или сведение к минимуму человеческих жертв, нанесения ущерба здоровью людей и материальных потерь.

Информирование населения осуществлять путем:

- проведения совещаний с руководителями администраций городов, районов, предприятий и организаций,

- выступлений по радио, телевидению, в печати;

- проведения бесед и информаций;

- издания специальных плакатов, литературы, памяток;

- демонстрации кинофильмов по правилам безопасности при обнаружении ВОП;

- оформления фотостендов,

- проведения индивидуальных бесед; информирования населения о правилах безопасности при обнаружении подозрительных предметов, сумок, игрушек и т.д.

Террористический и диверсионный акт может быть совершен на любом объекте, следовательно, каждый из них должен иметь собственную систему безопасности. Могут быть совершенно разные структуры защиты объектов, однако все сети должны иметь следующие характерные элементы: внешнюю безопасность, внутреннюю безопасность, превентивную защиту от террористов.

## 11.5. Мероприятия по инженерной защите населения и территорий.

В качестве основных средств инженерной защиты территории предусмотреть:

- обвалование отдельных участков,

- берегоукрепительные работы,

- устройство дамб и других сооружений по регулированию и отводу поверхностного стока вод,

- очистку заиленных участков рек.

Проводить организационно-технические мероприятия, предусматривающие обеспечение пропуска весенних половодий и летних дождевых паводков.

На объектах экономики проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования предприятий, что частично обеспечивает инженерную защиту города и потенциально-опасных объектов от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Не допускать сокращения существующего фонда убежищ и противорадиационных укрытий.

## 11.6. Состояние страховой защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Рассматривать совершенствование системы страхования и страхового воспитания граждан, как одну из мер гражданской защиты населения от чрезвычайных ситуаций, которая позволяет частично разгрузить областной и местные бюджеты от расходов на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

Основным направлением деятельности по вопросам развития системы страховой защиты населения от чрезвычайных ситуаций является:

- усиление контроля за проведением обязательного страхования (страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхование гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов в случае причинения вреда третьим лицам в результате аварий).

# VI. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2008г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га/м2 на чел. | 30218/360167 | 30218/338387 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | 1. Земли сельскохозяйственного назначения | га/% | 29799/98,61 | 29784/98,56 |
|  | 2. Земли населенных пунктов | га/% | 125/0,41 | 140/0,46 |
|  | 3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального. назначения | га/% | 18/0,06 | 18/0,06 |
|  | 4. Земли особо охраняемых территорий | га/% | - | - |
|  | 5. Земли лесного фонда | га/% | 47/0,16 | 47/0,16 |
|  | 6. Земли водного фонда | га/% | 229/0,76 | 229/0,76 |
|  | 7. Земли запаса | га/% | - | - |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс.чел. | 0,839 | 0,893 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения | ‰ | 0,2 | 7,0 |
| 2.3 | Показатели миграции населения | ‰ | -8,7 | -1,0 |
| 2.4 | Общий коэффициент убыли (прироста) населения | ‰ | -8,5 | 6,0 |
| 2.5 | Численность занятого населения - всего | тыс. чел./% | 212/25,27 |  |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади квартир | 17,6 | 26,8 |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда всего | тыс. м2 общей площади квартир | 0,8 |  |
| 3.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда |  |  |  |
|  | убыль по: |  |  |  |
|  | - техническому состоянию | тыс.м2 общей площади квартир | 0,8 |  |
|  | - реконструкции | тыс. м2 общей площади квартир | - |  |
| 3.6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2. общей площади квартир | 16,8 | 16,8 |
| 3.7 | Новое жилищное строительство - всего | тыс. м2 общей площади квартир |  | 10,0 |
| 3.8 | Структура нового жилищного строительства по этажности: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома | тыс. м2 общей площади квартир |  | - |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | тыс. м2 общей площади квартир |  | 10,0 |
| 3.9 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
|  | - на свободных территориях | тыс. м2 общей площади квартир |  | 8,8 |
|  | - за счет реконструкции существующей застройки | тыс. м2 общей площади квартир |  | 1,2 |
| 3.11 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2 / чел. | 20,7 | 30 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. | мест | 20 | 34 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | - - | 330 | 330 |
| 4.3 | Учреждения внешкольного образования | учащихся | - | 10 |
| 4.5 | Больницы | коек | - | - |
| 4.6 | Поликлиники | посещений в смену | 20 | 20 |
| 4.7 | Предприятия розничной торговли, | м2 торговой площади | 86,8 | 500 |
| 4.8 | Учреждения культуры и искусства - | мест | 206 | 206 |
| 4.9 | Физкультурно-спортивные сооружения - | м2 площади пола зала | - |  |
| 4.11 | Учреждения социального обеспечения – всего | мест | - | - |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог | км | 26,5 | 26,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | федерального значения | км | - | - |
|  | Муниципального значения | км | 26,5 | 26.5 |
|  | местного значения | км |  |  |
| 5.9 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 98 | 350 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление – всего по району | тыс. м3/сут. | 0,27 | 0,46 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.1.1 | п. Денисовский: |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | 0,32 | 0,38 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 0,20 | 0,24 |
|  | - на производственные нужды |  | 0,12 | 0,14 |
|  | Производительность водозаборных сооружений׃ | тыс. м3/сут. | - | - |
|  | Резервуары чистой воды | м³ | 3х250 | - |
|  | Повысительная насосная станция (q=60м3/час; Н=45,0м) | количество | 1 | требуется капитальный ремонт |
|  | Артезианские колодцы | количество | 4 | - |
|  | Накопительная ёмкость V=80м3 | - - | 1 | - |
|  | Водонапорная башня V=40м3; Н=18м V=25м3; Н=18м | количество | 2 1 | - |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека: | л/сут. на чел. |  | 237 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | - - |  | 160 |
|  | Протяженность сетей׃ | км | 2,20 | 4,60 |
|  | Ø160 ПЭ | - - | - | 0,2 |
|  | Ø110 | - - | 2,20 | 4,20 |
| 6.2 | Канализация : |  |  |  |
|  | Количество сточных вод очищаемых на очистных сооружениях : | тыс.м3/ сут | - | 0,05 |
| 6.2.1 | п. Денисовский: |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод – всего: | тыс.м3/ сут | - | 0,05 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | - - |  | 0,05 |
|  | - производственные сточные воды | - - |  | - |
|  | КНС (q=10м3/час; Н=20,0м) | количество | - | 1 |
|  | Протяженность сетей: | км |  | 3,30 |
|  | Самотечных: Ø200 мм | - - | - | 2,20 |
|  | Напорных: Ø110 мм ПЭ | - - |  | 1,10 |
|  | Производительность очистных сооружений канализации («Е-50 БПФ» 30-60м³/сут): | количество | - | 1 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | Млн. кВт·ч/ год | 0,840 | 1,510 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | - - |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | - - |  |  |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт·ч/год | 1512 | 2170 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч/год | 1512 | 2170 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок |  |  |  |
|  | «ПС Денисовская» 110/10 кВ | МВт | 5,0 | 5,0 |
| 6.4 | Теплоснабжение годовое п. Денисовский | МВт Гкал |  | 4895 4204 |
| 6.4.1 | Потребление тепла | МВт Гкал/ч |  | 2,290 1,970 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения | МВт Гкал/ч |  | - |
| 6.4.3 | Производительность автономных источников теплоснабжения проектируемых кварталов | МВт Гкал/ч |  | 2,290 1,970 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | АИТ №1 (отдельно стоящий) | МВт Гкал/ч |  | 0,234 0,202 |
|  | АИТы (встроеные, пристроеные) | МВт Гкал/ч |  | 0,279 0,239 |
|  | Индивидуальные котлы | МВт Гкал/ч |  | 1,777 1,529 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км |  | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселка, другого поселения | % | - | 95 |
| 6.5.2 | Потребление газа -всего | млн.м3/год | - | 2,968 |
|  | В том числе |  |  |  |
|  | на коммунальные нужды |  |  | - |
| 6.5.3 | Источники подачи газа |  |  |  |
|  | ГРС | шт | - | - |
|  | Ответвление от межпоселкового газопровода высокого давления | км | 16,6 | 16,6 |
| 6.5.4 | Газорегуляторные пункты (ШРП) | шт | - | 2 |
| 6.5.5 | Общая протяженность сетей, в том числе | км | - | 1,2 |
|  | высокого давления |  | - | 1,2 |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселка, другого поселения | % | - | 95 |
| 6.5.2 | Потребление газа -всего | млн.м3/год | - | 2,968 |
|  | В том числе |  |  |  |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000чел. | 178 | 390 |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов | м3/год | 1321 | 1406 |
| 6.8.5 | Полигоны ТБО) | единиц /га | 1/3 | 1/3 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 1/1,3 | 1/1,3 |

# Заключение

Проект генерального плана муниципального образования Денисовского сельского поселения развивает и конкретизирует в современных экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития муниципального образования. Градостроительная стратегия направлена на формирование Денисовского сельского поселения как развитого социально-экономического и крупного агротехнического центра Ремонтненского  района.

Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории Денисовского сельского поселения, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

Генеральный план после его принятия станет основным документом, регулирующим целевое использования земель Денисовского сельского поселения в интересах населения, государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур.

## Приложение 1

Нормы законодательства, используемые при разработке Генерального плана Денисовского  сельского  поселения.

- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 22.07.2005 № 117-ФЗ, от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от 31.12.2005 № 210-ФЗ, от 03.06.2006 № 73-ФЗ, от 27.07.2006 № 143-ФЗ, от 04.12.2006 № 201-ФЗ, от 18.12.2006 № 232-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ, от 10.05.2007 № 69-ФЗ, от 24.07.2007 № 215-ФЗ, от 08.11.2007 № 257-ФЗ);

- Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 04.12.2006 № 201-ФЗ, от 19.06.2007 № 102-ФЗ);

- Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 30.06.2003 № 86-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 03.10.2004 № 123-ФЗ, от 21.12.2004 № 172-ФЗ, от 29.12.2004 № 189-ФЗ, от 29.12.2004 № 191-ФЗ, от 07.03.2005 № 15-ФЗ, от 21.07.2005 № 111-ФЗ, от 22.07.2005 № 117-ФЗ, от 31.12.2005 № 206-ФЗ, от 17.04.2006 № 53-ФЗ, от 03.06.2006 № 73-ФЗ, от 30.06.2006 № 92-ФЗ, от 30.06.2006 № 93-ФЗ, от 27.07.2006 № 154-ФЗ, от 16.10.2006 № 160-ФЗ, от 04.12.2006 № 201-ФЗ, от  04.12.2006 № 204-ФЗ, от 18.12.2006 № 232-ФЗ, от 29.12.2006 № 260-ФЗ, от 29.12.2006 № 261-ФЗ, от 28.02.2007 № 21-ФЗ, от 10.05.2007 № 69-ФЗ, от  19.06.2007 № 102-ФЗ, от 24.07.2007 № 212-ФЗ, от 30.10.2007 № 240-ФЗ, от 08.11.2007 № 257-ФЗ);

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 27.02.2003 № 29-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 03.06.2005 № 57-ФЗ, от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от 18.12.2006 № 232-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ, от 26.06.2007 № 118-ФЗ, от 18.10.2007 № 230-ФЗ);

- Федеральный закон РФ «Об отходах производства и потребления» от  24.06.1998 г. № 89-ФЗ;

- Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ;

- Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов (СП 2.1.7.1038-01), зарегистрированные в Минюсте РФ 26 июля 2001 г. за № 2826;

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 19.06.2004 № 53-ФЗ, от 12.08.2004 № 99-ФЗ, от 28.12.2004 № 183-ФЗ, от 28.12.2004 № 186-ФЗ, от 29.12.2004 № 191-ФЗ, от 29.12.2004 № 199-ФЗ, от 30.12.2004 № 211-ФЗ (ред. 26.12.2005), от 18.04.2005 № 34-ФЗ, от 29.06.2005 № 69-ФЗ, от 21.07.2005 № 93-ФЗ, от 21.07.2005 № 97-ФЗ, от 12.10.2005 № 129-ФЗ, от 27.12.2005 № 198-ФЗ, от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от 31.12.2005 № 206-ФЗ, от 02.02.2006 № 19-ФЗ, от 15.02.2006 № 24-ФЗ, от 03.06.2006 № 73-ФЗ, от 18.07.2006 № 120-ФЗ, от 25.07.2006 № 128-ФЗ, от 27.07.2006 № 153-ФЗ, от 16.10.2006 № 160-ФЗ, от 01.12.2006 № 198-ФЗ, от 04.12.2006 № 201-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 10.05.2007 № 69-ФЗ, от 15.06.2007 № 100-ФЗ, от 18.06.2007 № 101-ФЗ, от 21.07.2007 № 187-ФЗ, от 18.10.2007 № 230-ФЗ, от 04.11.2007 № 253-ФЗ);

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 № 52-ФЗ;

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 30.12.2001 № 196-ФЗ, от 29.12.2004 № 199-ФЗ, от 09.05.2005 № 45-ФЗ, от 04.12.2006 № 201-ФЗ, от 23.03.2007 № 37-ФЗ);

- Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 05.03.2001 № 20-ФЗ, от 12.04.2001 № 36-ФЗ, от 11.04.2002 № 36-ФЗ, от 09.06.2003 № 69-ФЗ, от 11.05.2004 № 39-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 02.11.2004 № 127-ФЗ, от 29.12.2004 № 189-ФЗ, от 29.12.2004 № 196-ФЗ, от 30.12.2004 № 214-ФЗ, от 30.12.2004 № 217-ФЗ, от 05.12.2005 № 153-ФЗ, от 31.12.2005 № 206-ФЗ, от 17.04.2006 № 53-ФЗ, от 03.06.2006 № 73-ФЗ, от 30.06.2006 № 93-ФЗ, от 18.07.2006 № 111-ФЗ, от 04.12.2006 № 201-ФЗ, от 18.12.2006 № 232-ФЗ, от 24.07.2007 № 214-ФЗ, от 18.10.2007 № 230-ФЗ);

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года № 7-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 29.12.2004 № 199-ФЗ, от 09.05.2005 № 45-ФЗ, от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от 18.12.2006 № 232-ФЗ, от 05.02.2007 № 13-ФЗ, от 26.06.2007 № 118-ФЗ);

- Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ;
"О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую";

- Федеральный закон «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов севера, Сибири и Дальнего востока РФ» от 20 июля 2000 года № 104-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 № 31-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 02.02.2006 № 19-ФЗ);

- Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. САНПиН 2.1.4.1110-02», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002,  зарегистрированные в Минюсте РФ 24 апреля 2002 г. за № 3399;

- СНиП 32-03-96 «Аэродромы»;

- Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 г. № 1420;

- Санитарные правила и нормы «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения. СанПиН 2.1.1279-03», зарегистрированные в Минюсте РФ 30 апреля 2003 г. за № 4475;

- Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», зарегистрированные в Минюсте РФ 29 апреля 2003 г. за № 4459;

- Положение о проведении территориального землеустройства, утвержденное Постановлением Правительства от 7 июня 2002 г. № 396;

- Положение о комиссии по выработке решений о целесообразности и способе отчуждения отдельных объектов недвижимого имущества и имущественных комплексов, находящихся в федеральной собственности от 25.12.2000 №1376-р;

- Правила подготовки и согласования перечней земельных участков, на которые у Российской Федерации, субъектов Федерации и муниципальных образований возникает право собственности, утвержденные Постановлением Правительства от 04.03.2002 №140;

- Правила выдачи разрешений на строительство объектов недвижимости федерального значения, а также объектов недвижимости на территориях объектов градостроительной деятельности особого регулирования федерального значения, утвержденные Постановлением Правительства от 10.03.2000 №221;

- Положение о постоянно действующей комиссии Минимущества России по координации и контролю работ по учету и вовлечению в хозяйственный оборот объектов незавершенного строительства, находящихся в федеральной собственности, утвержденное распоряжением Минимущества России от 18.01.2001 №91-р;

- Порядок составления комплекта документов по технической инвентаризации имущественных комплексов, составляющих системы газоснабжения РФ, а также других объектов недвижимого имущества, принадлежащих ОАО «Газпром» и его дочерним организациям, утвержденный Приказом Госстроя России от 29.12.2000 №308;

- Распоряжение Минимущества от 26.06.2001 №1769-р «Об организации учета и вовлечении в хозяйственный оборот объектов незавершенного строительства, находящихся в федеральной собственности»;

- Указания для территориальных органов Росземкадастра по проведению работ по инвентаризации сведений о ранее учтенных земельных участках ГЗК-1-Т.Р.-11-02-01.

- Положение о совместной подготовке проектов документов территориального планирования, а также о составе, порядке создания и деятельности комиссии по совместной подготовке проектов документов территориального планирования Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2006 г. № 804.

- Положение о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ и проектов документов территориального планирования муниципальных образований  Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 г. № 178;

- Устав Ростовской области от 29 мая 1996 года № 19-ЗС (в ред. Областных законов от 06.08.1996 № 23-ЗС,от 18.10.1996 № 28-ЗС, от 22.11.1996 № 34-ЗС, от 05.12.1997 № 48-ЗС, от 08.06.1998 № 3-ЗС, от 26.02.1999 № 22-ЗС, от 18.10.2001 № 180-ЗС, от 27.02.2002 № 219-ЗС, от 29.12.2003 № 83-ЗС, от 20.01.2005 № 277-ЗС, от 26.05.2005 № 317-ЗС, от 05.12.2005 № 402-ЗС, от 07.03.2006 № 460-ЗС, от 19.05.2006 № 478-ЗС, от 31.07.2006 № 523-ЗС, от 03.11.2006 № 549-ЗС, от 15.03.2007 № 644-ЗС, от 07.05.2007 № 690-ЗС, от 27.07.2007 № 730-ЗС, от 14.01.2008 № 854-ЗС, от 15.02.2008 № 865-ЗС);

- Областной закон Ростовской области «О регулировании земельных отношений в Ростовской области» от 22 июля 2003 года № 19-ЗС (в ред. Областных законов от 07.10.2003 № 24-ЗС, от 05.05.2005 № 305-ЗС, от 02.08.2005 № 350-ЗС, от 18.09.2006 № 539-ЗС, от 09.01.2007 № 607-ЗС, от 07.05.2007 № 697-ЗС, от 03.08.2007 № 753-ЗС, от 16.11.2007 № 798-ЗС, от 14.01.2008 № 860-ЗС);

- Областной закон Ростовской области № 5-ЗС от 21.03.08 "О полномочиях органов государственной власти Ростовской области в сфере использования автомобильных дорог и дорожной деятельности в Ростовской области";

- Областной закон Ростовской области от 4 июня 1999 года № 34-ЗС «Об автомобильных дорогах Ростовской области» (в ред. Областных законов от 14.05.2001 № 150-ЗС, от 25.12.2003 № 63-ЗС, от 28.12.2005 № 438-ЗС, от 18.09.2006 № 543-ЗС, от 20.11.2007 № 810-ЗС);

- Областной закон Ростовской области  от 16 августа 2000 года № 97-ЗС «О безопасности дорожного движения на территории Ростовской области» (в ред. Областных законов от 25.12.2003 № 64-ЗС, от 22.10.2005 № 379-ЗС, от 07.05.2007 № 699-ЗС, от 15.02.2008 № 874-ЗС);

- Областной закон Ростовской области от 15 января 2001 года № 125-ЗС «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Ростовской области» (в ред. Областных законов от 04.03.2003 № 306-ЗС, от 17.07.2003 № 14-ЗС, от 01.08.2007 № 742-ЗС);

- Областной закон Ростовской области  от 14 июля 2004 года № 138-ЗС « О порядке предоставления в собственность граждан земельных участков для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства» (в ред. Областных законов от 19.05.2006 № 492-ЗС, от 25.07.2006 № 522-ЗС, от 03.11.2006 № 555-ЗС, от 14.01.2008 № 859-ЗС);

- Областной закон Ростовской области от 22 октября 2004 года № 177-ЗС «О культуре»  (в ред. Областных законов от 06.06.2005 № 326-ЗС, от 19.05.2006 № 494-ЗС, от 16.11.2007 № 804-ЗС);

- Областной закон Ростовской области от 22 октября 2004 года № 178-ЗС «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры в Ростовской области) (в ред. Областных законов от 19.05.2006 № 495-ЗС,от 29.03.2007 № 676-ЗС, от 22.06.2007 № 721-ЗС, от 11.12.2007 № 824-ЗС);

- Областной закон Ростовской области от 22 октября 2004 года № 179-ЗС
«Об охране здоровья жителей Ростовской области» (в ред. Областных законов от 29.12.2004 № 262-ЗС, от 07.03.2006 № 464-ЗС, от 19.05.2006 № 489-ЗС, от 28.11.2006 № 598-ЗС, от 07.05.2007 № 695-ЗС, от 20.11.2007 № 807-ЗС, от 15.02.2008 № 876-ЗС);

- Областной закон Ростовской области от 25 ноября 2004 года № 202-ЗС «О пожарной безопасности» (в ред. Областных законов от 05.05.2005 № 310-ЗС, от 28.12.2005 № 443-ЗС, от 07.05.2007 № 700-ЗС, от 19.02.2008 № 880-ЗС);

- Областной закон Ростовской области от 25 октября 2002 года № 275-ЗС «О недропользовании на территории Ростовской области» (в ред. Областных законов от 30.12.2003 № 90-ЗС, от 20.01.2005 № 278-ЗС, от 19.05.2006 № 493-ЗС, от 20.11.2007 № 809-ЗС);

- Областной закон Ростовской области от 7 октября 2005 года № 363-ЗС «Об учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма на территории Ростовской области» (в ред. Областных законов от 07.03.2006 № 463-ЗС, от 27.02.2007 № 632-ЗС, от 26.07.2007 № 727-ЗС, от 20.11.2007 № 813-ЗС, от 07.12.2007 № 821-ЗС);

- Областной закон Ростовской области от 28 декабря 2005 года № 434-ЗС «Об особо охраняемых территориях Ростовской области» (в ред. Областных законов от 12.03.2007 № 642-ЗС,от 22.06.2007 № 717-ЗС, от 20.11.2007 № 808-ЗС);

- Областной закон Ростовской области  от 28 декабря 2005 года  № 436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской области» в редакции областных законов от 30.03.06 № 473-ЗС, от 31.07.06 № 525-ЗС - 527-ЗС, от 03.11.06 № 564-ЗС – 577-ЗС, от 03.11.06 № 579-ЗС, от 28.11.06 № 593-ЗС, от 28.11.06 № 602-ЗС - 603-ЗС, от 12.01.07 № 615-ЗС – 626-ЗС, от 15.03.07 № 662-ЗС - № 669-ЗС, от 29.03.07 № 681-ЗС, от 30.03.07 № 683-ЗС, от 20.04.07 № 686-ЗС, от 07.05.07 № 693-ЗС, от 22.06.07 № 723-ЗС, от 03.08.07 № 761-ЗС, от 09.10.07 № 789-ЗС, от 14.01.08 № 855-ЗС;

- Областной закон Ростовской области  от 03 ноября 2006года  № 478-ЗС  «Об экологической экспертизе в Ростовской области»;

- Областной закон Ростовской области  от 27 ноября 2006 года № 586-ЗС «Об областной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области» на 2006-2010 годы (в ред. Областных законов от 03.08.2007 № 754-ЗС,от 20.11.2007 № 813-ЗС, от 26.12.2007 № 844-ЗС)

- Областной закон Ростовской области от 11 января 2007 года № 609-ЗС « Об областной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области» на 2007-2012 годы» (в ред. Областных законов от 03.10.2007 № 781-ЗС,от 20.11.2007 № 813-ЗС, от 07.12.2007 № 818-ЗС, от 26.12.2007 № 842-ЗС);

- Областной закон Ростовской области от 12 марта 2007 года № 638-ЗС «Об архивном деле в Ростовской области»;

- Областной закон Ростовской области от 15 марта 2007 года № 653-ЗС «Об областной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории Ростовской области в 2007-2012 годах» (в ред. Областных законов от 03.08.2007 № 756-ЗС, от 20.11.2007 № 813-ЗС (ред. 11.12.2007,от 11.12.2007 № 827-ЗС, от 19.02.2008 № 881-ЗС);

- Областной закон Ростовской области от 3 августа 2007 года № 747-ЗС «Об охране зеленых насаждений в населенных пунктах Ростовской области»;

- Областной закон Ростовской области от 26 декабря 2007 года № 836-ЗС « О внесении изменений в областной закон «Об областной целевой программе развития инновационной деятельности в Ростовской области на 2007-2008 годы»;

- Областной закон Ростовской области от 26 декабря 2007 года № 848-ЗС «О внесении изменений в областной закон «Об областной целевой программе молодежь  Дона» на 2006-2010 годы»;

- Областной закон Ростовской области от 14 января 2008 года № 853-ЗС «О градостроительной деятельности в Ростовской области»;

- Областной закон Ростовской области от 19 февраля 2008 года № 882-ЗС «О внесении изменений в областной закон «О целевой программе переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в Ростовской области на 2004-2011 годы»;

- Областной закон Ростовской области от 19 февраля 2008 года № 883-ЗС «О внесении изменений в областной закон «Об областной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области» на 2006-2010 годы»;

- Областной закон Ростовской области от 19 февраля 2008 года № 884-ЗС «О внесении изменений в областной закон «Об областной целевой программе в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2007-2010 годы»;

- Постановление Администрации Ростовский области от 9 октября 2002 г. № 463 «Об утверждении границ и положения о водно-болотных угодьях Ростовской области, имеющих международное значение» (в ред. постановления Администрации РО от 07.12.2007 № 478);

- Постановление Администрации Ростовский области от 14 февраля 2008 г. № 55 «О территориальной программе государственных гарантий оказания  гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области на 2008 год»;

- Решение региональной энергетической комиссии Ростовской области от 30 мая 2000 г. № 4/4 «Об установлении тарифов на электроэнергию на летний период 2000 года для детских оздоровительных учреждений, расположенных на территории Ростовской области» в ред. решений РЭК РО от 28.06.2000 № 5/3, от 28.07.2000 № 6/3, от 20.09.2000 № 7/3);

- Областной закон Ростовской области от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС  «О муниципальных казачьих дружинах» (в ред. Областных законов от 24.09.2001 № 173-ЗС, от 05.05.2004 № 113-ЗС, от 22.10.2005 № 382-ЗС);

- Областной закон Ростовской области от 5 мая 2004 года № 102-ЗС «О приоритетном развитии шахтерских территорий Ростовской области» (в ред. Областных законов от 13.01.2005 № 269-ЗС,от 22.10.2005 № 388-ЗС, от 03.08.2007 № 762-ЗС,от 16.11.2007 № 800-ЗС);

- Областной закон Ростовской области от 27 декабря 2004 года № 244-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Каменский район» и муниципальных образований в его составе»;

- Областной закон Ростовской области от 18 сентября 2002 года № 270-ЗС «О законодательном собрании Ростовской области» (в ред. Областных законов от 29.12.2003 № 84-ЗС,от 04.03.2005 № 289-ЗС, от 05.12.2005 № 403-ЗС,от 17.03.2006 № 468-ЗС, от 15.03.2007 № 645-ЗС,от 07.05.2007 № 691-ЗС, от 27.07.2007 № 731-ЗС,от 15.02.2008 № 869-ЗС);

- Областной закон Ростовской области от 25 июля 2005 года № 340-ЗС «Об административно-территориальном устройстве Ростовской области» (в ред. Областных законов от 13.12.2005 № 410-ЗС, от 28.12.2005 № 451-ЗС, от 31.07.2006 № 528-ЗС, от 14.01.2008 № 856-ЗС);

- Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года;

- Программа социально-экономического развития Ростовской области на 2008-2012 годы.

- Муниципальная программа повышения безопасности дорожного движения на территории Ремонтненского района на 2007-2012 г.г., утвержденная Решением Собрания депутатов Ремонтненского района от 28.04.07г. №106.

- Муниципальная целевая программа в области охраны окружающей среды Ремонтненского района на 2007-2011 г.г., утвержденная Решением Собрания депутатов Ремонтненского района от 24.05.07г. №111.

- Муниципальная   целевая программа улучшения демографической ситуации в Ремонтненском районе на 2008-2010г.г., утвержденная Решением Собрания депутатов Ремонтненского района от 25.07.07г. №112.

- Муниципальная комплексно-целевая программа «Одаренные дети» Ремонтненского района на 2007-2010г.г., утвержденная Решением Собрания депутатов Ремонтненского района от 29.10.07г. №129.

- Муниципальная целевая программа освоения систем земледелия на ландшафтной основе в Ремонтненском районе на 2008-2010г.г., утвержденная Решением Собрания депутатов Ремонтненского района от 28.11.07г. №137.

- Комплексная муниципальная программа профилактики правонарушений на территории муниципального образования «Ремонтненский район» на 2007-2010 г.г., утвержденная Решением Собрания депутатов Ремонтненского района от 28.12.07г. №140.

- Муниципальная целевая программа реализации приоритетных направлений в сферах: «Развитие АПК», «Образование»,  «Здравоохранение»,  «Доступное и комфортное жилье» Ремонтненского района на 2008-2010г.г., утвержденная Решением Собрания депутатов Ремонтненского района от 27.03.08г. №148.

- Районная программа по развитию мясного скотоводства в Ремонтненском районе на 2008-2012 г.г., утвержденная Решением Собрания депутатов Ремонтненского района от 22.05.08г. №158.

- Муниципальная целевая программа «Обеспечение молодых семей жильем в Ремонтненском районе на  2009-2010г.г.», утвержденная Решением Собрания депутатов Ремонтненского района от 21.08.08г. №168.

- Муниципальная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в Ремонтненском районе на 2009-2011г.г., утвержденная Решением Собрания депутатов Ремонтненского района от 30.10.08г. №178.

- Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Ремонтненском районе на 2009-2010г.г., утвержденная Решением Собрания депутатов Ремонтненского района от 30.12.08г. №191.

- Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на 2008-2009г.г.», утвержденная Постановлением Главы района от 27.03.08г. № 137.

- Комплексная целевая программа «Вакцинопрофилактика населения Ремонтненского района на 2006-2009г.г.», утвержденная Постановлением Главы района от 11.04.06г. № 115.

## Приложение 2

## Приложение 3

Земельные участки, на которые зарегистрировано право

Федеральной Собственности.

| Кад Номер | Площадь, м2 | Категория | Цель | Вид собственности | Пользователь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61:32:0030101:128 | 1100 | 3002000000 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Государственная собственность | Администрация Денисовского сельского поселения, 6129005736, |
| 61:32:0030101:129 | 1400 | 3002000000 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Государственная собственность | Администрация Денисовского сельского поселения, 6129005736, |
| 61:32:0030101:130 | 1800 | 3002000000 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Государственная собственность | Администрация Денисовского сельского поселения, 6129005736, |
| 61:32:0030101:131 | 600 | 3002000000 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Государственная собственность | Администрация Денисовского сельского поселения, 6129005736, |
| 61:32:0030101:132 | 300 | 3002000000 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Государственная собственность | Администрация Денисовского сельского поселения, 6129005736, |
| 61:32:0030101:133 | 500 | 3002000000 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Государственная собственность | Администрация Денисовского сельского поселения, 6129005736, |
| 61:32:0030101:134 | 700 | 3002000000 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Государственная собственность | Администрация Денисовского сельского поселения, 6129005736, |
| 61:32:0030101:179 | 1100 | 3002000000 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Государственная собственность | Администрация Денисовского сельского поселения, 6129005736, |
| 61:32:0030101:188 | 1400 | 3002000000 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Государственная собственность | Апанасенко Н. П., |
| 61:32:0030101:207 | 700 | 3002000000 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Государственная собственность | Администрация Денисовского сельского поселения, 6129005736, |
| 61:32:0030101:243 | 1500 | 3002000000 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Государственная собственность | Администрация Денисовского сельского поселения, 6129005736, |
| 61:32:0030101:246 | 1300 | 3002000000 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Государственная собственность | Администрация Денисовского сельского поселения, 6129005736, |
| 61-32-132-1:339 | 900 | 3002000000 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Государственная собственность | Администрация Денисовского сельского поселения, 6129005736, |
| 61:32:0030101:358 | 700 | 3002000000 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Государственная собственность | Администрация Денисовского сельского поселения, 6129005736, |
| 61:32:0030101:359 | 1000 | 3002000000 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Государственная собственность | Администрация Денисовского сельского поселения, 6129005736, |
| 61:32:0030101:367 | 700 | 3002000000 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Государственная собственность | Администрация Денисовского сельского поселения, 6129005736, |
| 61:32:0030101:368 | 1400 | 3002000000 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Государственная собственность | Администрация Денисовского сельского поселения, 6129005736, |
| 61-32-132-1:369 | 900 | 3002000000 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Государственная собственность | Администрация Денисовского сельского поселения, 6129005736, |
| 61:32:0030101:375 | 700 | 3002000000 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Государственная собственность | Администрация Денисовского сельского поселения, 6129005736, |
| 61:32:0030101:39 | 700 | 3002000000 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Государственная собственность | Администрация Денисовского сельского поселения, 6129005736, |
| 61:32:0030101:397 | 30000 | 3002000000 | Свалка | Государственная собственность | свалка |
| 61:32:0030101:398 | 1020000 | 3002000000 | Кооператив по животноводству | Государственная собственность | Кооператив по животноводству |
| 61:32:0030101:70 | 1000 | 3002000000 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Государственная собственность | Администрация Денисовского сельского поселения, 6129005736, |
| 61:32:0030101:71 | 500 | 3002000000 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Государственная собственность | Апанасенко Н. П., |
| 61:32:0030101:72 | 600 | 3002000000 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Государственная собственность | Администрация Денисовского сельского поселения, 6129005736, |
| 61:32:0030101:95 | 600 | 3002000000 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Государственная собственность | Администрация Денисовского сельского поселения, 6129005736, |

Земельные участки, на которые зарегистрировано

право Собственности Денисовского сельского поселения

| Кадастровый Номер | Площадь, м2 | Категория | Цель | Вид Права | Пользователь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61:32:0600008:298 | 4150000 +/- 1600 | 3002000000 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0600008:1712 | 1050000 | 3002000000 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0600008:243 | 1920000 | 3002000000 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0600008: 167 | 820000 | 3002000000 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0600008:328 | 1700000 | 3001000000 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0600008: 3282 | 2250000 | 3001000000 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0600008: 362 | 1000000 | 3001000000 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0600008: 3173 | 1400000 +/- 3688.64 | 3001000000 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | Муниципальная собственность Сведения о земельном участке носят временный характер | аренда аренда |
| 61:32:0600008: 389 | 1579 | 3003000000 | Под объекты инженерного оборудования Электроснабжения | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0600008: 1579 | 300000 | 3001000000 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0600008: 1711 | 780000 | 3001000000 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0600008: 3171 | 650000 +/- 637.51 | 3001000000 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | Муниципальная собственность Сведения о земельном участке носят временный характер | аренда аренда |
| 61:32:0600008 :3172 | 480000 +/- 1438.5 | 3001000000 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | Муниципальная собственность Сведения о земельном участке носят временный характер |  |
| 61:32:0600008: 67 | 2500000 | 3001000000 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0030101: 281 | 8940 | 3002000000 | Для размещения стройчасти | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0030101: 352 | 5500 | 3002000000 | Для размещения склада ГСМ | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0030101: 222 | 670 | 3002000000 | Для размещения складского помещения СПК "Денисовский | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0030101:135 | 310 | 3002000000 | Для размещения библиотеки | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0030101: 331 | 500 | 3002000000 | Для размещения центрального склада | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0030101: 298 | 170 | 3002000000 | Для размещения маслобойного цеха | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0030101: 136 | 26500 | 3002000000 | Размещение школы | Постоянное (бессрочное) пользование |  |
| 61:32:0030101: 379 | 580 | 3002000000 | Для размещения газового участка | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0030101: 282 | 11450 | 3002000000 | Для размещения МТМ | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0030101: 353 | 850 | 3002000000 | Для размещения свинарника | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0030101: 283 | 3500 | 3002000000 | Для размещения автогаража | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0030101: 220 | 300 | 3002000000 | Для размещения узла связи | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0030101: 219 | 400 | 3002000000 | Для размещения кафе | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0030101: 221 | 3400 | 3002000000 | Для размещения конторы | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0030101: 230 | 430 | 3002000000 | Для производственных целей | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0030101: 224 | 345 | 3002000000 | Для размещения общежития | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0030101:148 | 4300 | 3002000000 | Для размещения социального приюта | Постоянное (бессрочное) пользование |  |
| 61:32:0030101:38 | 1000 | 3002000000 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0030101: 218 | 255 | 3002000000 | Для размещения складского помещения | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0030101: 349 | 250 | 3002000000 | Для размещения кузни | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0030101: 377 | 880 | 3002000000 | Для размещения кузни | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0030101:284 | 240 | 3002000000 | Для размещения пожарного депо | Муниципальная собственность |  |
| 61:32:0030101:351 | 500 | 3002000000 | Для размещения кузни | Муниципальная собственность |  |